采购文件

项目名称：警消支队消防装备采购

项目编号：CG/JCGS-15-0013-N

一、竞争性谈判公告

本项目为鄂尔多斯机场警消支队消防装备采购，采购人为鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司，资金来源属于企业自筹，项目已具备竞争性谈判条件，拟采用竞争性谈判的方式确定一家采购单位，现诚邀具有实力的单位参与此次谈判。

二、项目概况

1、项目名称：警消支队消防装备采购

2、项目编号：CG/JCGS-15-0013-N

3、采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

4、资金来源：企业自筹

5、供货期限：15个自然日

6、采购内容：

采购50种，共计809个消防装备，详见：消防装备采购清单。

7、质量要求：具有消防类产品的3C认证，产品合格证，检验报告

三、采购内容

| 消防装备采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 图片 | 型号参数要求 | 备注 |
| 1 | 两节拉梯 | 把 | 4 |  | 竹制6米 | 优质竹材, 符合GA137-2007《消防梯通用技术标准》 |
| 2 | 挂钩梯 | 把 | 2 |  | 4米， | 优质竹材, 符合GA137-2007《消防梯通用技术标准》 |
| 3 | 单杠梯 | 把 | 4 |  | 竹制4米，消防单杠梯 |  |
| 4 | 水带/65型 | 盘 | 75 |  | 25-65-20 消防专用水带聚氨酯内衬20米涤纶长丝水带2.5寸20米水带， |  |
| 5 | 多功能水枪 | 支 | 15 |  | 用于喷射灭火剂, 具有直流、开花、喷雾等多种功能, 配有手柄和功况调节把手；工作压力范围0.7-1.3Mpa, 喷雾角30---50度, 直流射程大于25米, 喷雾射程大于10米。 | 65开关多功能喷雾水枪 |
| 6 | 空气泡沫枪 | 支 | 8 |  | 混合液流量(L/S) 16 工作压力(Mpa) 0.7 管牙接口KY65 射程(M)32 | 空气泡沫枪 不锈钢泡沫枪头 65口径 含吸液管 |
| 7 | 吸水管 | 个 | 12 |  | 要求耐压强度高、挠性好、吸水阻性小、使用方便。合成橡胶吸水管。 | 黑色加厚橡胶管内旋扣，口径100的6个4米，150的6个2米。 |
| 8 | 水带保护桥 | 个 | 14 |  | 爆破压力：100T 壁厚：2cm mm 材质类型：橡胶 长度：80cm 常用规格：845x570x80mm 工作压力：100t 口径：160 颜色：黑色 重量：31kg | 由木,尼龙带组成或单独由橡胶制成。 水带置于护桥空隙，保证车辆正常行驶。 |
| 9 | 水带接口 | 对 | 150 |  | 65型水带接口（快速链接） |  |
| 10 | 滤水器 | 个 | 8 |  | 口径为：4个100mm,4个150mm的 |  |
| 11 | 异径接口 | 个 | 10 |  | 转换接头 65转80异径,5个， 80转65异径5个 |  |
| 12 | 吸水管扳手 | 套 | 10 |  | 吸水管扳手65型、80型、100型、150型 | 按型号各2套 |
| 13 | 管钳 | 个 | 2 |  | 中型管钳（威斯） |  |
| 14 | 集水器 | 个 | 4 |  | 有进水端带单向阀形式 | 150口径2个100口径2个 |
| 15 | 水带包布 | 个 | 15 |  | 用于包裹消防水带破漏处，它由帆布带和金属夹钳等零件组成。 |  |
| 16 | 水带挂钩 | 个 | 20 |  | 悬挂消防水带的工具，是消防车的附件之一。在灭火战斗中，向高处垂直铺设水带时，为了减少水带下坠力，用水带挂钩将水带挂在梯子或其它物体上 |  |
| 17 | 分水器 | 个 | 5 |  | 带有开关，可以节省开启和关闭水流所需的时间，及时保证现场供水。 | 消防三分水器 |
| 18 | 消火栓钥匙 | 个 | 10 |  | 一米五 | 地下消火栓钥匙 |
| 19 | 救护大绳 | 条 | 2 |  | 材质：有钢丝绳尼龙芯外包防火阻燃布；长度：30米，抗拉强度500kg，一头有环。 |  |
| 20 | 异型接口 | 个 | 10 |  | 65转80,80转65 | 各5个 |
| 21 | 保险钩、安全勾 | 只 | 40 |  | 保险钩20个，安全钩20个 | 双层保护 |
| 22 | 救生绳 | 根 | 40 |  | 10mm内嵌钢丝；长度：20米 |  |
| 23 | 消防腰斧 | 把 | 40 |  | 它由斧、刀锯、斧套组成，外形尺寸长30cm，宽15cm,重0.9kg。产品性能：多功能消防腰斧为不锈钢和高强度工程塑料制成。具备可砍、可撬、可拧螺丝、可开墙壁消火栓、可拆玻璃幕墙、可锯木材、可割断绳索、可在危险情况下逃生等功能。具有携带方便、多功能、绝缘等特点。 | 钢结构 |
| 24 | 消防空气呼吸器 | 具 | 44 |  | 具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、重量轻、气密性好等性能。气瓶工作压力30MPa，背架为高强度的非金属材料制成，一级减压阀输出端具有他接救口，使用时间不低于45分钟。（减压器输出压力设计值0.6-0.9MPa） 结构：主要由全视野面罩、供气阀、减压阀、报警器和压力表、背板及碳纤维复合气瓶组成。 符合EN137：2006， GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》标准 空气呼吸器 背板组件： 作用：便于使用者将整套设备舒适地背在身上。 1、背板符合人体工程学设计，重量均匀分布，有一定弹性，能够吸收振动，佩戴舒适。 2、背板由碳纤维复合材料制成，背板和背带均为阻燃、防水、防静电材料，重量轻，抗冲击。 3、背板上设计了把手，方便携带。 4、气瓶除了用尼龙搭扣固定外，还有反扣双重固定。 5、背带及腰带采用宽大、柔软的衬垫，佩戴舒适。 | 包含面罩 |
| 25 | 防水防爆手电筒 | 只 | 22 |  | 强光手电筒远射防水防爆耐高温 | 储存电力长久 |
| 26 | 手提式强光照明灯 | 只 | 22 |  | 手提式强光探照灯 防水防爆 | 储存电力长久 |
| 27 | 绝缘手套 | 副 | 27 |  | 用于高电压场所手部防护, 具有绝缘、耐油等性能。 |  |
| 28 | 安全绳 | 根 | 40 |  | 符合GA494-2004消防用防坠落装备有关标准。安全绳为连续结构, 主承重部分由连续纤维制成。安全绳的直经不小于9.5mm且不大于16mm轻型安全绳的最小破断强度不小于20KN：通用安全绳的最小破断强度不小于40Kn, 当承重达到最小破断强度的10﹪时, 安全绳的延伸率不小于1且不天于10﹪：经204℃±5℃的耐高温性能时, 安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 双钩单环直 径：8mm 长 度：20米 材 质 : 防水、耐磨材料 承 重：460公斤 |
| 29 | 缓降器 | 套 | 10 |  | 般绳索采用有芯钢丝绳索, 外层可缚高强度合成纤维。 安全带为合成纤维材质，可根椐使用者胸围大小调整长度。 往返式缓降器为上海凯悦牌，型号JSH-100/35-30, 起始重量10kg,最大负荷100kg,配备30米有芯绳索， 绳芯为航空钢丝绳，外皮材质为棉纱，安全带材质为合成纤维， 配有能按使用者胸围大小调整的扣环，下降速度0.5 -0.6m/s. |  |
| 30 | 生命呼救器 | 个 | 40 |  | 性能要求： a、允许静止时间：30S±5S b、预报警时间：15S±3 c、预报警声响信号：S连续声响信号 预报警声级强度：距离1米远处≥78dB d、报警声响信号：连续声响信号 声级强度：距离3米远处＞95dB e、欠压警示电压：7.25V±0.2V(黄色发光管指示) f、连续开机时间：≥15h 连续报警时间：≥120min g、佩戴质量：＜220g 整机质量：＜250g | 符合GA401-2002《消防呼救器》标准要求。 |
| 31 | 手提式对讲机 | 个 | 14 |  | 手提式对讲机电池耐用范围在16公里 包含无线耳麦 | 符合车载台信号连接 |
| 32 | 执勤点基地台 | 台 | 1 |  | 摩托罗拉GMWN4299B | 符合本单位现有基地台型号 |
| 33 | 车载台 | 台 | 12 |  | 摩托罗拉 GM338 基本规格 产品类别：车载通讯频道数量：128 最大通话距离：3公里静音码：无 频率范围：136-174/403-470产品功率25摩托罗拉 GM338 功能特点通话结束确认音：有 背景照明：有免持功能：支持 电力供应：13.2VDC摩托罗拉 GM338 外观参数 显示屏：有机身颜色：蓝色 产品尺寸：186x179x59产品重量：1400 摩托罗拉 GM338 附加功能其他功能：最多可以预编程16条预定文本信息，快速发送常用信息，选装的语音存储板可以录制和回放长达120秒的信息。附件及选件：电源线、话筒、安装架、不含天线 | 符合对讲机信号链接 |
| 34 | 液压扩张剪钳 | 套 | 1 |  | 技术参数： 具有剪接功能，工作压力：720巴；扩张力：14.7吨；牵引力：6．2吨；扩张距离：623mm；牵引距离：542mm；重量：18.8公斤；尺寸：745*305*205mm额定转速rpm3000高压输出压力MPa63低压输出压力MPam6高压理论排量ml/次2.6低压理论排量ml/次3油管长度m10，20，30质量kg≤12 | 必须包含液压扩张剪钳，输油管，机动泵 |
| 35 | 消防尖斧 | 把 | 2 |  | 长度90cm，材质：精钢，木质手柄，绝缘把套。 | 满足《GA138-1996消防斧》标准要求 |
| 36 | 消防钩 | 把 | 3 |  | 长2米，材质：铁钩加木棍。 |  |
| 37 | 消防专用铁镐 | 把 | 7 |  | 丁字镐， |  |
| 38 | 消防铁铤 | 把 | 7 |  | 长度93cm，用于破拆门窗、地板、吊顶、隔墙以及开启消火栓等；寒冷地区也可用其破冰取水。 |  |
| 39 | 铁皮剪 | 把 | 3 |  | 航空剪不锈钢板剪，可剪1.3mm以上的铁皮。 | 大型铁皮剪， |
| 40 | 抽烟机 | 台 | 1 |  | 转速(rpm):800 风量(m3/h):6400-14400 全压(Pa):331-480 静压(Pa):196-454电机功率(KW):4 电压(V):220 |  |
| 41 | 急救医疗箱 | 个 | 2 |  | 铝合金药箱多功药箱中型60-50-50 | 带应急救援药物 |
| 42 | 绝缘钳 | 把 | 2 |  | 德国进口绝缘钳 中型 |  |
| 43 | 充电机 | 台 | 1 |  | 电瓶充电机12伏—24伏 |  |
| 44 | 手电钻 | 个 | 2 |  | 戈麦斯12V锂电充电钻手电钻一电一充标准套 | 包含钻头 |
| 45 | 工具器材柜 | 个 | 3 |  | 3层，50宽，高150米 |  |
| 46 | 充气泵 | 台 | 1 |  | 活塞式压缩机，含30米气管，测压表2把，充气枪3把，充气长短接杆各2根。 |  |
| 47 | 可燃气体检测仪 | 台 | 1 |  | 检测对象天然气、人工煤气、液化气、 可燃性气体、可燃性有机溶剂的蒸气 检测方式自动吸引式检测原理接触燃烧式检测范围0～100%LEL指示精度满量程的±5％报警设定值20%LEL显示方式液晶数字显示（带背景照明）数字显示：0～100%LEL条形刻度显示：量程自动切换L量程：0～10%LELH量程：0～100%LEL报警方式气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁防爆标志Ex ibd II BT3（本安+隔爆）温度范围-20℃～50℃连续使用时间使用碱性干电池时：约20小时（无报警、无背景照明时）使用专用镍镉充电池：约5小时（无报警、无背景照明时）外形尺寸W82XH162XD36mm 重 量 约450g（不包括电池）标准附件皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤管、过滤片、吸气金属管,吸气管用橡胶头选 购 件 加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件+USB接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器 |  |
| 48 | 障碍板 | 架 | 1 |  | 消防百米障碍版，木质。 |  |
| 49 | 65转80快速接口 | 只 | 20 |  |  |  |
| 50 | 80转65快速接口 | 只 | 20 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 809 |  |  |  |

备注：以上提供的产品具有消防类产品的3C认证，产品合格证，检验报告，产品的国家质量标准文件。

四、投标人资格要求

投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、投标人营业执照中的经营范围必须包含消防器材的生产或销售;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前，在经营活动中没有重大违法记录;

6、产品必须通过国家或行业质量（检验）认证。

五、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团成立招投标工作领导小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

（1）机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）谈判小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性谈判文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）谈判与报价

1.谈判

谈判小组对谈判公告文件的响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各投标人的响应程度，做好谈判准备。

谈判小组通过投标人签到表的顺序确定参加谈判投标人的谈判顺序，所有谈判小组成员集中与每位投标人分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

2.报价

每一个谈判轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交谈判小组。谈判结束后，只公布成交供应商最终报价及推荐理由。

评标

鄂尔多斯机场管理集团招投标工作领导小组会针对以下内容进行评标：

a、对谈判公告文件的响应情况

b、价格

c、供货时限

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足竞争性谈判文件全部内容的基础上，谈判小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照综合评估的原则，由低到高排列供应商的顺序推荐中标候选人。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

（2）在谈判结束后，按照谈判小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

六、响应文件要求

1、提供企业营业执照（副本）复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证（副本）复印件。

2、产品报价清单（含税），单价与总价以人民币为单位，报价应包括货物费、运输费、税费、安装调试费，并标明是否能够提供增值税专用发票，税率。

3、报价人认为适宜的与本项目相关的其他资格证明材料。

注：以上资料原件及复印件均需加盖公章，一式五份，一正四副并提供投标文件电子版（U盘或光盘）。供应商在递交响应文件时必须是密封完好的，且封口处加盖单位公章，无论中标与否，投标文件不予退还。

七、其他要求

1、中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同，签订合同后15个工作日内交货，由厂家免费负责装备使用的培训工作。

2、在货物按采购人指定位置到位并调试完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量是否完好，并提供货物质量承诺书等。

3、验收通过后，电子产品及设备的质保期不低于2年，产品因安装或质量原因而发生损坏，中标人应给予免费维修或更换，产品在安装时出现的质量问题均可退货，产品在销售后30天内出现质量问题均可换货。

4、产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。

八、付款方式

本次消防装备采购无预付款货物验收合格后，支付合同金额的95%，剩余5%作为质保金在质保期满后10个工作日内支付。

九、响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2015年7月24日上午9：00（如有变动另行通知）

开标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼六楼会议室（一）（鄂尔多斯机场办公区）

十、联系方式

联系人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮政编码：017200

邮    箱：597809252@qq.com

联系地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场