采购文件

项目名称：警消支队火警受理系统采购

项目编号：CG/JCGS-15-0015-N

目录

第一章 竞争性谈判公告	2

一、项目概况	2

二、供应商资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容及技术要求	4

一、项目说明	4

二、采购内容及要求	5

三、其他要求	15

第三章 供应商须知	16

一、供应商资格要求	16

二、响应文件的构成	17

三、评标与中标	17

第四章、响应文件格式与要求	19

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

格式六：	24

# 第一章 竞争性谈判公告

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司拟采用竞争性谈判的方式进行警消支队火警受理系统项目采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：警消支队火警受理系统采购

（二）项目编号：CG/JCGS-15-0015-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 要求 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火警受理系统 | 1套 | 须符合《消防通信指挥系统设计规范》、《警用地理信息系统技术规范》、MH/T5017-2004《民用机场航站楼闭路电视监控系统工程设计规范》、MH/T5018-2004《民用机场航站楼计算机信息管理系统工设计规范》、GB50057《建筑物防雷设计规范》、GA/T70-94《安全防范工程费用概算定额编制办法》、DB/T50314-2000《智能建筑设计标准》、GB50348—2004《安全防范工程技术规范》标准要求。 | 详见采购清单 |

## 二、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（二）所投产品必须通过国家或行业质量（检验）认证;

（三）计算机系统集成资质三级及以上资质证书;

（四）具有消防通信指挥系统软件著作权；

（五）核心程控调度机系统设备必须是通过国家消防认证的产品或提供原厂授权及售后服务承诺函；

（六）具有2个以上机场类消防建设项目的成功案例；

（七）具有5个以上地市级消防接处警项目建设的成功案例；

（八）投标人具备与当地消防局119系统数据接口对接的能力；

（九）投标人具备软件能力成熟度3级以上认证资质（含3级）；

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2015年08月 6 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2015年8月 9日上午10:00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼6楼会议室（1）

## 五、联系方式

联 系 人：王丹

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：oaaggf@163.com

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗鄂尔多斯机场

# 第二章 采购内容及技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）项目预算：37.48万元。

（三）交货期限：合同签订后30个工作日
    （四）付款方式：货到验收合格后支付项目总金额的95%，剩余5%作为质量保证金在质保期结束后10个工作日内支付，质保期为1年。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、采购内容及要求

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 数字调度交换平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字程控调度机 | 主机、总线模板、CPU控制板、硬盘存储单元、模拟用户、环路中继、用户板、模拟用户板、模拟中继板、电源系统告警模块、通讯电缆、电源线缆、100线配线架、配线架电缆、电源模块（热备份） | 定制 | 1 | 套 |  |
| 2 | 交换机软件基本包 | 语音交换软件模块 | 定制 | 套 | 1 |  |
|  |  | 系统配置管理软件模块 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 用户管理软件模块 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 数据维护软件模块 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 主机电源 | 48KV一次电源 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 4 | 后备电源 | 24AH后备电源 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 5 | 终端设备 | 专用话机（头戴耳麦和座机） | 知名品牌 | 套 | 2 |  |
| 二 | 指挥中心硬件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 标配1个英特尔至强处理器 E5-2630v3 (八核 2.4GHz,20MB共享三级缓存,85W)/ 标配32GB (2x16GB) DDR4-2133 智能内存 /HP 300GB 6G SAS 10K 硬盘*2/标配1个HP Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存,/ 标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔/,DVD光驱加套件; 2U | 知名品牌 | 台 | 1 |  |
| 2 | 通信服务器 | 机架式服务器\处理器类型:英特尔 至强 E5-2609 V3 (六核 1.9GHz,15MB共享三级缓存,85W)/内存容量:16 G DDR3\2.5＂SAS 硬盘300G×2/ /DVD光驱加套件/标配4端口千兆网络适配器; 标配1个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率)/机箱尺寸: 1U | 知名品牌 | 台 | 1 |  |
| 3 | 火警受理席(一机双屏) | New Core i3-4160(3.4G/4M/2核)/4G(DDR3 1600*)/500G(SATA)/超薄DVD/Ubuntu Linux 64位/NOFDD/PS2KB/PS2 Optical Mouse/新180W防雷电源/3-3-3有限保修 19"液晶显示器*2/双屏显示卡、双屏接口软件 | 知名品牌 | 套 | 2 |  |
| 4 | 火警终端席(一机一屏) | New Core i3-4160(3.4G/4M/2核)/4G(DDR3 1600*)/500G(SATA)/超薄DVD/Ubuntu Linux 64位/NOFDD/PS2KB/PS2 Optical Mouse/新180W防雷电源/3-3-3有限保修 19"液晶显示器 | 知名品牌 | 套 | 1 |  |
| 5 | 录音服务器 | 奔腾双核 E53002.6GHz/2G内存/1T SATA硬盘/DVD刻录机/声卡/10-100M网卡/键盘+鼠标。 | 知名品牌 | 套 | 1 |  |
| 6 | 联动告警控制器 | 8通道控制盒×1、电源线×1、串口线×1、内置声光报警设备、外部设备接口（接口参数：AC≤250V/3A，DC≤30V/3A） | 定制 | 套 | 1 |  |
| 7 | UPS电源 | 5KVA UPS 2小时延时 | 知名品牌 | 套 | 1 |  |
| 8 | 服务器机柜 | 网络机柜 42U 800*960 网孔门 | 知名品牌 | 台 | 1 |  |
| 9 | 网络配件 | 网络配件 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 10 | 机柜共享套件 | 一拖八 机架式(USB接口)、鼠标、键盘、17英寸液晶显示器 | 知名品牌 | 套 | 1 |  |
| 11 | 网络交换机 | 可网管24口二层交换机 | 知名品牌 | 台 | 1 |  |
| 12 | 标准时钟同步系统 | 标准时钟源接收仪，天线 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 13 | 打印机 | HP1025 彩色激光打印机 | 知名品牌 | 台 | 1 |  |
| 14 | 调度指挥台 | 专业铁制喷塑 | 定制 | 显示位 | 6 |  |
| 三 | 指挥中心软件部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 指挥系统软件 | 包含：服务通讯软件、业务协同服务软件、消防通讯指挥数据库、火警受理软件、数字录音录时软件、查询统计软件、消防信息维护软件、情报信息管理软件、网络追呼模块、标准授时模块、计算机调度模块、告警联动控制模块、中队终端软件。 | 定制 | 套 | 1 | 用户提供电子地图底图 |
|  |  | 119地理信息应用软件 |  |  |  |  |
| 2 | 指挥中心及车库门综合集成费 | 1.包括指挥中心、机房、车库门的综合布线工作及线槽布设工作 2.UPS电源强电的综合布线 | 定制 | 套 | 1 |  |

（一）系统总体组成

1、火警受理流程

火警受理子系统是指挥中心接处警系统中一直处于运行状态的系统，它随时等待报警电话的呼入系统设置数字录音功能，将以上的各种语音信息记录在计算机硬盘上，必要时进行调用分析。

来电号码及相关信息的自动显示、记录。

重点单位报警电话的自动识别。

启动排队与录音系统。

启动消防综合信息查询系统。

系统有自检功能，并采用模块化设置

记录火警接收情况，包括接警时间、主叫号码、报警人姓名、地址、单位，火警地址、单位、火灾燃烧物类型，火灾等级（面积）等与火灾相关的情况描述。

火警受理包括火警信息接听、辨别、火警识别，出动方案编制，出动方案下达，火场增援，火场通信，灭火作战记录等几个部分的内容。

（1）火灾报警

火灾报警信号是启动系统的信息源，系统可以接收多种火灾报警方式，提高消防报警功能的可靠性和自动化程度。

（2）火警接收

机场大队指挥中心接收机场火警电话，接警员可在任意席位摘机应答，计算机系统根据主叫号码，能够显示出报警电话号码、地点及有关的信息，并且识别出所属的管辖区，提供辖区值班电话以及实力情况，供接警员参考。

火警接收由电话交换机、交换机一计算机的接口组成。报警人拨通火警报警号码，电话局交换设备接通火警受理台。火警受理的方法除了通常的人工“一问、二听、三记录“的程序，还包含计算机自动进行的以下工作：

来电号码的自动显示、记录和排队；

自动识别机场重点单位报警电话；

根据报警电话的装机位置自动判断是否是同一起火灾；

启动自动数字录音；

记录火警接收情况，包括接警时间，报警人姓名、地址、单位、火灾燃烧物类型，火灾等级，火灾位置等与火灾相关的情况描述。

为了进一步加快出动的速度，在接警过程中，一旦确定了火灾的地址系（同时也就确定主管中队），系统即可以自动将火灾报警信号事先传送到这些中队，让相关中队开始提前准备，当出动指令下达后，相关车辆和人员就可以马上出发了，为中队的出动赢得了时间。

（3）火警辨别

火警辨别功能是系统提供的根据火警信息进行的火灾地点、火警真伪、火灾类型、火势大小等的确认能力。对于电话报警，存在着报警点不一定是着火点的问题，所以在接警时，应该找出真实着火点，系统可按单位名称和单位地址两种方式进行人工输入模糊查找，并且可借助消防地理信息系统（GIS）显示出报警点的周边环境来确定着火点，一旦选定着火目标后，可进入专家出动方案系统，根据专家方案进行下达出车单。

受理人根据个人经验进行火警判别；

对虚警的记录和骚扰锁定处理。

当接警人员在询问火场地址时，由于地址的复杂性，系统可以提供多种记录地址的方式供用户选择。地址的录入方式可以是键盘，也可以是鼠标，还可以采用音头输入。

（4）出动方案编制

根据燃烧物类型、火灾等级和火灾周围的消防警力、气象、地理环境等相关因素的综合考虑，出动方案可以分常规派车、方案派车和预案派车。

常规派车就是接警员根据火灾情况，人工进行派车。

方案派车是在接警信息处理完毕后根据系统的知识库自动智能生成。

预派车就是根据机场对重点单位事先制定好的预案进行调派。

在出动方案编制过程，常规派车和方案派车存在一个方案自动生成的过程，预案派车中的方案虽然事先已准备好，但具体派哪一辆车，是需要临时确定的。如果每个派车方案都人工生成，或者对于每个预案，也通过人工方式指定具体派哪一部车，势必需要花一定时间，这对于消防接警来说，都是不合算的，在本系统中，通过建立自动案生成的知识库，由计算机来自动生成方案或决定派哪些车，就可以大大提高方案生成的效率，为救灾赢得时间。

（5）出动指令下达

在确定了派车出动方案后，立即向消防中队下达出动指令。为了争取时间，在这之前，系统已自动并将火警信号通知到相关中队，启动这些中队的联动装置。下达的指令信息包括火灾地点的消防资源情况、火灾类型、火势大小、出动方案、灭火力量部署、作战计划等。下达形式包括语音、文字和图形。指令下达的过程如下：

启动消防中队联动装置，提醒中队准备出动消防力量；

把火灾地点消防资源情况、火灾类型、火势大小、注意事项等以文字、图形方式传送给中队；

把出动文字以文字、图形方式传送给中队，同时为了保证可靠性，指令下达可以辅助以语音方式。

将火灾情况、出动方案向上级汇报。

（6）火场增援

出动命令下达后，系统形成消防指挥中心与火场指挥部的语音和数据通信回路，根据需要向火场提供实力增援和信息增援。当责任中队到达火灾现场后，发现现场火警情况重大，出动力量不够时，可以调派第二出动方案、第三出动方案…，每个出动方案（出车单）都根据每个中队来制定，赶往现场处理。

实力增援：根据火场情况，系统应能编制增援出动方案，并下达增援出动命令。

信息增援：系统应能提供火灾地点灭火预案及相关信息。

监视的手段可以是现场的情况汇报，现场指挥车反馈的情况，各种手段传送到指挥中心的图像信号等。增援指令通过与出动指令相同的方式发送到相关中队，可以通过无线语音，传真和无线数据通信等多种方式传送到现场指挥车。

（7）灭火作战实时记录

灭火作战实时记录是根据灭火作战的实际过程，通过自动和人工手段，系统能够对火警受理、通信指挥全过程的语音、数据、图形、图像进行实时记录、整理和存档。数据信息一部分由系统自动记录，一部分由调度员通过手工方式输入记录。

为了更好地标志各起火灾，系统自动生成每起火灾的流水号，作为火灾的唯一标识，系统能够根据该标识对各种数据进行整理、分类和统计。

灭火作战实时记录的内容包括：

报警时间、报警人、火警地点、燃烧物结构、报警电话录音记录等接警过程相关的信息；

出动方案、出动指令、指令下达时间、指令下达录音、到达现场时间、火灾扑救情况报告、火警扑灭时间等与火场调度有关的信息；

火灾情况总结、汇报、损失情况、人员伤亡情况等灾后情况的总结记录。

（8）火场通信

火场通信是保证灭火战斗顺利进行的重要组成部分。火场通信采用无线三级组网技术，实现消防通信指挥中心、火场指挥车、指挥员、战斗员之间的无信联络。火场通信不仅包括语音通信，也应包括火场前沿到火场指挥车、火场指挥车到消防通信指挥中心的通信。

（9）信息记录

火警结束后，对火灾情况进行分析和统计。当火灾现场处理完毕后，将火灾损失情况、现场情况等相关资料详细输入计算机存档。内容主要为单位内外部、消防水源、燃烧情况、物质种类、着火单位的单位资料（平面图、结构图）、化学危险品的灭火对策、消防水源；

2系统主要性能

主要性能符合下列要求：

集中接收火警信号。

能同时受理不少于2起火警。

支持报警接收，火警识别，灭火方案编制，指挥调度，控制录放音，根据作战单位实力情况合理下达出车命令，三方通话，打印相关资料等

从接警到消防站发布出动命令的时间不超过45s。

系统具备为扑救重大恶性火灾和处置特种灾害事故编制联合作战出动方案和提供辅助决策指挥的能力。

系统的通信网应相对独立、常年畅通，并应具备自检或巡检能力。

系统采用中文显示界面

（二）告警控制系统

系统功能包括：对控制通道进行定时开／关控制，定时播放文件，自动循环播放文件；通道定时；告警任一控制通道可作为开关控制。同一时刻可以执行多个任务。同时还具备如下功能：

1、通讯指挥系统出现故障时自动告警提示，确保系统安全运行。

电话到达告警

定时放音、扩音、报时控制，也可自动循环播放。

自动控制警灯、警铃等联动设备的启动与停止。

自动控制大门、车库门、灯光等相关装置的开启和关闭。

（三）数字录音录时系统

1系统功能

（1）基本功能

 多通道同时录音，另有一通道放音，互不影响

 实时监听

 录音资料包括通道号、录音日期、摘挂机时间和录音长度等信息

 录音系统软件可以放在后台运行

 具备自动备份和告警功能

 硬盘自动循环写盘

 多种方式备份

多种操作、语音告警提示

 多种组合条件快速录音查询

话量统计、通话清单、打印输出

 声音文件格式为.WAV格式，在任何多媒体电脑上均可播放

 高级别操作权限设置

录音自动增益控制，保证通话双方语音响度均衡

 具备操作日志，实时记录各项操作，以便于管理

 具备压控（方案一）、声控等录音启动控制方式

 具备ADPCM语音压缩编码算法，失真度小，70小时/G容量以上

 全中文操作系统，界面友好，操作简便，无须用户有电脑专业知识

系统采用完全的图形界面，各通道的当前状态直观明了地反映在系统界面上。录音系统主画面显示录音通道的当前状态、录音文件的各种信息。同时系统提供各种快捷操作方式，使人机交互更加友好。

（2）录音控制

灵活的录音控制方式

对于任何一个通道都可以采用多种控制方式：压控（方案一）、码控（方案一或方案二增加扩展功能）、声控（方案二）。用户可将控制方式设置为上述的任何一种，也可以同时采用多种方式。每个通道的控制方式相互独立，单独设置。可随时调节放音的音量及系统时间。

音控延迟在用户设置启动方式为音控的方式下时，才会起作用，即通道中无声音时可继续录音多少时间。它的作用在于防止产生超短的文件。例如，在用户进行通话时，当通话双方都没有说话，系统就会认为通话停止，设置了音控延迟时间就可以在线路无声时延续录音一段时间，以保证通话录音文件的完整性。

（3）完备的操作日志功能

用于查看所进行的操作，监视系统运行过程中出现了什么事情。任何用户都不具有修改，删除日志的功能。操作员所做的操作都会记录在日志文件中。同时操作日志提供了打印功能。使得日志可以以书面的形式永久地保存下来。

（4）故障报警

存储设备故障时，系统由于写不进数据，会自动报警。

当系统采用压控方式时，系统将实时检测线路的电压，当线路断开时，系统就会自动报警。

（四）时钟同步系统

系统具有计算机、有线等设备的统一操作界面，为了系统具有统一的实时时钟管理功能。

在整个系统的设计中应有标准授时系统。为了保证整个系统的时间与北京时间同步，该系统能直接从标准时钟源接收时间，并通过授时系统软件使指挥中心调度系统的时间与标准时间同步。

系统具备时钟源同步功能：直接外部时钟同步源，数字口时钟同步源、间接外部时钟同步源。

系统直接外部时钟同步指系统具备授时系统的接口，并通过该接口接收时钟同步信号。

系统的间接外部始终同步源指系统能够通过计算机网络接收时钟同步信号

标准时钟同步源

数字时钟同步源

间接外部时钟同步

系统时钟

优先级1

优先级2

优先级3

时钟同步顺序为：

## 三、其他要求

（一）中标人必须对报价文件付全部责任，在成交后15个工作日内签订合同，签订合同后30个工作日内交货，货物到场后30个工作日内完成安装及调试工作，安装时要服从使用单位的现场管理要求，不得随意对建筑、设施进行破坏、改造。

（二）设备安装调试完成后，厂家需对我方工作人员进行系统使用培训，在质保期内每年进行不少于2次的复训工作。如有特殊情况，接到我方通知后，需厂家临时安排培训工作。

（三）在货物按采购人指定位置到位并调试完毕后7个工作日内组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量是否完好，并提供货物质量承诺书等。

（四）验收通过后，软件部分质保期为2年并免费提供软件升级，硬件部分质保期为2年，如果硬件生产厂商对系统中部分设备的质保期超过两年的，则按硬件厂商保修期提供保修。产品因安装或质量原因而发生损坏，中标人应给予免费维修或更换，产品在安装时出现的质量问题均可退货，产品在销售后10天内出现质量问题均可换货。

（五）在质保期内，每年进行不少于2次的设备、系统检测，并出具检测报告。

（六）产品质保期内，对保修范围内的保修服务所产生的全部物质损耗与人员费用，均由中标人予以承担。中标人未及时承担保修责任的，采购人有权采用其他渠道和方式对货物进行维修，由此产生的费用由中标人承担。在设备或系统出现故障时厂家应在接到报修后12小时内进行回复，如需要到现场处理的问题，需24小时之内赶赴现场，并提供备件或备用机，并在48小时内解决根本问题，最大限度地降低系统的停机时间，确保系统的稳定运行；

（七）厂家提供的设备和系统必须符合相关部门的技术要求，并能通过相关部门的检查和验收。如无法通过相关部门检查和验收，则厂家需对设备、系统按相关部门要求进行免费更换。

# 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）所投产品必须通过国家或行业质量（检验）认证;

（三）计算机系统集成资质三级及以上资质证书;

（四）具有消防通信指挥系统软件著作权；

（五）核心程控调度机系统设备必须是通过国家消防认证的产品或提供原厂授权及售后服务承诺函；

（六）具有2个以上机场类消防建设项目的成功案例；

（七）具有5个以上地市级消防接处警项目建设的成功案例；

（八）投标人具备与当地消防局119系统数据接口对接的能力；

（九）投标人具备软件能力成熟度3级以上认证资质（含3级）；

## 二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书；

2、法定代表人授权委托书；

3、项目分项报价明细表（包括投标产品具体参数、价格及税费等）；

4、供应商近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）；

5、项目售后服务承诺和质量保证措施；

6、供应商应提供的各类证明材料：

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、企业开户许可证复印件）；

（2）供应商认为需提供的相关证明文件及资料 。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

（一）成立谈判小组

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立竞争性谈判小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据供应商报价及谈判情况推荐并确定中标候选人。

（二）谈判与评标

1、资格初审

谈判小组各位评审对投标单位资质（带原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

谈判小组对响应文件响应情况、报价比例、售后服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

供应商通过抽签的方法确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有谈判小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用百分制经评审的最低投标报价法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，谈判小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，质量优者优先；质量和报价均相同时，售后服务好的优先，谈判小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

- 确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；在推荐成交候选供应商之前，如果谈判小组超过三分之二成员认为排在前面的候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品商品质量或不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的候选供应商递补。

在谈判结束后，按照谈判小组成员推荐的候选供应商顺序确定排序第一的供应商即为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年类似项目的相关业绩证明…………………………………（ ）

五、项目售后服务承诺和质量保证措施………………………………（ ）

六、各类证明材料…………………………………………………… （ ）

## 格式三

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五

项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

## 格式六：

近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

格式七：

项目售后服务承诺和质量保证措施

格式八：

各类证明材料