项目名称：飞行区道面综合评价及A3联络道设计及A3联络道设计项目

项目编号：CG/JCGS-18-001-W

2018年07月19日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	4

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	5

第二章 采购内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、内容及要求	5

第三章 供应商须知	11

一、供应商资格要求	11

二、文件应包括	11

三、评标与中标	12

第四章 响应文件格式与要求	15

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行飞行区道面综合评价及A3联络道设计项目，现邀请符合资质的供应商前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：飞行区道面综合评价及A3联络道设计项目

（二）项目编号：CG/JCGS-18-001-W

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）项目内容：本次招标分为两包：

一包：本项目主要对机场水泥道面及沥青道面现状进行全面检测及评价，需检测道面面积共计370586平方米。道面检测内容需包括：道面损坏状况调查、道面弯沉测试、道面平整度测试、道面渗水系数测试、探地雷达测试、道面钻芯取样以及水泥、沥青芯样室内试验。

二包：鄂尔多斯机场A3联络道大修工程设计（包含初步设计、概算、施工图及本项目相关的全部工作内容）。

- 项目预算：一包：35万元。二包：13万元。

- 本项目分为两包，供应商可以同时参。

## 二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）投标人须具有独立的法人资格。

（三）一包投标人资质要求：具有民航局认可的道面检测的企业,不限于公路工程综合甲级试验检测资质、市政道路检测资质、高校检测机构资质。并且投标人须在近三年内至少开展过一项4C及以上机场飞行区道面检测评估项目。二包投标人资质要求：民航工程设计行业甲级或工程设计综合甲级资质。

（四）本次招标接受联合体投标。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年7月19日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年07月24日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼二楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 第二章 采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

（二）工期要求：45个工作日以内。

（三）项目预算：一包：35万元整。二包：13万元整。

（五）付款方式：此服务无预付款，出具报告后支付费用，中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

## 二、内容及要求

一包招标要求：

具体检测范围如下：跑道:3200m×60m，192000平方米，沥青混凝土道面（加铺）；联络道A1:174m×38m，6612平方米，水泥混凝土道面；联络道A2:220m×38m，8360平方米，水泥混凝土道面；联络道A3:220m×38m，8360平方米，水泥混凝土道面；平行滑行道:539m×38m，20482平方米，水泥混凝土道面；T1停机坪:150m×110m，16500平方米，水泥混凝土道面；T2停机坪:672m×176m，118272平方米，水泥混凝土道面。共计370586平方米。

道面检测项目需包括：道面损坏状况调查、道面平整度测试、道面弯沉测试、道面探地雷达测试、道面渗水系数测试、道面钻芯取样以及水泥、沥青芯样室内试验。

检测与评价方法基本要求:

1.飞行区道面检测评价工作须按照《民用机场道面评价管理技术规范》（MH/T5024-2009）内容执行。

2.道面结构性能检测采用适合机场道面检测的重型落锤式弯沉仪HWD、钻取芯样的钻机。

3.平整度检测使用激光平整度仪。

道面损坏状况调查及评价:采取目视徒步调查的形式确定损坏类型，借助简单的仪器和工具判定损坏程度，量测损坏量（损坏的长度或面积等）。并利用道面状况指数为评价指标对道面状况进行评价。

道面结构性能测试与评价:

1.采用重型落锤式弯沉仪测试跑道、联络道、机坪中承受飞机轮载最大的区域，检测道面在荷载作用下的弯沉响应，以评价道面的承载能力、道面板传荷及基础脱空情况，并根据弯沉曲线计算道面的土基强度。

2.道面钻芯取样及沥青砼、水泥砼性能试验

沿跑道、联络道、机坪道面钻取道面各结构层的芯样，取样宜选择有代表性的区域，量取其厚度,通过钻孔观察面层与基层间的结合情况;取样后通过室内试验测定其强度和模量：沥青芯样按照跑道两端、中部，上、下面层对进行分组试验，试验项目包括：冻融劈裂试验、沥青含量试验、肯塔堡飞散试验、马歇尔稳定度试验。

道面功能性能测试及评价:

1.道面平整度测试与评价

用激光平整度仪检测跑道道面，以国际平整度指数（IRI）为评价指标，激光平整度仪测试时应沿跑道轮迹带区域进行测试。

2.道面渗水系数测试与评价

通过渗水仪检测测定沥青混凝土的渗水系数，评价沥青混凝土道面的抗渗性能。

3.道面探地雷达测试与评价

用探地雷达对A3联络道道面区域进行探查，对基础及道面均匀性做出评价。

道面评价报告

根据以上检测试验及评价结果形成道面综合评价报告，内容如下：

2.1道面详细调查的背景和目的。

2.2道面调查评价的实施方案。

2.3道面各项使用性能的调查与分析结果。

2.4调查评价的基本结论和主要建议。

2.5现场调查测试的各项原始数据。

二包招标要求：

（一）工程概况

鄂尔多斯机场A3联络道大修工程的主要建设内容为：A3联络道道面及道肩沥青混凝土加铺，总面积约为8000㎡；改善道面状况，使其满足E类飞机的滑行使用要求；相应的助航灯光等配套工程。

（二）技术标准与规范

1、本工程的设计过程和成果必须符合国家有关工程建设标准强制性条文和建设部、民航局关于设计方面的现行标准、规范、规程和办法等。

2、设计成果必须通过行业主管部门的初步设计审查，施工图必须通过施工图审查。

3、设计中标单位应无条件配合招标单位要求的关于此次招标项目的工程建设服务，服务期至工程整体行业验收合格之日。

（三）设计要求

编写应包括但不限于以下内容，设计方案的结构及形式的编排由投标人自定。

1.关于工程概况及设计范围的描述：本项目拟对A3联络道道面及道肩进行沥青混凝土加铺，以改善道面状况，满足E类及以下机型的安全使用要求，同时考虑本次改造范围内的助航灯光、相邻土面区在改造后满足规范要求。

2.关于工程设计各阶段（初步设计、施工图设计）的设计管理和设计工作进度安排：投标人应就未来项目实施（设计）过程中针对本项目的设计工作的项目管理（包括：人力资源管理、合同管理、设计工作安排、工作进程管理、创建良好的工作条件、客户联络工作管理等）提出计划；同时提出与招标文件一致的工作进度计划。

3.关于工程设计各阶段的设计深度承诺：投标人应根据国家及行业的有关规定结合本项目的实际明确说明各阶段设计工作以及提交的设计文件的深度。

4.关于设计质量管理措施及设计服务计划：投标人应立足于本项目建设过程中的设计质量、设计技术服务等提出具体的工作计划，尤其是应对本招标文件的要求提出明确的保障措施；并且设计成果必须通过行业主管部门的初步设计审查。

5.关于确保工程质量、技术管理质量及保证措施：结合本项目的实际情况，作为设计服务的一部分，投标人应向招标人提供相应的工程质量管理的技术咨询服务。为此，投标人应作出专门的安排并有可行的保障措施。

6.关于设计工作重点和难点分析：投标人对本次招标范围内的各子项，应提出设计工作重点，对各子项的设计难点进行分析，同时提出具体的实施方案。

第三章 供应商须知

## 一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）投标人须具有独立的法人资格。

（三）一包投标人资质要求：具有民航局认可的道面检测的企业,不限于公路工程综合甲级试验检测资质、市政道路检测资质、高校检测机构资质。并且投标人须在近三年内至少开展过一项4C及以上机场飞行区道面检测评估项目。二包投标人资质要求：民航工程设计行业甲级或工程设计综合甲级资质。

（四）本次招标接受联合体投标。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）一包要求投标人资质证书复印件及近三年来开展4C级及以上（含4C级）机场飞行区道面检测合同复印件。二包要求民航工程设计行业甲级或工程设计综合甲级资质。

（3）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目磋商准备。

供应商通过抽签的方法确定参加磋商供应商的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

本项目采用综合评标法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，优先考虑同时参与两包的投标人，磋商小组按照实质性响应供应商的最终报价由低到高排列供应商顺序，报价相同时，服务优者优先；服务和报价均相同时，售后服务好的优先，磋商小组将按排列顺序推荐成交候选供应商。

(5)确定成交供应商

若各供应商最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选供应商之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商。如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，由排在第二的成交候选供应商递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章 响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承书……………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委书………………………………………（ ）

三、项目分项报价明表…………………………………………（ ）

四、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明料…………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………（ ）

六、各类资质证明材料…………………………………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：

传    真：                        电子函件：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）