项目名称：鄂托克前旗通用机场LED设备采购项目

项目编号：CG/EQQGS-18-007-N

2018年11月1日

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

三、其他要求	5

第三章  供应商须知	6

一、供应商资格要求	6

二、响应文件的构成	6

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	9

格式一：	9

格式二：	10

格式三	25

格式四	27

格式五	28

# 第一章 第一章竞争性磋商公告

鄂托克前旗敖勒召其通用机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂托克前旗通用机场LED设备采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：内蒙古鄂托克前旗通用机场LED屏设备采购项目

（二）项目编号：

（三）采购人：鄂托克前旗敖勒召其通用机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

详见招标文件

## 二、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力;

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 具有销售此产品的资质、营业执照等相关证件;

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

- 法律、行政法规规定的其他条件;

- 需具有LED显示屏、电源、控制系统、厂家针对本项目的授权书。

## 三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年11月13日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年11月19日下午2：00

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 五、联系方式

联 系 人：栗雪芹

联系电话： 15247737055/0477-3855922

邮    箱：361604646@qq.com

# 第二章 采购内容与技术要求

# 一、项目说明

（一）交货期限：合同签订后20日内完成货物的配送与安装。

（二）质保期：2年

（三）项目预算:22万元

（四）付款方式：此设备无预付款，全套设备安装、调试验收合格后付合同金额的95%，5%作为质保金，质保期满后15个工作日内支付。中标供应商须提供相应金额的增值税专用发票进行款项支付。

二、采购内容及要求

2.1室内小间距P2全彩LED电子显示屏

| 序号 | 品名 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2表贴全彩显示屏 | 规格P2.0室内表贴节能全彩LED屏 像数点间距：≤ 2.0mm 像素密度：250000Dots/㎡ 像素构成：1R1G1B 灯管封装：SMD1515 尺寸(长*宽*厚):320mm*160mm*15mm 单元板分辨率:160*80=12800Dots 结构特点:灯驱合一 重量:0.50kg±0.01kg 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流:5 A±0.1A 单元板功率:≤23W 驱动方式:1/20 扫恒流驱动 为保证户外显示屏长期稳定使用需提供由第三方出具的投标LED显示屏抗UV紫外线老化实验检测报告 为提高产品稳定以及抗干扰性需提供由第三方出具的投标LED显示屏产品ESD静电抗干扰检测报告。 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 提供投标产品必须通过国家“3C”认证。 投标LED显示屏产品获得中国节能产品认证证书。 提供带有技术参数的厂家产品规格书并加盖公章原件备查。 为确保屏体品质稳定，要求LED显示屏与控制系统、电源为同一品牌，提供控制系统和电源3C认证（复印件加盖生产厂家公章） 提供原产品生产厂家针对此项目的授权书和 2年售后服务承诺书。 | 平米 | 整屏尺寸长：3.61m高：1.85m |
| 2 | 显示屏开关电源 | 直流电压 4.0V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 160W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 4.05～4.95V 电压精度 ±2.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 电压范围 176～264VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 （Typ） PF≥0.5 效率（Typ） ≥78% 浪涌电流（Typ 60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC 过负载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 过电压 限压型，额定电压的110%～140% 工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V) 工作湿度 20～90%RH不凝固 温度系数 ±0.03%/℃（0～50℃） 安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012 耐压 I/P-O/P：1.5KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考GB9254 EN55022，Class A 寿命 100,000小时(25℃) 尺寸 190*82*30（长*宽*高） | 套 | 1 |
| 3 | LED控制系统 | 发送卡： 一路DVI 视频输入； 一路HDMI高清视频输入； 一路音频输入； 四路网口输出； USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 一路光探头接口； 接收卡： 集成16 个标准 HUB75E 接口，免接HUB； 单卡带载像素为 128×1024； 支持配置文件回读； 支持程序复制； 支持温度监控. 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正 ； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 支持液晶模块，液晶模块连接在 HUB 板上，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 支持配置文件回读； 支持固件程序版本回读； 制系统接收卡支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性； 制系统接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效； 支持逐点亮色度校正，支持接收卡预存画面设置，支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测，支持 5Pin 液晶模块； 输入电压 DC 3.3V～5.5V； 额定电流 0.5A； 额定功耗 2.5W； 工作温度 -20℃～70℃； 存储温度 -20℃～70℃； 工作湿度 10%RH～90%RH； 认证信息 通过 EMC Class A 认证通过 RoHS 认证。 | 套 | 1 |
| 4 | 屏体结构 | 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，一定要按照结构图准确定位其安装要求。 采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能配电柜 | 系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，并可实时显示市电及负载电压、电流各项参数，提供连接工作原理图，主要器件采用施耐德或ABB品牌，线材采用绿宝等国标产品。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频处理器 | FPGA纯硬件架构，稳定可靠, 完全规避PC架构启动速度慢、硬件冲突、计算机病毒的困扰； 8进（2VGA,6DVI兼容HDMI）4DVI兼容HDMI出； 灵活的板卡设计；支持不掉电热插拔，维护便利； 输入视频任意切割功能，支持任意尺寸、任意大小切割处理； 支持异型拼接，支持分辨率可单屏定义，完美支持各类显示单元，实现特型显示效果； 独有字幕和台标功能，让显示更加圆满； 预监视和视频回显功能，极大方便用户监视播放视频内容； 无限数量场景本地存储预设，随意读取调用； 支持设备联动控制，如电视墙开关机、矩阵切换、云台控制等； 支持andoid 平板电脑无线控制,android 手机无线控制,支持按键面板控制,支持RS232、以太网、无线WIFI控制 CrossPoint交换技术 ，巨量数据交换芯片技术确保信号图像完全实时显示 ； 流行的模块化设计，灵活式板卡设计，任意组合，易维护 多层级控制，支持本机控制、局域网多用户控制 ； 图像处理，全屏范围内所有窗口任意叠加、漫游、缩放 独立开窗数量，每个输出通道上可开 2 个高清独立显示窗口， 4 个标清独立显示窗口 ，无限制场景保存，场景保存无数量限制 ； 窗口层叠，窗口层叠层数无限制 ，输出分辨率，最大可支持1920*1200@60 ，AV视频处理 ，AV输入具有倍线和运动补偿处理 ； 远程开关机：支持串口控制拼接墙开关机 ； 升级维护：输入、输出板卡及风扇均可以热插拔更换 带按键操作系统：仿矩阵快捷操作，手动快捷操作 ； 输出映射 ：设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应 支持热插拔：真正实现即时在线切换 ； 视频切割 ：对视频进行任意切割的先进处理技术（包括信号去黑边功能） ； 显示单元拼缝的窗格处理：解决屏幕拼缝处图像的窗格显示 滚动字幕与台标 ：显示动态文字信息，如当前日期与时间、天气预报、紧急通知等 ； 特效蒙版叠加：支持自定义图形叠加，客户可随意定制特效效果 ； 预监\回显：播放前预先查看播放内容，及远程查看大屏正在播放内容 ； 分辨率可单屏定义：支持LED任意显示单元，发送卡任意带载面积，单屏分辨率可单独调整 ； 异型拼接：支持对显示单元的任意拼接组合 ； | 台 | 1 |
| 7 | 备品备件 | 同批次显示屏模块5张 | 套 | 1 |
|  |  | 同批次接收卡5张 |  |  |
|  |  | 开关电源10个 |  |  |
| 8 | 控制计算机 | 控制主机内存4G以上，硬盘100G，主板带外置显卡插槽（PCI-E），空闲USB接口4个以上，空闲PCI插槽2个以上，19寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 9 | 音响 | 主要功能特点： 同轴式高保真定阻喇叭，极富层次感的音质表现，立体声效果，声音优美动听； 吸顶式设计，安装美观大方。 主要技术参数： 功率：80W,阻抗：8Ω；频率响应：60-20KHZ；系统类型： 6寸同轴×1；外观及材质：圆形铁网，ABS注塑；颜色：珍珠白；外观尺寸：230*90(单位：mm)；开孔尺寸：200mm。 为保证会议扩声系统效果的稳定性、兼容性及，所投音箱与功放须为同一品牌； | 套 | 1 |
| 10 | 功放 | 主要功能特点： 拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 双声道信号指示灯； 带RS232控制接口； 带数码显视屏； 三路音源输入，带输入选择切换开关； 四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 额定功率：2×150W/8Ω；最大功率：2×300W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度 ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：4A；电源：交流220V±10%/50Hz；材质及表面处理：铝合金喷沙处理；颜色：银色；机身尺寸：480×390×130（单位：mm）；净重：8.5kg。 | 套 | 1 |

2.2室内P3全彩LED电子显示屏

| 序号 | 品名 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3表贴全彩显示屏 | 规格Q3室内表贴节能全彩LED屏 像数点间距 3.0mm 像素密度 111111Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 2020 尺寸(长*宽*厚) 192*192*14mm 单元板分辨率 64*64=4096Dots 结构特点 灯驱合一 重量 0.296kg±0.05kg 输入电压(直流) 4.5V 最大电流 4.3A±0.1A 为保证户外显示屏长期稳定使用需提供由第三方出具的投标LED显示屏抗UV紫外线老化实验检测报告 为提高产品稳定以及抗干扰性需提供由第三方出具的投标LED显示屏产品ESD静电抗干扰检测报告。 防护性能 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) 提供投标产品必须通过国家“3C”认证。 投标LED显示屏产品获得中国节能产品认证证书。 提供带有技术参数的厂家产品规格书并加盖公章原件备查。 提供原产品生产厂家针对此项目的授权书和 2 年售后服务承诺书。 | 平米 | 整屏尺寸长3.227m 高2.399m |
| 2 | 显示屏开关电源 | 直流电压 4.0V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 160W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 4.05～4.95V 电压精度 ±2.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 电压范围 176～264VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 （Typ） PF≥0.5 效率（Typ） ≥78% 浪涌电流（Typ 60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC 过负载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 过电压 限压型，额定电压的110%～140% 工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V) 工作湿度 20～90%RH不凝固 温度系数 ±0.03%/℃（0～50℃） 安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012 耐压 I/P-O/P：1.5KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考GB9254 EN55022，Class A 寿命 100,000小时(25℃) 尺寸 190*82*30（长*宽*高） | 套 | 1 |
| 3 | LED控制系统 | 发送卡： 一路DVI 视频输入； 一路HDMI高清视频输入； 一路音频输入； 四路网口输出； USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 一路光探头接口； 接收卡： 集成16 个标准 HUB75E 接口，免接HUB； 单卡带载像素为 128×1024； 支持配置文件回读； 支持程序复制； 支持温度监控. 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正 ； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 支持液晶模块，液晶模块连接在 HUB 板上，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 支持配置文件回读； 支持固件程序版本回读； 制系统接收卡支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性； 制系统接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效； 支持逐点亮色度校正，支持接收卡预存画面设置，支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测，支持 5Pin 液晶模块； 输入电压 DC 3.3V～5.5V； 额定电流 0.5A； 额定功耗 2.5W； 工作温度 -20℃～70℃； 存储温度 -20℃～70℃； 工作湿度 10%RH～90%RH； 认证信息 通过 EMC Class A 认证通过 RoHS 认证。 | 套 | 1 |
| 4 | 屏体结构 | 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，一定要按照结构图准确定位其安装要求。 采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能配电柜 | 系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，并可实时显示市电及负载电压、电流各项参数，提供连接工作原理图，主要器件采用施耐德或ABB品牌，线材采用绿宝等国标产品。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频处理器 | FPGA纯硬件架构，稳定可靠, 完全规避PC架构启动速度慢、硬件冲突、计算机病毒的困扰； 8进（2VGA,6DVI兼容HDMI）4DVI兼容HDMI出； 灵活的板卡设计；支持不掉电热插拔，维护便利； 输入视频任意切割功能，支持任意尺寸、任意大小切割处理； 支持异型拼接，支持分辨率可单屏定义，完美支持各类显示单元，实现特型显示效果； 独有字幕和台标功能，让显示更加圆满； 预监视和视频回显功能，极大方便用户监视播放视频内容； 无限数量场景本地存储预设，随意读取调用； 支持设备联动控制，如电视墙开关机、矩阵切换、云台控制等； 支持andoid 平板电脑无线控制,android 手机无线控制,支持按键面板控制,支持RS232、以太网、无线WIFI控制 CrossPoint交换技术 ，巨量数据交换芯片技术确保信号图像完全实时显示 ； 流行的模块化设计，灵活式板卡设计，任意组合，易维护 多层级控制，支持本机控制、局域网多用户控制 ； 图像处理，全屏范围内所有窗口任意叠加、漫游、缩放 独立开窗数量，每个输出通道上可开 2个高清独立显示窗口， 4 个标清独立显示窗口 ，无限制场景保存，场景保存无数量限制 ； 窗口层叠，窗口层叠层数无限制 ，输出分辨率，最大可支持1920*1200@60 ，AV视频处理 ，AV输入具有倍线和运动补偿处理 ； 远程开关机：支持串口控制拼接墙开关机 ； 升级维护：输入、输出板卡及风扇均可以热插拔更换 带按键操作系统：仿矩阵快捷操作，手动快捷操作 ； 输出映射 ：设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应 支持热插拔：真正实现即时在线切换 ； 视频切割 ：对视频进行任意切割的先进处理技术（包括信号去黑边功能） ； 显示单元拼缝的窗格处理：解决屏幕拼缝处图像的窗格显示 滚动字幕与台标 ：显示动态文字信息，如当前日期与时间、天气预报、紧急通知等 ； 特效蒙版叠加：支持自定义图形叠加，客户可随意定制特效效果 ； 预监\回显：播放前预先查看播放内容，及远程查看大屏正在播放内容 ； 分辨率可单屏定义：支持LED任意显示单元，发送卡任意带载面积，单屏分辨率可单独调整 ； 异型拼接：支持对显示单元的任意拼接组合 ； | 台 | 1 |
| 7 | 备品备件 | 同批次显示屏模块5张 | 套 | 1 |
|  |  | 同批次接收卡5张 |  |  |
|  |  | 开关电源10个 |  |  |
| 8 | 控制计算机 | 控制主机内存4G以上，硬盘100G，主板带外置显卡插槽（PCI-E），空闲USB接口4个以上，空闲PCI插槽2个以上，19寸液晶显示器 | 套 | 1 |
| 9 | 音响 | 主要功能特点： 同轴式高保真定阻喇叭，极富层次感的音质表现，立体声效果，声音优美动听； 吸顶式设计，安装美观大方。 主要技术参数： 功率：80W,阻抗：8Ω；频率响应：60-20KHZ；系统类型： 6寸同轴×1；外观及材质：圆形铁网，ABS注塑；颜色：珍珠白；外观尺寸：230*90(单位：mm)；开孔尺寸：200mm。 为保证会议扩声系统效果的稳定性、兼容性及，所投音箱与功放须为同一品牌； | 套 | 1 |
| 10 | 功放 | 主要功能特点： 拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱； 双声道信号指示灯； 带RS232控制接口； 带数码显视屏； 三路音源输入，带输入选择切换开关； 四路话筒插口（环保麦克风插口自带DC+6V电源）；采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”； 机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作，能有效延长扩音系统的使用寿命； 全中文界面,易于国内用户使用；可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。 主要技术参数： 额定功率：2×150W/8Ω；最大功率：2×300W/8Ω ；频率响应：线路输入 20Hz-20KHz、话筒 60Hz-14KHz；线路音调控制：高音 10KHz±12dB、低音 100Hz±12dB；话筒音调控制：高音 10KHz±12dB 、低音 100Hz±12dB；额定输入电平：话筒 15mV（非平衡）、线路 200mV；额定输出电平：线路 0.775V；失真度 ≤0.5%；信噪比：≥80dB(A计权)；主保险丝：4A；电源：交流220V±10%/50Hz；材质及表面处理：铝合金喷沙处理；颜色：银色；机身尺寸：480×390×130（单位：mm）；净重：8.5kg。 | 套 | 1 |

2.3户外P8全彩LED电子显示屏

| 序号 | 品名 | 参数及规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P8表贴全彩显示屏 | 规格Q8户外表贴节能全彩LED屏 像数点间距 8.0mm 像素密度 15625Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 3535 尺寸(长*宽*厚) 320*160*19mm 单元板分辨率 40*20=800Dots 结构特点 灯驱合一 重量 0.48kg±0.01kg 提供投标产品必须通过国家“3C”认证。 投标LED显示屏产品获得中国节能产品认证证书。 提供带有技术参数的厂家产品规格书并加盖公章原件备查。 提供原产品生产厂家针对此项目的授权书和 2 年售后服务承诺书。 | 平米 | 整屏尺寸长：7.45m 高：0.73m |
| 2 | 显示屏开关电源 | 直流电压 4.0V 额定电流 40A 电流范围 0～40A 额定功率 160W 纹波与噪声 150mVp-p 电压调节范围 4.05～4.95V 电压精度 ±2.0% 线性调整率 ±0.5% 负载调整率 ±2% 启动、上升时间 2000ms，50ms/230VAC 负载100% 保持时间（Typ） 20ms/230VAC 负载100% 电压范围 176～264VAC 频率范围 47～63HZ 功率因数 （Typ） PF≥0.5 效率（Typ） ≥78% 浪涌电流（Typ 60A/230VAC 泄漏电流 <1mA/230VAC 过负载 110～150% rated 短路 输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 过电压 限压型，额定电压的110%～140% 工作温度 -20℃～+50℃ (AC 230V) 工作湿度 20～90%RH不凝固 温度系数 ±0.03%/℃（0～50℃） 安全规定 设计参考GB4943-2001，UL1012 耐压 I/P-O/P：1.5KVAC I/P-FG：1.5KVAC O/P-FG：0.5KVAC 绝缘阻抗 I/P-O/P、I/P-FG、O/P-FG：大于50MΩ/500VDC/25℃/70%RH EMC 设计参考GB9254 EN55022，Class A 寿命 100,000小时(25℃) 尺寸 190*82*30（长*宽*高） | 套 | 1 |
| 3 | LED控制系统 | 发送卡： 一路DVI 视频输入； 一路HDMI高清视频输入； 一路音频输入； 四路网口输出； USB 接口控制，可级联多台进行统一控制； 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200； 一路光探头接口； 接收卡： 集成16 个标准 HUB75E 接口，免接HUB； 单卡带载像素为 128×1024； 支持配置文件回读； 支持程序复制； 支持温度监控. 支持网线通讯状态检测； 支持供电电压检测； 支持逐点亮色度校正 ； 支持接收卡预存画面设置； 支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测； 支持液晶模块，液晶模块连接在 HUB 板上，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 支持配置文件回读； 支持固件程序版本回读； 制系统接收卡支持逐点亮色度校正，有效消除色差，显著提升 LED 画面显示的一致性； 制系统接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、系统运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定、维护更高效； 支持逐点亮色度校正，支持接收卡预存画面设置，支持温度、电压、网线通讯和视频源信号状态检测，支持 5Pin 液晶模块； 输入电压 DC 3.3V～5.5V； 额定电流 0.5A； 额定功耗 2.5W； 工作温度 -20℃～70℃； 存储温度 -20℃～70℃； 工作湿度 10%RH～90%RH； 认证信息 通过 EMC Class A 认证通过 RoHS 认证。 | 套 | 1 |
| 4 | 屏体结构 | 大屏边框系统、标准工艺、采用焊接角铁、槽钢及方管的方式组成框架，再进行有效而统一的装饰处理，一定要按照结构图准确定位其安装要求。 采用标准的优质（国标）的艺型不锈钢进行干挂包边处理。 | 套 | 1 |
| 5 | 智能配电柜 | 系统采用三相五线制供电,控制箱工业PLC系统控制，为了降低电网的瞬间启动电流，应具有延时通断电功能，具有过热、过湿、过压、过流、短路等保护装置，并可实时显示市电及负载电压、电流各项参数，提供连接工作原理图，主要器件采用施耐德或ABB品牌，线材采用绿宝等国标产品。 | 套 | 1 |
| 6 | 视频处理器 | FPGA纯硬件架构，稳定可靠, 完全规避PC架构启动速度慢、硬件冲突、计算机病毒的困扰； 8进（2VGA,6DVI兼容HDMI）4DVI兼容HDMI出； 灵活的板卡设计；支持不掉电热插拔，维护便利； 输入视频任意切割功能，支持任意尺寸、任意大小切割处理； 支持异型拼接，支持分辨率可单屏定义，完美支持各类显示单元，实现特型显示效果； 独有字幕和台标功能，让显示更加圆满； 预监视和视频回显功能，极大方便用户监视播放视频内容； 无限数量场景本地存储预设，随意读取调用； 支持设备联动控制，如电视墙开关机、矩阵切换、云台控制等； 支持andoid 平板电脑无线控制,android 手机无线控制,支持按键面板控制,支持RS232、以太网、无线WIFI控制 CrossPoint交换技术 ，巨量数据交换芯片技术确保信号图像完全实时显示 ； 流行的模块化设计，灵活式板卡设计，任意组合，易维护 多层级控制，支持本机控制、局域网多用户控制 ； 图像处理，全屏范围内所有窗口任意叠加、漫游、缩放 独立开窗数量，每个输出通道上可开 2个高清独立显示窗口， 4 个标清独立显示窗口 ，无限制场景保存，场景保存无数量限制 ； 窗口层叠，窗口层叠层数无限制 ，输出分辨率，最大可支持1920*1200@60 ，AV视频处理 ，AV输入具有倍线和运动补偿处理 ； 远程开关机：支持串口控制拼接墙开关机 ； 升级维护：输入、输出板卡及风扇均可以热插拔更换 带按键操作系统：仿矩阵快捷操作，手动快捷操作 ； 输出映射 ：设备与显示单元之间的连接线材无需一一对应 支持热插拔：真正实现即时在线切换 ； 视频切割 ：对视频进行任意切割的先进处理技术（包括信号去黑边功能） ； 显示单元拼缝的窗格处理：解决屏幕拼缝处图像的窗格显示 滚动字幕与台标 ：显示动态文字信息，如当前日期与时间、天气预报、紧急通知等 ； 特效蒙版叠加：支持自定义图形叠加，客户可随意定制特效效果 ； 预监\回显：播放前预先查看播放内容，及远程查看大屏正在播放内容 ； 分辨率可单屏定义：支持LED任意显示单元，发送卡任意带载面积，单屏分辨率可单独调整 ； 异型拼接：支持对显示单元的任意拼接组合 ； | 台 | 1 |
| 7 | 备品备件 | 同批次显示屏模块5张 | 套 | 1 |
|  |  | 同批次接收卡5张 |  |  |
|  |  | 开关电源10个 |  |  |

# 三、其他要求

1、供应商负责设备的安装调试等全部工作，质保期为自验收合格之日起计算，期间出现质量问题，供货商负责免费更换。

2、所产生的费用，如：税费，运输费，包装费，途中保险费，押运费，安装调试费，均由供货方承担。

3、由于使用方行业的特殊性，供货方提供的产品必须符合质量要求及国家质量标准规范，避免在使用中出现的不安全事件发生及安全隐患。

4、因供方原因逾期交货的，每延迟一日按合同总金额百分之二向需方支付延迟交货违约金；因需方原因逾期付款，每延迟一日按合同总金额百分之二向供方支付延迟付款违约金。

5、需方在收到供方负责产品后一周内按标准进行外观和性能检验，并对数量，型号予以确认。若发现短装或有不合格项，需方将以标准公函的方式传真至供方，由供方确认后予以补发或调换，所产生一切费用由供方承担，直至验收合格。

第三章  供应商须知

## 一、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力;

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

- 具有销售此产品的资质、营业执照等相关证件;

- 法律、行政法规规定的其他条件;

- 投标公司必须拥有LED显示屏产品生产厂家的授权书原件;

- 投标公司必须提供LED显示屏产品生产厂家提供的售后服务承诺函原件;

- 投标LED显示屏生产厂家为中国LED行业10强企业;

- 提供投标产品的CCC认证证书;

- 提供投标LED显示屏生产厂家的ISO9001质量管理体系认证证书;

10.投标人需要按照采购要求分别报价，最终按照购买人实际采购设备结算。

## 二、文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- 投标人报价不得低于成本价报价，否则按照废标处理。

## 三、评标与中标

前旗通用机场公司组成竞争性磋商小组，与投标人进行谈判。

谈判小组对投标人的财务、设备、报价、售后等进行评审及讨论，项目评标方式采用最低评标报价法。

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

项目中标结果将于2～4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

鄂尔多斯机场管理集团招投标工作领导小组会针对以下内容进行评标：

a、对谈判文件的响应情况

b、价格及设备性能

c、供货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、评委认为其他必须考虑的因素

中标

（1）在满足磋商文件全部内容的基础上，评委按照最低评标报价法原则进行评估。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止。

（2）在评标结束后，按照竞争性磋商小组推荐的成交候选人顺序确定排序第一的供应商为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，招投标领导小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

第四章、响应文件格式与要求

格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

格式三

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛民航机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为        元，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

供应商名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（公章）

日期：   年  月   日

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）