项目名称：道面标志线施划项目

项目编号：CG/JCGS-19-006-N

2019年4月18日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、施工单位的资格要求	3

三、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

四、联系方式	4

第二章、采购内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、采购内容及要求	5

第三章、施工单位须知	5

一、施工单位资格要求	7

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	8

第四章、响应文件格式与要求	8

格式一：	10

格式二：	11

格式三:	12

格式四:	14

格式五:	15

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场限公司拟采用竞争性磋商的方式进行道面标志线施划项目，现邀请符合条件的施工单位前来参与此次谈判活动。

## 一、项目概况

（一）项目名称：道面标志线施划项目

（二）项目编号：CG/JCGS-19-006-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）服务内容：每年施划面积约为24062平方米，采用溶剂型涂料，冷喷施划。包工包料，服务期限三年。

## 二、施工单位的资格要求

- 施工单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

- 在营业执照经营许可范围内，具有道路标线施工资质。

## 三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2019年4月20日下午15：00

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：曹先生

联系电话：15248445759

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的施工单位可于2019年4月18日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年4月24日下午15:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208招标室

## 六、联系方式

联 系 人：霍建稳

联系电话： 0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、采购内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目不允许转包。

（二）项目预算：每年预算25万元，三年共计75万元。

（三）服务期限：三年

（四）质保期：一年

（五）付款方式：每年服务期完工验收合格后，支付当年工程款的95%，剩余5%作为质保金，收款时应当向我方出具全额增值税专用发票。在质保期内，承包方应承担保修责任。质保期满后，工程无质量问题，全额支付质保金，否则，将扣除质保金。

## 二、工程量及要求

1、设备及材料供应：

（1）道面标志线采用溶剂型涂料，冷喷施划。所需各类材料、机械设备等全部由承包方承担，承包方需采用优质品牌材料，建议品牌：山东路美、河北兴华、河南天途。要求采用车载式或手推式高压无气喷涂设备，并在竞标前向我方提供材料厂家资质复印件并盖章，溶剂型涂料技术要求应符合《机场道面标志涂料技术要求》。

（2）每日施工人员不低于7人（其中包括现场运送涂料司机及现场指挥2人），施工单位接到我方通知后所有进场人员（含管理人员在内）2日内统一到飞行区管理部报到，并接受飞行区管理部安全教育培训及考核（培训时间半天，考核通过后进入飞行区施工，考核未通过者不予颁发控制区通行证件，待全部人员考核通过后施工队伍进场施工）。施工期间不允许随便更换施工人员，如特殊情况，更换施工人员至少提前三个工作日内向监管方提出申请。

2、施工管理要求：

（1）证件办理：施工单位进入飞行区所有人员、车辆必须提前统一，一次性办理控制区通行证件，不得中途更换人员及车辆。施工单位在中标公示后立即联系监管部门准备办理通行证事宜，并在3日内将所有进场人员、车辆及机械所需办证材料及费用全部交到监管部门统一办证，（施工单位必须确定一名管理人员全程负责证件办理工作）。进入飞行区时持通行证、身份证（驾驶车辆需携带驾驶证、行驶证、车辆通行证）在机场监管人员陪同下主动接受安检检查,检查通过后方可进入飞行区，严禁藏匿夹带违禁物品。

（2）施工方案、计划及安全协议：中标单位应做好施工组织计划，中标公示后3个工作日内将施工方案报送监管单位，并与监管单位签订安全协议，施工期间要将次日使用设备及施工进度表报监管部门并签字确认，如施工方无报送相关资料，监管方视为不进行施工，原则上不协调安排次日施工。

（3）现场施工管理：施工人员严格严格准守机场公司各项规章制度，进场人员需穿戴反光服饰，统一着装，进场车辆应安装监管方指定的旋转警示灯，按规定的时间、路线出入飞行区，必须在指定的区域内施工，不得随意离开施工现场、严格服从机场监管人员指挥。施工单位除严格服从甲方监管外，必须指定专人负责现场的安全管理工作，安全管理人员认真履行职责，实施现场安全监督,不得擅自离开现场。对可能发生的问题及时采取措施予以控制。施工现场应做到每天完工清场，各类设施设备要排放整齐。未经我方监管人员批准不得擅自将施工物品存放于飞行区内或机场围界附近。

（4）施工单位在机场附近做好划线漆的储备工作，白色漆、黄色准备不低于20桶，黑色漆不少于10桶、少量红色漆 。保持划线区域干净整洁，如划线以外区域因施工不当，造成漆渍或造成道面污染，每次处罚500-2000元，施工单位必须及时整改并不影响次日航班运行。施工单位在2个工作日内交齐罚款，否则延期每日按罚款20%缴纳滞纳金，罚款交机场财务管理部。

（5）飞行区内多为夜间施工，不可控制因素较多，施工方合理安排工期，如多遇夜间降雨及航班延误影响工期，监管方视情况延长施工工期。如因施工方管理及施工进度原因，未按规定时间完成工程项目，每延期一日扣除工程款总额1%；监管方提出限期整改意见，施工必须按时限完成整改，每延期一日扣除工程款总额0.5%

（6）施工单位必须严格遵守相关规定，未按机场监管要求执行（人员不听从现场管理、施工方协调组织不当等违反劳动纪律），监管方应对施工方进行处罚，处罚金额不低于500元;出现违反施工管理规定情况且未造成安全隐患（藏匿打火机、发现隐患未报被由监管方发现等），监管方警告并处罚金额1000-3000元；出现违规操作造成安全隐患，处罚金额为5000-10000元，情况严重者，监管方中止与施工方合同，施工方自行承担前期费用；以上处罚施工方必须在开具罚单2工作日内交监管方财务管理部，并及时向监管方出示交费收据。

（7）施工方自行解决工人食宿问题，及时根据航班情况安排进场施工。

3、施工工艺要求：

（1）不得在雨天、雪天、雾天或潮湿、冰冻情况下施工，涂刷时道面必须干燥、洁净，如果涂刷结束2h内可能降雨，不得施工。

（2）不得使用过期材料，且涂料保存温度不低于0℃。

（3）施工前应估算涂料用量，将足量的涂料灌入涂料箱或密封罐中，涂刷前应将涂料充分搅匀，可参配稀释剂，但用量不应超过涂料总量的5%。

（4）施工时用高压泵增压，通过特殊喷嘴将涂料雾化喷射到道面上形成涂层，喷涂过程不得随意中断。

（5）喷涂时不得存在虚边及气泡现象，喷涂厚度要求在0.2-0.6mm之间，如因天气原因造成少量气泡，监管方做现场判定。

（6）施工现场远离明火，保持空气畅通，涂料喷涂时应准备充足的水，扫帚和吸水布等物资，以防标志线划错后能够及时清洗。

4、补划要求：

（1）为满足局方安全要求及跑道标志线技术标准，确保本场全年训练飞行道面标志线清晰有效，根据标志线磨损情况，对标志线进行定期补划。

（2）跑道中线需补划3次，跑道瞄准点、滑行线、滑行道中线、机位号码及机位引导线、服务车道中线和边线、机坪车位、设备停放区、廊桥活动区等需补划1次，在合约期内，施工方按甲方要求组织合约施工单位进行补划，承包方须无偿提供划线工作。

三、工程质保要求：

为确保标志线清晰有效，（其中重点跑道中线、滑行线标志线、瞄准点、接地带等区域标志线）在质保期内依据我方提供标志线实际磨损、污染、老化、褪色等量，组织施工方随时进行补划，相关费用由施工方承担。施工方接到通知后三日内进场施划，如未按规定时间开始施工，每延误一日按总工程款的0.5%扣除质保金。

第三章、施工单位须知

## 一、施工单位资格要求

- 施工单位应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 在营业执照经营许可范围内，具有道路标线施工资质。

## 二、响应文件的构成

施工单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（包括施工方案、人员安排、施工材料、价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、施工单位近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、施工单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）施工单位认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论施工单位是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件施工单位法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)评标

磋商小组对响应文件响应情况、企业业绩、报价比例、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应施工单位的响应程度，进行项目磋商准备。

施工单位通过抽签的方法确定参加磋商施工单位的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位施工单位分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4) 评标原则

1）、价格权重60%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×60%×100。

2）、商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：道面标志线施划项目 项目编号：CG/JCGS-19-006-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（5分） | 投标企业近几年有划线业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额大于100万元，每有一项得1分； 2.30万元≤单项合同金额≤100万元的，每有一项得0.5分； 3.30万元以下项目不计分。 本项最多得5分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（3分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 投标产品的性能要求响应程度（5分） | 1.投标产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求。(5分) 2.投标产品的性能响应招标文件要求，主要的性能满足招标文件要求。（3分） 3.投标产品的性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求。（0分） |
| 投标产品的整体质量状况等（8分） | 投标产品整体质量状况，包括选材用料与技术水平等 1、优，6-8分； 2、良，3-5分； 3、一般，0-2分。 |
| 投标产品的生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（7分） | 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程先进，产品技术可靠、稳定。 1、优，7分； 2、一般，3分。 |

（5）确定成交施工单位

若各施工单位最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选施工单位之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选施工单位的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该施工单位的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选施工单位递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的施工单位为成交施工单位。如成交施工单位拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该施工单位的中标资格，由排在第二的成交候选施工单位递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，施工单位可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯机场伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

施工单位名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

施工单位开户银行：                  账号/行号：

施工单位法人签字：

施工单位法人授权代表签字：      施工单位名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

施工单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

施工单位名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件：《飞行区标志线施划工程量表》

| 序号 | 名称 | 规格 | 面积（㎡） | 次数/每年 | 合计（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跑道中线 | 30m*0.45m白实线 | 820 | 4 | 3280 |
| 2 | 跑道瞄准点 | 50m*8m白实线 | 1600 | 2 | 3200 |
| 3 | 跑道接地带 | 25m*2m白实线 | 2100 | 1 | 2100 |
| 4 | 跑道入口 | 30m*1.8m白实线 | 1170 | 1 | 1170 |
| 5 | 跑道边线 | 6400m*0.9m白实线 | 5760 | 1 | 5760 |
| 6 | 跑道号码 | 13、31四个数字，白色 | 180 | 1 | 180 |
| 7 | 调头坪边线 | 0.15m*1090m黄实线 | 164 | 1 | 164 |
| 8 | 调头坪滑行线 | 0.15m*1560m黄实线 | 234 | 2 | 468 |
| 9 | 跑道末端线 | 45m*1.8m白实线 | 162 | 1 | 162 |
| 10 | 滑行道边线 | 0.15m*1345m黄实线 | 202 | 1 | 202 |
| 11 | 滑行道中线 | 0.15m*1280m黄实线、0.1m*1280m黑实线 | 192 | 2 | 384 |
| 12 | 滑行道道肩标志 | 7.5m*0.9m黄实线 | 390 | 1 | 390 |
| 13 | 滑行道等待位置 | 黄线与黑线 | 243 | 1 | 243 |
| 14 | 跑道等待位置 | 黄线与黑线 | 168 | 1 | 168 |
| 15 | 机坪边线 | 0.15m*7745m黄实线 | 1162 | 1 | 1162 |
| 16 | 机坪滑行线 | 0.15m*4950m黄实线、0.1m*4950m黑实线 | 1238 | 1 | 1238 |
| 17 | 机坪道肩标志 | 7.5m*0.9m黄实线 | 464 | 1 | 464 |
| 18 | 机位安全线 | 0.1m*2350m红实线和虚线 | 235 | 1 | 235 |
| 19 | 机位号码及机位引导线 | 黄线与黑线 | 231 | 2 | 462 |
| 20 | 服务车道中线和边线 | 0.15m*2000m白实线和虚线 | 300 | 2 | 600 |
| 21 | 带箭头车位 | 0.15m宽白实线加箭头，共90个车位 | 334 | 1 | 334 |
| 22 | 牵引车 | 0.15m宽白实线加文字，共13个车位 | 74 | 2 | 148 |
| 23 | 消防车 | 0.15m宽白实线加文字，共2个车位 | 9 | 2 | 18 |
| 24 | 配餐车 | 0.15m宽白实线加文字，共1个车位 | 4 | 2 | 8 |
| 25 | 垃圾车 | 0.15m宽白实线加文字，共1个车位 | 4 | 2 | 8 |
| 26 | 救护车车位 | 0.15m宽白实线加文字，共4个车位 | 13 | 2 | 26 |
| 27 | VIP车位 | 0.15m宽白实线加文字，共13个车位 | 50 | 2 | 100 |
| 28 | 摆渡车车位 | 0.15m宽白实线加文字，共7个车位 | 52 | 2 | 104 |
| 29 | 平台车车位 | 0.15m宽白实线加文字，共2个车位 | 22 | 2 | 44 |
| 30 | 加油车车位 | 0.15m宽白实线加文字，共3个车位 | 23 | 2 | 46 |
| 31 | 设备停放区 | 0.15m宽白实线 | 112 | 2 | 224 |
| 32 | 廊桥回位点 | 直径3m白圆圈，共13个 | 82 | 2 | 164 |
| 33 | 廊桥活动区 | 0.1m宽红实线 | 81 | 2 | 162 |
| 34 | 翼尖净距线 | 0.15m*1345m白实线 | 182 | 2 | 364 |
| 35 | 消防训练区（新增） | 0.15m宽白实线 | 40 | 2 | 80 |
| 36 | 车库区域（新增） | 0.15m宽白实线 | 200 | 1 | 200 |
| 合计 |  |  | 18057 | 总计 | 24062 |