项目名称：廊桥温度改造项目

项目编号：CG/JCGS-19-001-N

2019年4月30日

目录

一、竞争性磋商采购公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、项目参数要求	4

（三）、商务要求	9

三、供应商须知	11

（一）、供应商资格要求	11

（二）、响应文件应包括	11

（三）、评标与中标	12

四、响应文件格式与要求	14

# 一、竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行廊桥温度改造项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

（一）、项目概况

- 项目名称：廊桥温度改造项目

- 项目编号：CG/JCGS-19-001-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：75万元

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：在1号、4号、5号、7号、8号廊桥通道里各安装8台5匹吸顶式空调，共计40台。

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2019年5月5日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2019年5月13日10:00

开标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼208室

（四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 二、采购人需求

（一）、项目基本情况

- 项目基本情况：供应商根据实际情况参与报价，不可转包、分包。

- 质保期：不少于5年。

- 工期：80天。

- 预算金额：75万元整。

- 付款方式：无预付款，验收合格中标人提供全额增值税发票后7个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，验收合格之日起质保期后支付。

## （二）、施工内容及要求:

1、进港通道布置4台5匹吸顶空调机。

2、离港通道布置4台5匹吸顶空调机。

3、相应的位置进行结构承载核算，开口，结构加固，焊接，补漆，并出具书面证明材料，以确保本次改造不影响固定通道主体结构的承载能力。

4、电气部分增加空气保护开关，电缆走线。

5、改造使用的材料均符合国家的行业检测标准。

6、室外机放置位置可以结合现场状况自行布置，也可以参考本场6号廊桥的布局与材料进行改造（均匀放在固定通道顶部，外部加装固定支架，空调排水管引导至最近的支撑立柱）。

7、空调品牌为市场一线品牌（格力、美的、海尔、海信）。

8、施工前熟悉航站区与飞行区相关规定，施工期间严格遵守机场相关规定。

9、施工期间全部工具与安全保护设施全部由己方自己准备。

10、施工所需控制区证件办理费用由乙方承担。

## （三）、示意图

具体根据现场固定桥的尺寸进行优化，下图为已实施机场的示意图，供参考。

三、供应商须知

（一）、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 2.取得空调厂商授权具有安装资质。

（二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、上年度的财务审计报告。

4、公司对公账号。

5、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

6、业绩证明（近3年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

7、其他产品质量保证等佐证材料。

8、产品操作及维护性能。

9、招标文件响应程度（填写优于、满足、不满足）。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本6份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

（三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1、价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

商务及技术权重50%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 业绩（6分） | 投标企业近三年同类产品业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 - 单项合同金额大于200万元，每有一项得3分，此业绩最多可得6分； - 100万元≤单项合同金额≤200万元的，每有一项得2分，此业绩最多得4分； - 50万≤单项合同金额＜100万元的，每有一项得1分，此业绩最多得2分。 - 50万元以下业绩不得分。 |
| 质量保证期（3分） | 满足最低保证要求得0.5分，每延长半年加0.5分，本项最多得3分。 |
| 售后服务体系及承诺（6分） | - 投标人在鄂尔多斯有常设机构，常住技术服务人员（6分）；（本地注册机构无需提供） - 投标人委托鄂尔多斯企业进行售后服务的，应提供合同，（2分） - 在鄂尔多斯没有售后服务点的不得分 |
| 投标产品技术参数响应程度（9分） | - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求（7-9分）； - 投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要产品技术参数满足招标文件要求（4-6分）； - 投标产品技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般参数（非主要）低于招标文件要求（1-3分） - 投标产品技术参数没有响应招标文件要求，部分重要参数低于招标文件要求（0分） |
| 投标产品的性能要求响应程度（8分） | - 产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求，产品自身可加装其他部件拓展用途。（5-8分）； - 产品的性能符合招标文件要求（1-4分）； - 投标产品性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求（0分）。 |
| 投标产品的整体质量状况等（5分） | - 投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。 - 优秀5分； - 良，2分； - 一般 0分。 |
| 投标产品的工装设备状况，生产工艺流程、新材料及新技术应用情况（8分） | - 投标产品的选型、配置，生产厂家采用的技术、工艺流程，先进，产品技术可靠、稳定。 - 优 8分； - 良 4-7分 - 一般 1-3分。 |
| 投标产品可操作性、可维护性等方面的性能指标（5分） | - 投标产品的技术支持力度，服务方案备品、备件齐全、充分。有应急维护方案及培训计划。 - 优秀 5分； - 一般 2分 |

5.项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材