项目名称：蓄水池和检疫处理区维修项目

项目编号：WX/JCGS-19-002-N

(二次)

2019年6月5日

目录

第一章、竞争性磋商采购公告	4

一、项目概况	4

二、投标人的资格要求	4

三、踏勘现场	4

四、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

五、联系方式	5

第二章、施工内容与技术要求	6

一、项目说明	6

二、施工内容及要求	6

三、其他要求.................................................11

第三章、投标人须知	13

一、投标人资格要求	13

二、响应文件的构成	13

三、评标与中标	14

第四章、响应文件格式与要求	17

格式一：	17

格式二：	18

格式三：	19

格式四：	20

格式五：	22

附件1：视频监控设备清单........................................22

附件2：蓄水池土方工程量清单....................................22

附件3：飞行区外蓄水池挡土墙等工程量清单........................25

第一章、竞争性磋商采购公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商采购的方式进行蓄水池和检疫处理区维修项目，现邀请符合资质的施工单位前来参与此次竞争性磋商。

## 一、项目概况

（一）项目名称：蓄水池和检疫处理区维修项目

（二）项目编号：WX/JCGS-19-002-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：检疫处理区：1、海关检疫处理区院内地面硬化;2、海关检疫处理区门前浇筑混凝土道路;3、重新铺筑小方砖地面;4、海关检疫处理区防护栏喷漆、房屋窗户更换、砖墙加照照明设施;5、院内安装4处视频监控设备，焚烧站内存放监控设备主机;6、对检疫区周边8米范围内进行废物清理，并对土面区进行局部平整及夯实。飞行区外蓄水池：1、飞行区外蓄水池清淤及防水挡墙维护维修等；2、跑道北侧排水沟沟壁支撑架；3、飞行区13端下坡处围界底部被雨水冲出深沟。

## 二、投标人的资格要求

（一）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标人需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

## 三、踏勘现场

（一）、招标人按约定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，

踏勘时间：2019年6月8日上午9：30

踏勘地点：鄂尔多斯机场

联系人：曹先生

联系电话：15248445759

（二）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（三）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（四）、招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2019年6月5日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2019年6月12日下午14:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：30日

（三）工程控制价：249764元整。

（四）质保期限：不少于2年（不包括蓄水池清淤）。

（五）工程施工质量标准：合格

（六）付款方式：按实际完成工程量进行最终结算工程款。无预付款，验收合格并经甲方审价结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，其余5%作为质保金，质保期满后，甲方根据工程质量向乙方支付。

## 二、施工内容及要求

1、海关检疫处理区院内地面硬化

院内面积为：420平米

第一层：C25混凝土路面面层150厚，分块现制,震捣密实，随打随抹平起毛。

第二层：200厚泥灰结碎砾石（二灰级配碎石或砾石）

第三层：300mm厚 3：7灰土，压实系数0.9以上。

院墙外侧做40平米泛水。

第一层：C15混凝土路面面层100厚，分块现制,震捣密实，随打随抹平起毛。

第二层：100厚泥灰结碎砾石（二灰级配碎石或砾石）

第三层：素土夯实，压实系数0.9以上。

院内污水口处砌筑直径1.5米圆形漏水槽，采用砖墙砌筑，高度不低于0.3米，外采用素混凝土抹面刷防水漆，内部挖深15公分后现浇筑混凝土，内壁刷防水漆；漏水槽上方加装1.5米直径铁皮盖。

院墙外侧排水端加直径不低于10米20公分PVC管，下方挖深1.5米，砌筑直径0.9米深，1.5米落水井，内壁勾缝处理。

2、海关检疫处理区门前浇筑混凝土道路

道路面积为：36平米（4.5米*8米）

第一层：C25混凝土路面面层180厚，分块现制,震捣密实，随打随抹平起毛。

第二层：200厚泥灰结碎砾石（二灰级配碎石或砾石）

第三层：300mm厚 3：7灰土，压实系数0.9以上。

路肩：道路两侧共计18米砌筑道牙，道牙底布铺设100厚泥灰结碎砾石，底布素土夯实，外侧填土夯实做成斜坡型。

3、重新铺筑小方砖地面

检疫处理区外重新铺设方砖地面，面积约为70平米（5*14）。

4、海关检疫处理区防护栏喷漆、房屋窗户更换、砖墙加照照明设施。

（1）院墙铁栅栏：对防护栏整体进行喷漆，对原栏杆表面进行人工打磨，均匀喷一遍防锈漆，晾干后刷黑色油漆，栅栏总长度约为80米（栏杆单组长度为1.7米，高为1.5米）。

（2）拆除并更换房屋窗户3个，材质选用断桥铝，尺寸1.5宽*1.5高。

（3）对院围墙立柱进行粉刷，其中门砖墙立柱约为11平米，面刷一层底漆，在使用防水漆对墙面进行粉刷；四角立柱面积约为8平米，对墙体进行勾缝处理，用素混凝土对墙面进行抹平，晾干后表面刷一层底漆，晾干后刷防水油漆。

（4）对院围墙两个立柱及围界顶部四角加装照明灯，电线使用量为120米，总控开关位于焚烧车间内，加装开关及分电表。

（5） 院内焚烧车间上方加9个LED灯大字“国际机场垃圾焚烧区”，字样大小为高60公分、宽60公分。

5、院内安装4处视频监控设备，焚烧站内存放监控设备主机。(见附件1）

6、对检疫区周边8米范围内进行废物清理，并对土面区进行局部平整及夯实。

施工技术：

（一）、海关检疫处理区院内及道路进行硬化

1、对施工区域进行勘测，对施工区域进行开槽，开挖应分层开挖、不得超挖，严禁掏洞开挖。对既有地下管线进行加固保护。

2、路基填土压实：路基底面应平实，不得有坑洞及杂物。路基土材料及含水量应符合行业规范。选用不低于12t级以上压路机进行碾压，路基碾压至表面无明显轮机为止。碾压后路基土厚度应达到300mm。压实度与弯沉值应符合行业规范。

3、泥灰结碎砾石层厚度不低于20公分，混凝土面层不低于30公分，道面混凝土标号为C25。摊铺水泥混凝土前选用模板支好模板，严禁在基层上挖槽嵌入模板。模板应顺直，接头密封好，模板表面涂刷脱模剂。

4、水泥混凝土灌浇：水泥混凝土厂拌出料至摊铺完毕时间应控制在3h范围内，采用插入式振捣梁深层振捣，振动棒或振捣梁表面振捣和修整。

5、面层处理：需拉毛；进行切缝处理，采用切缝机施工，切缝时间应视昼夜温差确定。必须进行养护，湿养护不少于7d。施工温度应不低于5度。建议采用养护剂养护，强度养护时间不少于10d，养护期结束后及时灌缝，灌封前清理缝隙，确保干燥、清洁。

6、施工缝需防水处理；泛水与围墙基础接触区域做好防水勾缝处理。缩缝：采用切缝机施工，切缝时间应视昼夜温差确定。养护期结束后及时灌缝，灌封前清理缝隙，确保干燥、清洁。填缝料灌注深度15-20mm，填缝料养护期间不得开放交通。

（二）重新铺筑小方砖地面

1、对施工区域进行勘测，对施工区域进行开槽，开挖应分层开挖、不得超挖，严禁掏洞开挖。

2、素土碾压夯实，夯实后5公分水稳层找平，铺设小方砖，用沙土补缝。

7、飞行区外蓄水池清淤

（1）外排水沟为不规则区域，大体分为雨水缓冲区、汇集流动区、储存区三大区域，对飞行区外蓄水沟三大区清理淤泥，淤泥量7500立方（清淤面积7500平方、平均厚度约1米）。另有在库存区东侧土堆处需清理1000立方。

（2）对蓄水池内挡水墙破损处进行维修，约10米长；

在排水沟排水流廊段处砌筑2处防水挡墙隔断，长度共计约20m、宽0.6m、高为3米，泥沙清理后在基础上，在此基础上选用大青石砌筑（用于砌筑毛石挡水墙的水泥砂浆，强度为M10）外表面勾缝。施工时对基础土层进行夯实，上方浇筑10cm厚C25水泥混凝土基础后砌筑毛石挡水墙。

（3）不能对排水沟内附属防风固沙植物进行破坏。

（4）排水沟内泥沙清理后堆放至排水沟两侧1.5米外或周边低洼处，并使用设备夯实处理。

（5）在蓄水区临路一侧加装护栏，在现有护栏基础上，在其东侧加装约35m护栏：采用10根2m长直径100mm钢管作为立柱，相互之间隔3m采用现浇混凝土垂直浇注与地下0.4m，要求立柱高出地面不低于1.5m。在相邻两根钢柱间水平焊接三根50mm钢管，每根长约3m。同时，对原库存区外侧钢制护栏进行加密，在原有基础上水平焊接2根50mm钢管，每根3m，焊接于原有立柱间，长度约为60米，对栏杆打磨后刷防锈漆，外观颜色采用黄黑相间，增加警示效果。

（6）库存区外侧2处加装双面牌警示牌及立柱

警示牌尺寸规格：1.2米*1米，厚度2毫米反光铝牌，采用单根箍柱（90镀锌管）不低于2.5米（离地面高度），牌子后方三段固定，使用高强度钢制箍筋环；底座采用现浇混凝土基础，尺寸0.5米*0.5米，土内埋深0.8米。混凝土上表面与土面相平。固定段采用40厘米*40厘米厚1厘米钢板，钢板与钢管焊接固定，钢板与混凝土基础采用四孔预埋螺栓固定。

（7）飞行区外蓄水池防水挡墙维护

飞行区外排水沟雨水库存区排水涵洞口挡水墙加高0.2m，长约3m、宽0.4m。现需在此基础上选用大青石砌筑加高0.2m。

（用于砌筑毛石挡水墙的水泥砂浆，强度为M10）

8、排水沟沟壁支撑架

飞行区部分排水沟存在沟壁鼓包现象，需制作钢架进行支撑，加固。

钢架制作要求：

选用5mm厚钢板切割成平均500mm*500mm矩形钢板，两个钢板中间焊接2根直径1.5寸80cm钢管和2根50cm螺杆，用螺帽调节固定钢板间伸缩长度。

需制作10套。并全部涂刷黑色防锈漆。

9、飞行区13端下坡处围界底部取土填并夯实

飞行区13端下坡处围界底部被雨水冲出深沟，地基裸露，需进行取土回填夯实，防止雨水冲刷造成围界坍塌，10米围界需要回填冲沟，沟深0.5米、宽平均0.5米。另13段外排水沟排水流向容易冲刷成沟，需要对60米长围界基础周边土防护及碾压夯实，碾压采用人工打夯机，碾压长度围界根部0.5米宽，个别区域需要补土夯实。

填土压实：13端下坡处围界处10余米围界地基外露，需对其进行回填、夯实、修补。地基底面应平实，不得有坑洞及杂物，地基土材料及含水量应符合行业规范。选用打夯机进行夯实。压实度与弯沉值应符合行业规范。

注：工程量清单详见附件1、附件2、附件3。

## 三、其他要求：

1、施工方提前根据施工方案要求，将施工技术方案交与监管方审核后施工，每日施工前应提前上报施工计划表及施工内容并由承包人签字确认，施工方及时掌握天气动态，严禁雨天施工。

2、涉及面层混凝土浇筑、振捣、抹面成型、养生，且避开高温期施工，及时做好混凝土养护工作，杜绝出现裂缝出现。

3、现浇混凝土时应提前通知监管单位到场查看，在施工过程中注意防火、防电，现场不允许抽烟、临时生活做饭等活动，违规者将严格处罚。

4、不允许现场临时接电，如遇变更时提前与监管单位沟通。

5、施工期间，工人住宿问题由承包方自行解决。

第三章、投标人须知

## 一、投标人资格要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人需具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

## 二、响应文件的构成

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目技术服务方案及服务承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）投标人资质证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件）。

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

鄂尔多斯机场采购小组将按照以下基本程序组织磋商：

(1)机场公司规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

(2)采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件投标人法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

(3)报价

磋商小组对响应文件响应情况、装修效果、设计方案、报价比例、企业资质与业绩、执行能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应投标人的响应程度，进行项目磋商准备。

投标人通过抽签的方法确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

(4)评标原则

(4) 评标原则

1）、价格权重65%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×65%×100。

2）、商务及技术权重35%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：蓄水池和检疫处理区维修项目 项目编号：WX/JCGS-19-002-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（5分） | 投标企业近几年有划线业绩，以单项中标通知书或合同（附清单）复印件为准，金额及公章应清晰可见。 1.单项合同金额大于100万元，每有一项得1分； 2.25万元≤单项合同金额≤100万元的，每有一项得0.5分； 3.25万元以下项目不计分。 本项最多得5分。 |
| 售后服务体系、售后承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（10分） | 1.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（10分） 2.投标产品的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（6分） 3.投标产品的技术参数没有完全响应招标文件要求，部分一般技术参数（非主要）低于招标文件要求。（3分） 4.投标产品的技术参数没有响应招标文件要求，部分重要技术参数低于招标文件要求。（0分） |
| 投标产品的性能要求响应程度（5分） | 1.投标产品的性能响应招标文件要求，主要性能全部或部分优于招标文件要求。(5分) 2.投标产品的性能响应招标文件要求，主要的性能满足招标文件要求。（3分） 3.投标产品的性能没有响应招标文件要求，主要性能低于招标文件要求。（0分） |
| 投标方案及人员配备等（10分） | 投标方案及人员安排整体状况等 1、优，8-10分； 2、良，5-7分； 3、一般，0-4分。 |

(5)确定成交投标人

若各投标人最终报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；在推荐确定成交候选投标人之前，如果磋商小组超过三分之二的成员认为，排在前面的成交候选投标人的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约，可要求其予以说明理由。否则，磋商小组可以取消该投标人的成交候选资格，按顺序由排在其次的成交候选投标人递补。

在磋商结束后，按照磋商小组成员推荐的成交候选人顺序确定排序第一的投标人为成交投标人。如成交投标人拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该投标人的中标资格，由排在第二的成交候选投标人递补。

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工限 |  |  |  |  |  |  |

要求：投标人必须出具详细的改造方案，明确所有材料的品牌。

投标人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）

附件1：

| 视频监控设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称内容 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注说明 |
| 1 | 录像机 | DH-NVR4408-HDS | 台 | 1 |  |
| 2 | 400万红外球机 | DH-IPC-HXHFW4438M-12 | 台 | 4 |  |
| 3 | 电源 | 12V2A | 个 | 2 |  |
| 4 | 监控硬盘 | 6T | 块 | 3 | 存储90天 |
| 5 | 网线 | 超六类 | 箱 | 2 |  |
| 6 | 电源线 | 2*1.0 | 卷 | 2 | 国标 |
| 7 | 显示器 | AOC-HD-32 | 台 | 1 | 32寸 |
| 8 | 插板 | 10孔 | 个 | 4 |  |
| 9 | 立杆 | 2.5米高，不锈钢，八角杆，高温烤漆。 | 根 | 4 |  |
| 10 | 8口交换机 | 8路高功率POE口，2路千兆上行口 | 个 | 4 |  |
| 11 | 监控箱子 | 0.4*0.3米，室外不锈钢配电箱，需防水防雨. | 个 | 4 |  |
| 合计 |  |  |  | 31 |  |

附件2：蓄水池土方工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1、位置：飞行区外蓄水池 2、清理积土，甩至排水沟两侧1.5m以外 2、平均厚度1m 3、随机压实 | m3 | 7500 |  |  |  |
| 2 | 010101002002 | 挖一般土方 | 1、位置：库存区东侧 2、场内清运，运距自行考虑 3、随机压实 | m3 | 1000 |  |  |  |
| 3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:排水沟1.5米外 | m3 | 124 |  |  |  |
| 4 | 010101002003 | 挖一般土方 | 1.位置：库存区外侧 2.警示牌土方开挖、一，二类土方 3.开挖深度0.8m | m3 | 0.4 |  |  |  |
| 5 | 010103001001 | 回填方 | 1.现场取土回填土方2KM，并夯实 2.对13段外排水沟基础裸露部分进行土方回填、夯实 | m3 | 17.5 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.挖掘机 | 台次 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 6 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0 |  |  |  |  |
| 7 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.01 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 12.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

附件3：飞行区外蓄水池挡土墙等工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 1.0 | 飞行区外蓄水池 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010403004001 | 石挡土墙 | 1、位置：排水沟排水流廊段 2、挡墙宽度600mm，高2.5m，长度12m 3、采用M10水泥砂浆砌筑毛石砌筑 4、外露挡墙勾缝处理 | m3 | 36 |  |  |  |
| 2 | 010404001001 | 垫层 | 1.垫层预拌混凝土、C25 | m3 | 1.6 |  |  |  |
| 3 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1、位置：蓄水区临路一侧钢制栏杆 2、φ100焊接钢管2米高立柱，水平3根φ50钢管、3m长焊接立柱 3、表面涂刷防锈漆，采用黄黑相间油漆 | m | 35 |  |  |  |
| 4 | 040309001002 | 金属栏杆 | 1、位置：蓄水区临路原栏杆进行加密 2、在原立柱钢管上水平焊接2根φ50钢管、3m 3、表面涂刷防锈漆，采用黄黑相间油漆 | m | 60 |  |  |  |
| 5 | 050307009001 | 标志牌 | 1、位置：库存区外侧 2、警示牌尺寸1.2m*1m,2mm厚铝板，两侧贴反光膜 3、警示牌用高强钢制箍固定于90镀锌管立杆， 4、立杆基础采用C25混凝土浇筑，固定端采用400*400*10钢板 5、基础尺寸：0.5*0.5*0.8 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 010403004002 | 石挡土墙 | 1、位置：飞行区外蓄水池防水挡墙 2、挡墙宽度400mm，高0.2m，长度3m 3、采用M10水泥砂浆砌筑毛石砌筑 4、外露挡墙勾缝处理 | m3 | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.0 | 排水沟沟壁支撑 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项 目 特 征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.5mm厚钢板切割成平均500mm*500mm矩形钢板，两个钢板中间焊接2根直径1.5寸80cm钢管和2根50cm螺杆，用螺帽调节固定钢板间伸缩长度 2.表面涂刷黑色防锈漆 3.位置：排水沟沟壁支撑架 | t | 0.238 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.脚手架 | m2 | 60 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011707001 | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707001001 | 安全文明施工与环境保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 5.5 |  |  |  |  |
| 3 | 011707001002 | 临时设施费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.8 |  |  |  |  |
| 6 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 0.01 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税 |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险费+生育保险费 |  |  |  |
| (1) | 养老失业保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 12.5 |  |
| (2) | 基本医疗保险 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 3.7 |  |
| (3) | 工伤保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.4 |  |
| (4) | 生育保险费 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.3 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 3.7 |  |
| 1.3 | 水利建设基金 | 分部分项人工费+组织措施人工费+技术措施人工费 |  | 0.4 |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 税前工程造价 |  | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |