鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司双视角双通道安检X光机采购项目

项目编号：CG2019HGK604

目录

一、单一来源采购公告	3

（一）项目概况	3

（二）响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（三）联系方式	3

二、供应商须知	4

（一）供应商资格要求	4

（二）投标文件应包括	4

（三）评标与中标	4

三、采购人需求	7

（一）项目说明	7

（二）项目内容及要求	7

四、响应文件格式与要求	8

# 一、单一来源采购公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司双视角双通道安检X光机采购项目，单一来源供应商为中海智（北京）科技有限公司。

## （一）项目概况

1、项目名称：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司双视角双通道安检X光机采购项目

2、项目编号：CG2019HGK604

3、采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

4、控制价：195万元。

4、资金来源：不涉及

5、采购内容：

双视角双通道安检X光机2套

## （二）响应文件接收截止（开标）时间及地点

响应文件接收截止（开标）时间：2019年7月24日14：30分

开标地点： 鄂尔多斯机场管理集团有限公司综合办公楼208室

- 报名截止时间

- 请投标人通过本公告下放“我要报名”按钮进行报名，并根据提示提交报名信息。报名截止时间为2019年7月24日10：00，过时报名为无效报名。

## （四）联系方式

联系人： 司先生

联系电话： 0477-3855924

邮    箱：oaaggf@ 163.com

# 二、供应商须知

## （一）供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力;

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件;

## （二）响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个；

2、产品最终报价表；

3、报价货物详细技术参数；

4、公司对公账号。

## （三）评标与中标

一、组织磋商

鄂尔多斯机场公司采购管理部门组织成立单一来源采购小组，小组将按照以下基本程序组织谈判：

（1）公布递交响应文件投标人名称。监督人员在谈判现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

（2）谈判小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照采购文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

（3）谈判与报价

1.谈判

谈判小组对投标文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好谈判准备。

2.报价

每一个谈判轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交谈判小组。

二、评标办法与确定成交供应商

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，确定中标人。

# 三、采购人需求

## （一）项目说明

一.项目说明

1、采购内容：双视角双通道安检X光机2套

2、项目预算：195万元。

投标人投标报价包含所有设备的购置费，运输费，安装费、接口费、增值税税费，保修期内的维护维修费。

3、交货期：2019年8月31日前完成供货。

4、质保期：验收合格之日起3年。

5、付款方式：无预付款，产品验收合格后的7个工作日内支付95%的货款；剩余5%的货款作为质保金，在保修期结束后15个工作日内支付。所有货款均在中标人提供增值税专用发票后支付。

6、所有技术标准均要符合参数要求，任何一项不符合，均为无效投标。设备应能够接入鄂尔多斯机场现有分层管理系统。

7、所投产品需具有有效期内的《民航局安全检查设备使用许可证》

8、交货地点：鄂尔多斯国际机场。

9、所投产品需为2019年生产的全新正品。

10、合同签订及付款主体为：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

11、设备验收前，供应商需提供不少于5个工作日的现场设备使用培训。

二.技术参数与配置要求

| 通用技术要求 |  |
| --- | --- |
| *接入系统要求 | a、设备必须接入现有分层管理系统，实现底层原始图像格式集中存储、管理、查询、回放； b、设备必须接入现有行李传输系统，实现过机行李准确传送到开包间及行李分拣大厅； c、设备扫描枪端口(com口)必须能够与现有自助托运设备连接，实现旅客扫码自助托运行李的功能。 |
| 外观要求 | 设备外观完好，表面平整光滑、色泽均匀，无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕，金属件无锈蚀；设备表面及显示面板上的标志和字符应清晰可辨；各开关、按钮应灵活且便于操作。 |
| 图像完整性及显示要求 | 被检行李经过双视角双通道安检X光机后所形成的图像应能显示行李的整体轮廓，且应同步显示两个视角的过检图像。 |
| X射线源要求 | X射线源高压值和X射线源束流值应不大于标称值1%。 |
| 随机技术文件要求 | 应包括使用说明书和技术说明书。 |
| *通道尺寸 | ≥1450mm*800mm |
| 线分辨力典型值 | ≥38AWG |
| 穿透分辨力典型值 | ≥28AWG |
| 空间分辨力典型值 | 小于等于1.3mm |
| 穿透力典型值 | ≥38mm |
| 灰度分辨 | 应能分辨厚度为1mm-60mm、厚度差不小于1mm的铝阶梯。 |
| 有机物分辨 | 应能分辨厚度为1mm-120mm的聚甲丙烯酸甲酯，并赋予不同饱和度的橙色。 |
| 无机物分辨 | 应能分辨厚度为0.2mm-14mm的钢板，并赋予不同饱和度的蓝色。 |
| 混合物分辨 | 应能分辨厚度为1mm-60mm的铝板，并赋予不同饱和度的绿色。 |
| 等效原子序数分辨 | 应能分辨具有相同质量厚度、不同等效原子序数的三种材料样本。并且应能分辨1.5mm、2.0mm和2.5mm三种厚度钢板后面具有相同质量厚度、不同等效原子序数的三种材料样本。 |
| 带速 | (0.35-0.4)m/s |
| 单次检查剂量 | 连续运行检测10次，累积数的平均值应不大于5Gy。 |
| 泄漏射线剂量 | 设备发射X射线，在距设备任意外表面50mm处，电离式剂量仪测得的泄漏射线剂量率应小于1Gy/h。 |
| 图像比例 | 两个视角X射线图像的长宽比例应真实反映测试体的实际比例。 |
| 射线源数量 | 4个 |
| 功能要求 |  |
| 基本功能 | - 应具备操机员、管理员、维修员分级控制密码和不同的用户使用权限设置功能。 - 应具备开机输入操机员ID功能。ID号码由本机管理员以上权限者设置和通过网络设置，并可通过网络和移动存储设备导入、导出已经编辑好的ID数据。设置ID时应关联姓名、分组、权限，并可通过设置屏蔽操机员ID功能。 - 操作面板和屏幕文本信息应为图标或中文界面，并具有软件版本显示和查询功能。 - 被检行李停在射线缝时，再次启动传送带应保证其两个视角的X射线图像完整。 |
| 图像处理功能 | - 边缘增强功能:突出图像边缘，使图像轮廓更加清晰。 - 超级图像增强功能：增强显示图像局部细节，突出显示最佳穿透力和分辨力。 - 吸收力变换功能：在保持物体材料特性不变的情况下，通过循环变化各像素亮度值以突显所需物体的轮廓和层次。 - 有机物和无机物剔除功能：有机物剔除时，剔除图像中的有机物和混合物中的有机物，显示剩余物质的着色；无机物剔除时，剔除图像中的无机物和混合物中的无机物，显示剩余物质的着色。 - 图像反转功能：在保持物体材料特性不变的情况下，根据物体吸收率由高到低使图像显示由亮到暗。 - 图像放大功能：放大显示所选中区域的物体图像，任意区域无级放大应不小于4倍。 - 图像回拉功能：单机操作模式下，一键操作应能按图像生成顺序连续回调出不小于10件行李的过检图像。 |
| 图像存储功能 | - 图像存储功能：所有图像应自动存储，同时可供操机员判读后选择另行存储；图像存储溢出时应按先入先出原则有序删除存储图像；所存图像应包括设备识别号（设备ID）、操机员身份号（操机员ID）、图像生成时间。 - 图像检索功能：应能检索同一件被检行李的两个视角图像。 - 图像存储容量：应连续存储不少于25,000件行李(50,000幅)的过检图像。 - 图像存储格式：应能对图像的原始数据进行存储，图像数据应与设备ID、操机员ID数据相关联。生产厂家专用软件应能将图像的原始数据转换成标准的图像格式，并附加相关信息。 - 图像再现功能：图像的原始数据应能离线以通过生产厂家专用软件进行再现，再现图像处理功能应与设备功能相同。 - 图像存储安全功能：应保证所存储图像的安全，只有被所有权人员能删除和存储图像，并在日志文件中显示进行过删除图像的ID。 - 图像转存功能：应同时具备使用移动存储设备和网络转存图像数据的功能，只有被授权人员能转存所储存图像，并在日志文件中显示进行过转存图像的ID。 |
| 危险品图像注入（TIP）和网络TIP管理功能 | - 应具备用户可选择的危险品图像注入（TIP）功能，应能注入整包图像或单个危险品的两个视角图像供操机员判识，对判识结果的正确性给出明显的提示。通过此功能可以实现手动图像注入或按设定的规则自动注入，并支持通过网络实现集中TIP管理功能。 - 应具备管理员、维修员对TIP功能的危险品图像数据库进行更新功能，包括添加和删除图像的功能。 - 应具备操机员TIP操作结果的查询、统计、分析和导出功能。 |
| 网络通讯功能 | 应具备通用计算机网络通讯接口，并具备与其他相关系统进行信息交换、联动控制的功能。 |
| 诊断功能 | 应具备自诊断功能和通过网络实现远程诊断功能，并生成至少包括X射线源、X射线控制器、探测器板等主要功能部件运行状态的诊断报告。 |
| 危险物品辅助探测和报警功能 | 应具备对爆炸物的辅助探测和报警功能及穿不透区域的报警功能。 |
| 计时计数功能 | 应具备软件和硬件系统工作计时、射线发射计时功能。在软件更新、升级、重装、更换X射线源、X射线控制器和其他部件后，应能保存完整的系统工作计时和射线发射计时。应具备被检行李计数及复位功能，并且被检行李计数应在操作员工作界面显示。 |
| 安全性要求 |  |
| 安全性 | - 有明显的系统工作和射线发射显示装置（指示灯），系统指示灯应为绿色，射线指示灯应为红色。 - 在方便安检工作人员触及的位置装有紧急停止开关，应能在紧急情况时，立即X射线发射装置和传送系统的供电电源。紧急停止开关应为红色。 - 设备应配备电源过渡、过压保护装置。 - 设备应设有钥匙开关和二次电源启动开关。 - 在X射线防护搁置的可拆卸部件上应安装安全防护联锁装置。联锁装置断开，X射线立刻停止发射。 - 具有保护接地端子。 - 设备正常运行时，应在触发光障后发射射线。 |
| 传送装置要求 |  |
| 传送装置 | - 传送带应使用不干扰X射线的材料并由操机员手动操作控制。 - 传送带正反向运转不应跑偏，正向连续运转10min内误差不大于5mm,反向运转30s内不大于10mm。 |
| 安装数据 |  |
| 电源要求 | 220VAC（+10% 至-15%），50 ±3Hz。 |
| 结构 | - 钢架结构及钢板外壳。 - 双视角双通道安检X光机自带一节输送带；与行李系统提供的第一节输送带、第三节输送带配合使用。 |
| 其他 | a、设备必须取得《中国民用航空安全检查设备使用许可证书》。 b、设备使用验收技术检测指标必须符合《民用航空旅客行李X射线双视角安全检查设备验收内控标准》。 |
| 行李传送带 | 设备前后需各带一段行李传送带 |

# 五、响应文件格式与要求

单一来源采购响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

3、投标报价表

项目名称：

项目编号：

| 包号 | 采购内容 | 产品型号 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双视角双通道安检X光机2套 |  |  |

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

4、服务承诺（格式自定）

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材