项目名称：情报通播系统项目

项目编号：CG/JCGS-19-030-N

2019年10月29日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

(一)、项目基本情况	4

(二)、项目参数要求	4

三、供应商须知	8

（一）、供应商资格要求	9

（二）、响应文件应包括	9

（三）、评标与中标	9

四、响应文件格式与要求	12

- 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购情报通播系统，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

- （一）、项目概况

- 项目名称：情报通播系统项目

- 项目编号：CG/JCGS-19-030-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：2套甚高频电台、1套通报主机（含软件）、4台终端（含软件）等。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2019年11月8日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年11月14日中午12:00

递交响应文件截止（评标）时间：2019年11月15日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

- （四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 二、采购人需求

- (一)、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：3年。

- 交货期：3个月。

- 控制价：70万元整。

- 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税发票后10个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，质保期后支付。

- (二)、项目参数要求

- 1.依据

《中国民用航空空中交通管理规则》;

《民用航空飞行动态固定电报格式管理规定》；

《民用航空自动转报系统技术规范》

《航站自动情报服务系统标准－MH/T 4013-2002》

《国际民用航空公约-附件3 国际航空气象服务》。

- 2.范围

范围包括：系统功能、设备配置、技术要求以及稳定性。

- 3.分项说明

  - 系统功能

机场情报通播系统为向民用航空器提供机场终端区情报和航空气象信息的广播通信业务。通播由本机场空中交通管制部门发布，为本机场起降程序的组成部分）通播为连续且循环的，采用中、英两种语言。本系统对空播发的语音内容应包括通播代码、天气现象、修正海压、跑道道面、跑道视程、云底高及机场重要运行信息等参数，充分满足航班进离场获取天气及机场设施状态的需求。

  - 设备配置

机场情报通播系统配置：

    - 甚高频设备配置部分

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VHF收发信机RS-4200 | 台 | 2 | 10-50W可调，主备切换模式工作 |
| 2 | 腔体滤波器 | 个 | 1 | 118-136MHz |
| 3 | 天 线 | 根 | 2 | 一主一备 |
| 4 | 射频电缆 | 米 | 60 | 安德鲁1/2硬馈馈 |
| 5 | 电缆接头 | 个 | 6 | 安德鲁，1/2硬馈N型公头 |
| 6 | 避雷器 | 个 | 2 |  |
| 7 | 射频继电器 | 个 | 1 | 主备机切换继电器 |
| 8 | 机柜 | 个 | 1 | 1.8m*0.6m*0.8m（含PDU） |

    - 通播系统部分

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 | 通播主机，工业计算机CPU2G/MEM4G/HDD500G/LAN，PCI/ISA插槽 |
| 2 | - 显示器、键盘、鼠标 | 套 | 1 | 液晶显示器（塔台席位） |
| 3 | 通播软件 | 套 | 1 | 适合单跑道管制程序 |
| 4 | 报文接收接口板 | 块 | 2 | 电流环，转报接口 |
| 5 | 发射机接口板 | 块 | 2 | 600欧姆0db平衡式音频输出/PTT控制 |
| 6 | - 切换器 | 个 | 1 | 汇接切换通播主机的多种输入输出信号 |
| 7 | - 本地终端 | 台 | 2 | CPU:I5-9400F 内存：16G 硬盘：256+1T双硬盘 显卡：6G |
| 8 | - 遥控终端 | 台 | 2 | CPU:I5-9400F 内存：16G 硬盘：256+1T双硬盘 显卡：6G |
| 9 | - 彩色激光多功 - 能一体机 | 台 | 1 | 彩色激光多功能一体机四合一无线连接自动输 |

  - 技术要求

    - 甚高频部分

- 在本场指定ATIS频率上进行对空广播；

- 具有发射超时保护功能（PTT timeout），且可以设定为满足通播的时长要求；

- 信道发射机为模块化配置，由主备机组成，一旦主用设备故障，系统能自动切换到备用设备工作；

- 发射系统在鄂尔多斯机场空域内可以被有效收听；

- 提供收发信息的专用录音接口；

- 能够接入语音通信系统（VCS）进行使用，供紧急情况下人工播报。

    - 通播主机部分

      - 软件功能

- 通播内容应当仅限本场的情报；

- 自动接收解析本场METAR和SPECI气象报，并判断有效性；

- 提供报文超时告警功能；

- 重要的飞行情报以及特殊指令，可由用户任意设定和输入；

- 自动生成通播报文及其对应的话音信息，不需要人工录音；

- 话音采用中英文两种语言交替循环播出；

- 话音清晰、可识别

- 报文播出前可供预览；

- 可控制PTT的接通和断开，并能预设通播循环间隔；

- 记录系统状态，可随时查看日志；

- 人机界面友好，适合管制业务流程；

- 软件具有适应性和可扩展性，便于后续连接其它系统（PDC/D-ATIS、CDM等）。

表格2：主要通播内容

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 机场名称 |
| 2 | 发布时间 |
| 3 | 通播号 |
| 4 | 使用跑道 |
| 5 | 进近方式 |
| 6 | 跑道道面情况 |
| 7 | 地面风向和风速、风切变 |
| 8 | 能见度 |
| 9 | 跑道视程 |
| 10 | 天气现象 |
| 11 | 云和云底高 |
| 12 | 温度 |
| 13 | 露点 |
| 14 | 修正海压 |
| 15 | 趋势天气 |
| 16 | 本场管制的其它指令 |

- 3.2硬件

- 主机为19英寸工业计算机，可上标准机柜安装；

- 兼容国内使用的大多数品牌的语音电台，提供兼容的语音及PTT输出接口；

- 控制发射机PTT，在循环播出间隙和停播时关闭甚高频载波输出，间隔可由软件设定，不可常发；

- 计算机音频输出和PTT控制与发射机之间的链路应有隔离装置，计算机与发射机不可共地，且隔离装置必须内置；

- 切换器应为一键控制切换形式，且外壳符合19英寸标准，与主机安装在同一机柜。

  - 稳定性

- 系统在中国民航空管系统机场有运行3年以上的部署实例；

- 具有365x24小时的连续运行能力，平均无故障时间大于3000小时，使用寿命大于15年；

- 3.冗余设备和线路可在发生故障时通过切换器实现自动或一键切换，不可临时插拔线路，恢复时间小于15分钟。纠错维修的平均修理时间（MTTR）时间小于10分钟。

- 三、供应商须知

- （一）、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近2年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、其他产品质量保证等佐证材料。

7、招标文件响应程度。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- （三）、评标与中标

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、质保期、服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重70%

不含税最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×70%×100。

2.商务及技术权重30%

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 质量保证期（10分） | 满足最低保证要求得2分，每延长半年加2分，本项最多得10分。 |
| 售后服务体系及承诺（5分） | 1、有详细、周到的服务方案及响应机制；（5分） 2、服务方案较详细，有响应机制；（3分） 3、缺项0分。 |
| 投标产品的技术参数响应程度（5分） | 1.投标的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数全部或部分优于招标文件要求。（5分） 2.投标的技术参数响应招标文件要求，重要技术参数满足招标文件要求。（3分） |
| 投标产品的整体质量状况等（10分） | 投标产品整体质量状况，包括选用材料、部件配置与技术水平等。 优秀,6-10分； 良，3-5分； 一般,0-2分。 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、企业资格等级证书

- 6、人员技术职称证书及工作业绩

- 7、企业资信证明

- 8、业绩证明材料

- 1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

服务承诺（格式自定）

企业资格等级证书

人员技术职称证书及工作业绩

企业资信证明

业绩证明材