项目名称：程序管制模拟机采购及硬件更新项目

项目编号：CG/JCGS-19-031-N

2019年10月29日

目录

一、竞争性磋商公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

(一)、项目基本情况	4

(二)、项目参数要求	4

(三)、项目概况与招标范围	7

三、供应商须知	37

（一）、供应商资格要求	37

（二）、响应文件应包括	37

（三）、评标与中标	37

四、响应文件格式与要求	40

- 一、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式采购程序管制模拟机采购及硬件更新项目，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

- （一）、项目概况

- 项目名称：程序管制模拟机采购及硬件更新项目

- 项目编号：CG/JCGS-19-031-N

- 采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：新购2台程序管制模拟机，更新2台程序模拟机。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2019年12月2日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- (三)、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年12月5日中午12:00

递交响应文件截止（评标）时间：2019年12月6日上午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

(四)、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 二、采购人需求

(一)、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 质保期：3年。

- 交货期：3个月。

- 项目预算：60万元。

- 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额增值税发票后10个工作日内支付95%货款，剩余5%质保金，质保期后支付。

(二)、项目参数要求

- 1.总体要求

包含2套程序管制模拟机部分硬件升级和安装集成，重新规划程序管制模拟机布局，并负责设备安装集成与调试。

硬件设备符合程序管制模拟机系统运行要求；负责程序模拟机升级设备的供货、集成安装和调试。

- 2.主要内容和技术指标

现有程序模拟机由服务器、教员席位、管制员席位和模拟机长席位组成，对以下席位的意见设备进行升级，设备参数如下：

| 席位名称 | 设备名称 | 设备 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器主机 | 2 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
| 教员席位 | 席位主机 | 1 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 语音盒 | 1 | 台 | 支持手持话筒、脚踏开关、通话耳机、话柄和通用耳麦接口。 |
| 管制员席位 | 席位主机 | 4 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 语音盒 | 2 | 个 | 支持手持话筒、脚踏开关、通话耳机、话柄和通用耳麦接口。 |
| 模拟机长席位 | 席位主机 | 2 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 语音盒 | 2 | 台 | 支持手持话筒、脚踏开关、通话耳机、话柄和通用耳麦接口。 |
| 配件和其它 | 配件和其它 | 1 | 套 | 符合设别改造和设备集成安装调试的需要。 |

- 3.系统集成

1)、卖方应负责现场场地测量，并提供如下相关安装技术资料（但不仅限于）：

对机房基础及环境的要求；

必须具备系统详细的位置安装部署尺寸图；

供电要求；

有关系统集成的其他要求和建议；

2)、卖方应负责对系统进行系统集成与调试：

卖方负责运输设备到指定地点，运输产生的费用由卖方承担；

卖方负责设备集成安装，集成安装产生的费用由卖方承担；

卖方负责系统安装调试，安装调试产生的费用由卖方承担；

3）、卖方应负责对现有程序管制模拟机系统进行整体重新规划：

卖方负责现有设备重新规划集成安装，集成安装产生的费用由卖方承担；

卖方负责现有系统重新安装调试，安装调试产生的费用由卖方承担。

4.培训

培训包括现场培训。

卖方在现场系统集成及调试中提供系统维护和操作培训。培训内容包括：

系统配置的详细说明；

系统设备运行参数说明。

5.交付

1）、交货地点：

2）、交货期：合同生效后3个月内完成现场系统集成、调试及验收。

- 6.验收

验收采用现场验收方式，现场验收主要包括：参数测试、功能测试和考机实验。

如下条件满足标志现场验收成功：

- 现场测试大纲成功完成；

- 所有资料齐全；

- 所有备件齐全，且上机检测正常；

- 考机实验成功。

- 7.售后服务

1)、设备保修期

（1）设备从现场验收合格之日起，保修期为三年。（人为因素、接地不良、雷击、供电质量不良和接入信号标准超过允许范围等原因导致设备损坏除外）。

（2）在保修期间，免费提供现场硬件保修、软件维护。

（3）长期提供技术支持和服务。

（4）保修期满后，因产品本身质量问题导致的故障，厂家负责免费维修。

（5）保修期满后，厂家免费提供技术支持以及设备维修服务，且只收取备件成本费。

（6）服务器、计算机设备等部件停产后，厂家需提供替代产品型号和软件支持。

2)、售后服务响应时间

（1）支持7*24小时服务；

（2）故障响应时间：3小时

（3）备件供应方式：不超出市场平均价的10%，保证10年内提供备品备件。

(三)、项目概况与招标范围

2套程序管制模拟机的采购，共包括： 2个管制席位、1个教员席位、1个数据准备席位、2个机长席位等硬件设备；安装服务端软件系统、席位软件系统、模拟语音通信子系统、训练及数据管理系统等；重新规划现有程序管制模拟机布局，并负责新旧设备联调，实现新旧设备的联合运用；录入10套机场模型。

- 概述

- 1、总体概况

本项目是鄂尔多斯机场程序管制模拟机扩充工程。主要建设内容包括：新建2套程序管制模拟系统的硬件和功能软件，并负责重新规划现有程序模拟机布局，并负责新旧设备联调，实现新旧设备的联合运行。

- 2、总体要求

（1）飞行性能模拟仿真度，与实际飞行中的性能一致；

（2）机长席位操作方便，能够快速实现所需功能；

（3）教员席位编制练习快捷，能够在练习中对训练科目进行干预；

（4）能够保存训练内容并导出存储，可以通过普通视频播放软件回放；

（5）系统能够对通话进行记录并与视频同步回放，导出的视频中须有声音同步回放；

（6）系统能够记录各席位管制员的指令操作和工作负荷；

（6）系统需要与现有程序模拟机联合运行，重新规划现有程序管制模拟机布局，并负责新旧设备联调。

（7）程序模拟机中实施管制的标准和依据必须符合实际程序管制间隔的复杂性，具有程序管制方案说明。

（8）受训管制员席位操作台符合管制指挥应用规格；

（9）须具备系统容量、席位数量的扩充及升级的能力；

（10）须具备数据库和软件更新、增强的能力；

（11）须具有可靠性，达到技术指标要求。

- 主要技术指标和功能要求

1、技术指标

（1）系统技术要求

系统响应时间

整个系统终端设备启动时间不大于3 分钟；

终端软件启动时间不大于2 分钟；

系统练习计划加载时间不大于1分钟。

系统可靠性

系统内所有硬件设备平均无故障运行时间应不小于1000小时，初始无故障运行时间应不小于2000小时。

系统整体运行故障率小于0.3次/百小时。

系统安全性

系统服务器应设置访问权限密码；

系统应安装杀毒软件，可定期进行升级更新。

系统备份及还原

系统应具备数据库定期备份功能；

系统应具备操作系统、软件及数据还原（恢复）功能。

（2）系统处理能力

数据处理能力

模拟工作区域能力不小于1000公里×2000公里；

计时精度误差不大于0.01秒，显示给模拟管制员和模拟飞行员数据的时间误差不大于1秒

系统坐标精度误差不大于0.1″（经纬度）；

航空器方位精度误差不大于0.5度；

模拟航向精度误差不大于0.5度；

航空器性能库可以支持超过30种机型，并提供至少10种典型机型性能数据；

至少支持2000个飞行计划；

至少支持800个练习计划；

快速随机生成100架航空器的交通流时间小于30秒；

交通运动仿真计算提供不小于10倍速的快速仿真能力；

至少支持100个标准进离场程序；

至少支持1000个航路点；

至少支持100条航线数量；

至少支持100条标准航路；

交通运动仿真计算训练的解算能力至少支持10组同时练习；

系统运行控制的控制能力至少支持10组同时练习。

练习计划的能力

每个练习计划至少支持500条飞行计划；

每个练习计划中至少支持3种以上天气现象变化；

每组练习支持的模拟管制员数量不少于2个；

每组练习支持的模拟飞行员数量不少于2个；

每个模拟飞行员可同时控制的航空器数不少于20架；

系统可同时激活的航空器数量不少于200架

（3）网络性能指标

系统运行在允许最大处理能力条件下的指令响应时间不大于0.5秒；

系统网络中的各终端的连接速率不小于100M bps。

（4）界面设计要求

界面及交互功能与主要实际管制岗位运行系统一致，满足管制培训需求。

设计遵循下列标准

《空管雷达及管制中心设施间协调移交数据规范》（MH/T 4008）；

《飞行进程单》（MH/T 4011）；

《空中交通管制雷达标牌》（MH/T 4012）；

《空中交通管制自动化系统最低安全高度告警及短期飞行冲突告警功能》（MH/T 4022）。

（5）模拟通信模块性能指标

模拟频率范围符合民用航空甚高频频率分配规定；

支持12路以上同时模拟通信；

模拟通信系统话音信号清晰、连续；

模拟通信界面及交互功能参照实际管制岗位运行的主用系统，满足机场管制培训需求。

（6）环境适应性和设备要求

人机环境

各席位工作台的设计应符合人机工程学要求，结实牢固，美观大方且方便实用。

工作环境

系统应保证在以下条件能正常运行：

温度：5℃～30℃，温度变化率小于10℃/h，湿度不大于 95％，且不结露。

大气压力：86kPa～106kPa。

电源：电压220V ±30V；频率50Hz ±10Hz。

设备要求

各类系统接口的接插件均采用商用货架产品且通过中国强制性认证。

设备机架和机柜内的电气布局应合理且便于调整和维护，机架和机柜内应有接地装置以保证人身和设备安全，每台套设备拥有独立的电源控制。

设备机架和机柜应设置安装支架，设备各组件的设计应使得组件在插入时保持平滑、良好的接触，部件把手及锁具应设置在方便使用和维护的位置。

设备机架和机柜各部件连线应排列有序，便于测试和维护。

设备机架和机柜必须易于固定、表面平整、无疤痕，材质防氧化、抗磨损且无害。

2、系统功能

程序管制模拟机系统由五个功能模块组成，包括：数据准备与分析模块、系统运行控制模块、模拟管制模块、模拟飞行模块、和模拟通信模块。

各模块主要功能如下：

数据准备与分析模块用于编制模拟训练练习、对模拟训练情况记录与分析，为拟进行的管制模拟训练提供前提条件和基础，并对因为那过程的训练进行综合评估。

系统运行控制模块用于训练分组和训练进程的管理与控制，以及模拟练习运行数据记录的输出与再现等，以提高模拟训练的效率，更好地实现训练目标和计划。

模拟管制模块主要包括管制自动化系统或者综合信息显示等，为管制员提供尽可能逼真的训练环境。

模拟飞行模块主要用于模拟对航空器和车辆活动的控制，实现对管制范围内活动目标接近真实、灵活和简便的操作，满足模拟管制培训对于管制员与航空器、车辆交互的要求。

模拟通信模块主要用于模拟地空通信和平面通信及其管控，满足模拟管制培训对于通信的各种要求。

（1）数据准备与分析模块

1）编辑与管理基础场景

支持航空器机型和性能数据编辑；

支持区域数据编辑，编辑对象包括：空域、机场、跑道、导航台和位置点、航路与航线、QNH区域、禁区、危险区、限制区、放油区、区域管制区、终端管制区、管制扇区、雷达引导区及其最低引导高度、塔台管制范围、雷达盲区、地理盲区、仪表着陆系统、标准离场程序、标准进场程序、标准进近程序、复飞程序、等待程序、障碍物和特殊等。

支持空域数据编辑过程的图形化操作，且具有记录操作工具、地图操作工具和其他操作工具等；

可以方便直观的参照机场/空域图片来对数据进行编辑，可对地图进行缩放、平移、框选、全屏等操作，可直接在地图上添加固定点；

2）编辑与管理飞行计划

支持飞行计划的编辑；

支持在指定机场的本场VFR/IFR训练飞行计划类别的设置；

支持在指定机场的起飞、着陆飞行计划类别的设置；

支持终端区内飞越航空器飞行计划类别的设置；

支持练习开始时已经在空中的进、离场航空器的飞行计划类别设置；

支持从指定点或时间加入特定程序直至航空器着陆的飞行计划类别的设置；

支持航路飞行的各种飞行计划类别的设置；

支持各种航路飞行活动进入终端区条件的设置；

支持有意设置飞行高度误差超标的飞行计划，用于高度表设置差错的核实与处理训练；

支持有意设置飞行速度误差超标的飞行计划，用于对航空器巡航速度的掌握与检查训练；

支持有意设置航空器偏离计划路线的飞行计划，用于对航空器遵守飞行计划情况的掌握与处理训练；

支持EXCEL等格式导入和导出飞行计划库，并对于导入数据进行合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

支持飞行计划打印。

3）编辑与管理气象信息

气象信息的编辑，编辑对象包括：有关机场地面风速和风向、气温和露点温度、相对湿度、修正海平面气压或场压、云量和云高、能见度和跑道视程及重要天气现象等

动态气象信息的编辑对象包括：有关机场及空域内风和重要天气现象及其表现特征等；

4）编辑与管理练习计划

支持设定练习计划名称

支持单机场练习计划、管制区内多机场练习计划、多管制区联合练习计划等练习计划的类型设置；

支持设定模拟管制员席位和模拟飞行员席位的分配、对应关系和数量关系，并在练习分组时可调；

支持设定练习的开始时间和各飞行计划的启动时刻；可以根据航路、航线或者导航台以及目的地和程序等为线索打开飞行计划窗口调用相关飞行计划；

支持设定练习过程中的气象信息；

支持设定限制空域的状态；

支持设定可修改其条件的限制空域状态；

支持航班偏置功能，操作要简单，并能选择偏置距离。

支持设定使用跑道；

支持根据设定的参数，如时间、出现的航路点及相应比例、航空器数量、尾流和飞行计划类别等条件，自动生成满足条件的练习计划；

支持练习计划中航空器参数设置；

支持以进离场程序为基础编辑航班计划；

支持应答机编码的自动分配和手动修改；

在编辑练习计划时，一个练习计划不能重复调用同一个飞行计划；

在编辑练习计划时，允许对被选中的飞行计划做出修改；

当在某飞行计划内修改某航班的相关信息时，此修改只对本计划有效，不会影响航班信息库内的航班数据。

支持设置练习计划中飞行计划的航行情报状态；

支持练习计划库以EXCEL等格式导出和导入，并对于导入数据进行合理性自动检查，显示未通过合理性检查的项目与要素；

支持练习计划在编辑过程中及完成编辑后在教员席进行预演，预演可按指定条件，如速度、时间段等运行，预演中每架航空器均可执行管制指令；

支持调用已完成练习计划某一选定时间的数据生成新的练习计划；

支持对练习计划中选定的天气条件进行修改，并可设定其随时间变化；

支持预先或在线编辑练习脚本，练习脚本可以在规定的时刻显示给模拟飞行员；

支持在练习计划编辑界面打印本练习中设定的飞行计划进程单打印；

支持练习计划打印。

5）编辑与管理环境计划

创建、复制、修改、删除空域气象计划、机场气象计划、静态场景计划；

空域气象计划包括：大气温度、中高层风。

机场气象计划包括：跑道风速、跑道风向、跑道云况信息、标准场压、修正海压、露点温度、降水、水平能见度、跑道视程、相对湿度、垂直能见度等。

6）进程单打印

支持创建进程单模板

支持根据练习计划自动生成进程单，格式符合有关飞行进程单的要求；

支持进程单批量和单独打印；

（2）系统运行控制模块

1）分组管理

从练习数据库中选定练习计划，设置和启动练习计划分组；

支持指定练习的模拟管制员和模拟飞行员席位的灵活对应关系；

支持自动安排飞行计划与模拟飞行员的初始对应关系；

支持手工安排飞行计划与模拟飞行员的初始对应关系；

可以在一个练习中指定多管制席位间的移交关系；

根据练习中模拟管制员席位和模拟飞行员席位的分组，自动分配语音频率。

2）运行状态显示

显示各终端设备的网络连接状态；

显示各终端设备及软件的运行状态；

显示系统和练习计划的运行状态；

3）运行控制

支持全系统设备开、关机和重启；

支持远程控制开启和关闭系统中的某个终端软件或者全部终端软件；

支持飞行冲突告警条件的设置；

支持其他告警条件的设置；

支持查看选择练习计划；

支持各分组统一加载相同练习计划，或者分别加载不同练习计划；

支持设置一、二次雷达航迹的显示条件；

支持设置其他形式航迹的显示条件；

支持监控各组练习进度，进行统一或者单独管理，包括：开始、暂停、恢复、调速和结束练习；

支持实时查看各练习计划分组及其训练的界面；

支持发送即时文字信息至训练席位；

4）飞行活动运行仿真

能够依据预先设定的练习计划和初始参数，接收和处理练习控制信息、运动目标控制指令，考虑空中风对航空器运动速度和方向的影响，对航空器进行运行仿真运算，实时生成模拟雷达航迹和飞行情报，并将这些数据信息通过网络分发至相应席位；

支持接收管制运行系统真实数据，生成练习计划和初始参数进行仿真运算；

支持航空器的各种控制及运动仿真，能够根据既有航空器的飞行计划，通过三维空间飞行计算模型计算出其飞行计划航迹并推算出航空器经过每个功能扇区边界点的时间，计算上升、下降、改变航向、切入或飞出设定航径、盘旋、等待和直飞某点、沿指定DME 弧飞行、加入空中等待、执行仪表进离场、进近程序、复飞程序等等各种运动及其合理组合的航迹；系统支持地面运行航空器的开车、推出、滑行、起飞等管制指令计算及实现；支持多种进近方式包括目视进近、NDB进近、VOR进近、ILS进近、起落航线飞行等；支持PBN程序飞行。

具备对各型航空器性能全面的高仿真度，默认的航空器上升下降率、飞行速度和航向及其变化特性应与机型的真实常用数据接近；航空器的最大速度、正常速度、最小光洁速度、正常进近与最小进近速度、最大上升下降率和最大转弯坡度真实；系统能较好地模拟出航空器在不同高度、不同飞行阶段、不同荷载和不同天气条件下的常规和非常规飞行动作与机动动作等的情形和特性；

支持航空器的状态参数在性能允许范围内，基于常见值随机波动的各种控制及运动仿真；

支持或兼容模拟飞行员对受控航空器进行的所有基本操作的仿真；

支持或兼容模拟飞行员对受控航空器进行的所有其他操作的仿真；

支持模拟非常规情况下的航空器性能仿真。

支持气象信息根据练习中气象环境设置，平滑改变。

系统中实施管制的标准和依据必须符合实际程序管制间隔的复杂性，具有程序管制规则方案说明。

5）练习运行记录回放

支持练习过程中练习记录的视频回放；

支持练习过程中练习记录的音频回放；

支持选择指定分组的练习记录，并进行该记录回放；

支持按指定时间开始回放视频练习记录；

视频练习记录回放过程支持正常、快进、快退、暂 停、继续和停止等控制；

支持按指定时间段回放视频练习记录和选择开始 回放时刻，可以进行回放时刻的跳变；

支持在练习中，教员设置时间标签，在回放视频及音频记录时，时间轴上有相应显示，便于教员查找；

支持视频与音频回放的同步。

6）练习信息记录

支持模拟管制员和教员登录系统的功能，并按照登录的信息记录相关练习数据；

支持教员特权操作记录；

练习信息记录内容包括练习的时间、模拟机的机位、模拟管制员、教员、模拟飞行员和分组情况等信息以及练习过程中的数据、视频及音频等；

支持指定分组记录，实现雷达视频、各辅助信息和语音通信的同步记录；

支持语音通信单独记录；

支持记录的视频和音频的记录格式转换、编辑及输出，实现在常用的操作系统中播放；

系统自动保存每个席位可配属数量的练习的运行数据记录；

系统支持每个席位的单独回放和所有席位的统一回放；

系统回放支持所选航班飞行航迹的整体显示及分析。

7）教员超控

支持动态添加外部环境特情；

支持动态添加管制设备特情，包括自动化系统失效及恢复和语音通信系统的失效及恢复等；

支持动态添加飞行计划，单独或批量修改某一席位或者所有席位练习计划中的航空器呼号和出现时间，单独或批量修改某一席位或者所有席位雷达屏幕上某架航空器的位置；

支持向模拟飞行员发送即时文字信息，并伴随视频或者音频信号提示；

支持动态改变气象信息，包括风向、风速、温度、QNH/QFE值和能见度等；

支持动态干预各类空域内影响条件的演变，包括限制的变化以及雷雨移动方向和移动速度变化等。

在练习开始后可调整某航班或多个航班的出现时间、位置；

在练习开始后，教员可暂停离港航空器的自动起飞。此时离港航空器应在模拟飞行员席位有相应提示，并可由模拟飞行员手动操作起飞。当教员恢复离港航空器自动起飞时，离港航空器自动按练习顺序和间隔自动起飞，并在模拟飞行员席位有相应提示。

在练习开始后，教员可设置某时刻后的离港航空器推迟起飞。

8）练习数据统计与分析

支持统计完成练习的总时间；

支持统计练习中的指令发送时刻及时长，并以时间轴的形式显示；

支持统计指定时段的通话次数及管制频率的占用率；

支持统计练习中指令操作时刻及时长，并以时间轴的形式显示；

支持将2)和3)在同一时间轴上显示；

支持统计航空器高度、航向和速度改变的次数；

支持统计航空器间小于安全间隔的次数、时长及其状态；

支持统计航空器近地告警次数、时长及其状态；

支持统计航空器进入限制性空域次数和时长；

支持统计航空器在本管制区飞行里程和时间，包括对单架航空器、所有航空器和某航空公司所有航空器的统计；

支持统计对移交航空器的移交操作次数及占需要移交航空器的比例；

支持统计航空器延误情况；

支持统计建立航向道的航空器数量及占需要建立的比例；

支持以表格或者文本形式输出统计数据；

支持对于登录的记录进行统计、分析和输出，并加载登录信息。

9）与现有程序管制模拟机训练系统接口

能够实现与现有程序管制模拟机互联的功能，实现4组程序管制模模拟联合训练；

（3）模拟管制模块

1）管制工作环境及飞行态势显示与操作

提供与程序管制工作环境近似的操作台布局，并提供相关的管制工具与条件；

支持用户选定视频图元素的显示，视频图元素包括：各机场及各直升机机场，导航台和位置点及其名称，航路中心线或者航路两侧边线和航线，空中走廊两侧边线，终端区、管制区、管制扇区、禁区、限制区、雷达盲区和特殊区域边界线，雷达引导区指示标记及最低引导高度，塔台管制范围指示标记，跑道，跑道中心延长线及刻度标识，地图校准指示器，距离环，方位刻度，障碍物和特殊地标等图形与信息，以及其他必要的电子地图信息等；

支持真/磁方位显示切换；

支持视频图的操作，包括：更改视频图显示的图形与信息、更改视频图的中心位置、更改显示范围、选择视频图选项和选择距离环及更改其设置（可按公里或海里为单位选择距离环的显示）；

支持各种预警、告警提示功能，满足《空中交通管制自动化系统最低安全高度告警及短期飞行冲突告警功能》（MH/T4022-2006）标准要求。包括：短期冲突告警、中期冲突告警、近地告警、偏航告警、偏离许可高度告警、危险区及限制区告警、特殊应答机编码告警和应答机编码重复告警等，在提示的同时在触发告警的雷达标牌、电子进程单、飞行计划窗口上显示；

支持向模拟管制员提供声音和视频告警，提供声音告警的开关，在告警发生时人工关闭声音告警；

支持在发出告警声音时人工关闭声音告警一次；

支持航空器航迹的显示，航迹显示符合《空中交通管制雷达标牌》MH/T4012关于航迹的要求；

支持显示航空器标准进、离场航线的航迹线等；

支持显示航空器计划航迹和已飞航迹线功能，包括计划航迹、空中航空器已飞航迹线和所有航空器已飞航迹线的显示，能够突出显示选定航空器的计划航迹和已飞航迹线，并且在已飞航迹上鼠标点击的位置能显示出航空器飞经该点的时刻与高度；

支持其他监视方式航空器航迹的显示；

支持航空器航迹的五边垂直剖面监视；

支持雷达航迹的操作与处理，包括：选择航空器尾迹的有无和选择飞行预计矢量线的有无及时间长短等；

支持雷达航迹的基本操作与处理，包括：选择一次雷达航迹、选择二次雷达航迹和选择其他监视传感设备航迹等；

支持其他监视方式航空器航迹的操作与处理；

支持航空器标牌的显示，标牌显示内容可选并符合《空中交通管制雷达标牌》MH/T 4012的要求；

支持航空器缩小垂直间隔（RVSM）运行的标牌显示与相关操作；

支持标牌与标牌信息的选择、设置与移动，包括全标牌和简标牌的选择、标牌的字体设置、标牌显示方向的手动调整以及选择标牌自动避让等；

支持标牌与标牌信息的设置、选择、查询与添加，包括标牌显示信息的设置、标牌显示信息的选择、飞行计划查询以及输入文字做相应的自由文本标记等；

支持标明航空器与管制席位关系的航迹和标牌的不同显示形式（如颜色等）；

支持多种模式的方位距离测量并显示当前量程，包括：运动目标与运动目标之间、运动目标与静止目标之间以及静止目标与静止目标之间的方位距离等，并支持运动目标间方位距离持续自动测量；

可人工干预输入临时航线，能计算可视背景地图范围内的经纬度；

支持航空器的飞行数据在激活或挂起等状态下电子进程单的显示及操作；

支持航空器的移交与接收操作，管制扇区之间的飞行计划手动或者自动移交和接收，可使用鼠标点击雷达标牌、电子进程单或键盘快捷键方式实现；

支持实现已定义管制扇区的在线开设和合并，并在开设和合并操作后实现飞行计划、电子进程单和雷达标牌的自动移交操作；

支持目标过滤设置，包括：地理位置过滤、扇区过滤、高度过滤、应答机编码过滤和航空器识别标志过滤等；

支持在线实现视频图上绘制、添加图形、文字和符号，包括：矩形、扇形、折线、多边形、圆、文字和符号等；

支持显示雷达盲区内航空器列表；

支持航空器方位识别（DF）线的显示；

支持状态数据的显示，状态数据包括：练习运行时间、系统状态、检测的告警类型和系统备注信息；

支持模拟雷达或自动化系统降级和失效的情形，能分别显示二次雷达的A模式、不具备编码子号转换的二次雷达C模式等状态的位置标识符和标牌或者一次雷达的位置标识符等；

具备模拟应急系统的功能，以实现由主用系统转换到应急系统下工作情形的模拟训练；

系统应能够显示航空器的高度误差超标的情形；

支持显示范围可调的雷达辅助窗口；

支持雷达辅助窗口设置及拖动；

支持可以用于观察航空器最后进近时航向道与下滑道建立情况的监视窗口，并且可以根据需要调整显示范围；

支持模拟管制员席位的回放功能，包括设置回放开始时间和结束时间以及调整回放速度等；

支持模拟管制员席位的登录功能，相关的信息记录在练习数据记录中；

支持模拟管制员席位的冻结和解除冻结训练组功能；

支持模拟管制员席位的退出系统命令功能；

当模拟管制员有误操作时，自动显示出错信息，模拟管制员确认了所有出错信息后，窗口自动关闭；

支持根据用户定义打印纸质进程单，进程单格式符合《飞行进程单》（MH/T4011）标准的要求；

支持用户使用塔台电子进程单；

支持打开联机帮助文件；

显示给模拟管制员的飞行态势与显示给模拟飞行员的飞行态势基本一致，误差不大于1秒。

2）辅助信息显示

支持飞行计划显示和输出功能；

以合适的方式向模拟管制员显示因教员在练习中手动添加、修改和删除飞行计划而产生的变化；

支持时间的显示；

支持日期的显示；

支持相关数据和气象数据的数字和图形形式显示，包括：当前使用跑道、进近方式、风向、风速、温度、露点、湿度、能见度、跑道视程（RVR）、气压(QNH/QFE)和云底高等；

支持相关数据和气象雷达数字和图形显示，包括：通播代码，以雷达为背景分级显示浓积云、积雨云的位置和范围等。

（4）模拟飞行员模块

1）飞行态势及动态信息显示与操作

支持空域信息元素的显示，包括：跑道、跑道延长线及距离标记、导航台或位置报告点、等待航线、航路、航线、空中走廊、标准进离场程序、仪表进近程序、管制区及扇区、禁区、限制区、方位刻度和距离环等；

支持空域信息显示元素管理的操作；

支持航空器位置标识符和标牌显示，显示内容包括：指示航空器当前位置的标识符、标牌连杆、航空器识别标志、当前高度、当前速度、当前航向、机型、目的机场、告警标记和移交信息等；

支持航空器标牌的一般操作；

支持航空器缩小垂直间隔（RVSM）标牌显示与相关操作；

支持练习信息界面的显示，包括：练习计划的名称与时间和状态框、航空器基本信息列表、当前激活航空器的信息列表、系统报告列表、命令执行状态列表、新报告编辑框、飞行计划列表、系统状态列表、背景航空器列表、取消航空器列表和命令输入对话框等；

支持模拟飞行员视频图切换，能在空域信息显示界面与练习信息显示界面间进行快捷切换；

支持练习信息显示界面管理的操作；

支持模拟飞行员冻结与解冻训练组的操作；

支持航空器飞行的动态显示；

支持激活航空器基本信息列表中的某一航空器；

支持航空器到达指定点的预计到达时间显示；

支持在指定时刻航空器能到达的高度显示；

支持航空器当前的马赫数显示；

支持航空器的续航时间的查询与显示；

支持航空器的当前经纬度位置的显示；

支持打开联机帮助文件；

显示给模拟飞行员的飞行态势与显示给模拟管制员的飞行态势基本一致，误差不大于1秒。

2）飞行计划信息显示

显示飞行计划信息包括受模拟飞行员控制的飞行计划和非受控的飞行计划，支持飞行计划列表的分类显示；

飞行计划包含航班号、计划离港时间或者计划到港时间、航班当前状态、航班请求提示报告和告警信息提示等；

支持飞行计划信息分类排序功能。

3）航空器控制操作

支持模拟飞行员对指定管制范围内航空器提供灵活、简便的交互操作，采用键盘输入、快捷键输入和鼠标操作；

支持对受控航空器飞行高度的操作，可实现使航空器上升或下降到目标高度的操作，也可实现航空器上升或下降一定高度值的操作；

支持对受控航空器“保持当前高度”的操作；

支持对受控航空器飞行高度误差超标的操作；

支持对受控航空器指定上升和下降率的操作，并支持在公制和英制两种标准中转换；

支持对受控航空器上升、下降率和目标高度指令的组合操作；

支持对受控航空器速度的操作，可实现航空器按照指定速度飞行和速度增加或者减少一定值的操作；

支持对受控航空器保持某一飞行阶段的默认标准速度的操作；

支持对受控航空器“保持当前速度”的操作；

支持对受控航空器航向的操作，包括飞一个指定目标航向或者飞向一个具体的位置点，在飞一个指定航向时航空器就近转到目标航向且保持该航向，在飞向一个具体的位置点时由航空器当时的位置和速度决定飞行航向且通过位置点前后将保持已确定的航向直至收到进一步的改变航向指令；

支持对受控航空器向指定导航台归航的操作；

支持对受控航空器左转和右转操作，包括左转或者右转转向一个具体航向、转一个具体的角度、左转或者右转向指定导航台归航、左转或者右转盘旋和停止左转及右转的操作；

支持对受控航空器左转或者右转360°的操作；

支持对航向正在发生变化的航空器“停止转向并保持当前航向”的操作；

支持对受控航空器转弯率和转弯坡度的操作；

支持对受控航空器转向和转弯坡度的组合操作；

支持对受控航空器在离开标准离场航线后重新加入标准离场航线的操作；

支持对受控航空器执行标准进场程序的操作；

支持对受控航空器按指定的标准进场程序飞行并建立航向道的操作；

支持对受控航空器按指定的仪表进近程序进近并着陆的操作；

支持对符合条件的受控航空器自动建立仪表着陆系统的操作；

支持在设备信号范围内合适的受控航空器建立航向道和下滑道的简易化操作；

支持在设备信号范围内受控航空器建立航向道和下滑道的标准化操作；

支持受控航空器建立默认跑道仪表着陆系统的操作；

支持对受控航空器执行“建立航向道”与“可以ILS 进近”两个指令的差异化操作；

支持对受控航空器建立航向道后调整速度的操作；

支持对受控航空器建立航向道后向下调整高度的操作；

支持对受控航空器建立航向道和下滑道后小幅度调整速度的操作；

支持对受控航空器加入三边的操作；

支持对受控航空器自动建立盲降的操作；

支持对受控离场航空器起飞的常规操作；

支持对受控离场航空器起飞后按规定条件离场的操作，起飞后航空器的离场方式包括：沿计划的标准离场程序上升至移交高度、沿计划的标准离场程序按时间条件上升至指定高度保持然后再上升至移交高度、沿指定航向按时间条件上升至指定高度保持然后再上升至移交高度、起飞后按时间条件飞向指定点的指定高度保持然后再上升至移交高度；

支持在起飞前临时修改受控航空器飞行航径的操作；

支持受控航空器按照一个或多个指定点划定的航径飞行的操作，并显示到达这些点的时间；

为模拟RNAV运行，需在模拟飞行员席位增加RNAV程序的快捷命令。支持模拟飞行员输入“点+RNAV程序”的命令，实现过点后飞某RNAV程序的操作。

支持通过键盘或者鼠标选择航图上任意点将受控航空器飞行航径修改为经一个或者多个增加的地理点组成新航径的操作，并显示到达这些点的时间；

支持将受控航空器飞行航径修改为经一个或者多个指定点至一个或者多个 VOR径向线或DME弧或者这些点、线和弧的合理组合形成新航径的操作；

支持对受控航空器离场飞行计划和离场程序修改的操作；

支持对受控航空器进入和退出等待的操作，并能够显示等待航空器的信息；

支持对受控航空器采用和取消侧向偏置飞行的操作，并可以调整相关飞行参数；

支持对受控航空器切入和飞出VOR径向线的操作；

支持对受控航空器加入和飞离DME弧的操作；

支持对受控进近着陆航空器复飞的操作，并设置航空器标准复飞或中断进近程序的快捷键；

支持对受控航空器应答机的基本操作，包括：修改应答机编码、关闭应答机和设置特定的应答机指示等；

支持对受控航空器应答机的其他操作，包括：改变应答模式、调出特定的应答机编码和使用航空器特殊位置识别功能等；

支持从练习中增加、修改或者删除某一飞行计划的操作；

支持从航空器列表中删除某一航空器的操作;

支持把某一被删除的航空器调回到列表中的操作；

支持对某一受控航空器瞬时移动的操作；

支持航空器偏离计划航路后在指定点重新加入计划航路的操作；

支持航空器经过某点以后加入预设程序飞行功能的操作；

支持从指定点或时间加入特定程序直至航空器着陆的操作；

支持查询系统参数和受控航空器的状态，并能够实现请求产生指定报告的功能。

4）操作设置与辅助信息提示

支持指令的快捷键设置和使用，并可保存；

支持指令操作模式的设置和使用，并可保存；

支持视频图显示模式的设置和使用，并可保存；

支持控制操作命令通过键盘和鼠标等操作；

支持模拟飞行员席位采用脚踏板形式的通话开关，方便模拟飞行员使用双手进行控制命令的操作；

支持操作指令参数制式的公制与英制等转换，并能够明确显示当前的制式；

支持操作指令执行反馈信息的显示，能够列出模拟飞行员输入的操作指令，并对指令的正确性和可执行性进行判断，区别显示不同提示信息；

支持设置需要提醒的操作指令，能够以文本方式或颜色显示设置需要提醒的操作指令的执行状态，可设定需要提醒的项目至少包括航空器飞越指定点、改变高度、速度和航向的指令；

支持模拟飞行员已操作控制命令的保存和浏览；

支持不同模拟飞行员席位之间航空器的操作权限移交，并伴随视频或者音频信号提示；

支持练习开始后，根据设置的各种特情，弹出相应的执行脚本；

显示教员发来的即时信息。

（5）模拟通信模块

1）模拟地空通信

能够模拟任意席位间陆空通话，具备成对模拟地空通信的能力；

能够选择地空通信频率；

能够模拟通信频率的空闲、占用及收发状态的指示；

具有能够模拟管制员使用半双工通信的手持和脚踏式开关和头戴式耳机话筒组；

具有能够模拟飞行员使用半双工通信的脚踏开关和头戴式耳机话筒组；

支持扬声器系统对选定信道通信的播放；

支持音量控制；

在集成通信系统中支持模拟信道优先级的选择与定义等；

支持通信控制集成化操作。

2）模拟直通电话

能够模拟任意席位间直通电话功能，具备成对模拟平面通信的能力；

具有模拟管制员使用的电话话筒；

支持头戴式耳机话筒组的直通电话功能；

支持常用协调单位直通电话面板选择；

模拟直通电话的占用状态的指示；

通信控制支持集成化操作。

支持通话外放功能

3）通话监听与优先权

支持任意信道的通话监听；

模拟管制员通信设备具有教员和学员双通道，教员可与模拟飞行员通话并监听学员与模拟飞行员的通话；

在模拟管制员通信的教员和学员通道中，支持教员通道的更高通信优先权。

4）语音记录与回放

支持多通道语音记录；

记录每个通信端口的通话次数及时长；

支持按指定条件，如时间段等的语音记录功能；

支持按指定条件，如时间段和序号等回放语音记录；

支持语音回放的快进、快退、暂停和停止等功能；

支持模拟练习语音回放与视频回放的同步；

支持模拟练习语音以WAV等常用语音记录文件格式的输出。

5）通信系统故障模拟

能够模拟地空通信频率受到干扰的情形；

能够模拟地空通信系统失效和恢复的情形。

（6）特殊重点功能

能够实现与现有程序管制模拟机互联的功能，实现4组程序管制模模拟联合训练；

系统中实施管制的标准和依据必须符合实际程序管制间隔的复杂性，不能像雷达管制10公里水平间隔那样单纯。

系统数据库与训练准备系统分开设立，训练计划相互之间无影响。

支持设置模拟机训练模式，具备多套模拟机联合训练和独立训练模式，且独立训练模式下相互间无影响；

支持根据设定的参数，自动生成满足条件的练习计划；

支持指定练习的模拟管制员和模拟飞行员席位的灵活对应关系；

支持自动安排飞行计划与模拟飞行员的初始对应关系；

支持手工安排飞行计划与模拟飞行员的初始对应关系；

支持对各型航空器性能全面的高仿真度；

支持航空器的状态参数在性能允许范围内，基于常见值随机波动的各种控制及运动仿真；

支持模拟飞行员对指定管制范围内航空器提供灵活、简便的交互操作，采用键盘输入、快捷键输入和鼠标操作；

支持动态添加管制设备非常规情况，包括自动化系统失效及恢复和语音通信系统的失效及恢复等；

模拟管制员通信设备具有教员和学员双通道，教员可与模拟飞行员通话并监听学员与模拟飞行员的通话；

建设方案

构建由服务器、教员席位、管制员席位和模拟机长席位组成的程序模拟机。

软件配置

2席位程序模拟机软件配置如下表所示。

表1系统软件配置表

| 席位名称 | 软件配置 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 受训管制员席位 | 管制员席位软件 | 2 |
|  | 辅助教员席位软件 | 2 |
|  | 飞行计划信息显示软件 | 2 |
|  | 气象信息显示软件 | 2 |
|  | 语音通讯系统客户端软件 | 2 |
| 模拟机长席位 | 模拟机长席位软件 | 2 |
|  | 语音通讯系统客户端软件 | 2 |
| 教员席位 | 教员系统运行控制软件 | 1 |
|  | 语音通讯系统客户端软件 | 1 |
|  | 教员系统监控软件 | 1 |
|  | 数据准备及分析软件 | 1 |
| 系统服务器 | 语音通讯系统服务软件 | 1 |
|  | 空域及导航数据库 | 1 |
|  | 航迹仿真计算服务端软件 | 1 |

- 硬件配置

四席位程序模拟机系统硬件配置详见表2。

表2系统硬件配置表

| 席位名称 | 设备名称 | 设备 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 服务器主机 | 2 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 21寸液晶显示器 | 1 | 个 | 屏幕尺寸：21"宽屏 屏幕比例：16:9 分辨率：1920x1280 视频接口：VGA |
| 教员席位 | 席位主机 | 2 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 21寸液晶显示器 | 1 | 个 | 屏幕尺寸：21"宽屏 屏幕比例：16:9 分辨率：1920x1280 视频接口：VGA |
|  | 教员席位机架 | 1 | 套 | 尺寸定制，样式符合现场布局要求 |
|  | 12寸液晶触摸屏 | 1 | 个 | 显示区域：249x188 显示对角尺寸： 12.1英寸 对比度：800:1 亮度：330cd |
|  | 语音盒 | 1 | 台 | 支持手持话筒、脚踏开关、通话耳机、话柄和通用耳麦接口。 |
|  | 手持开关及通话耳机 | 1 | 套 | SHS1890-15· |
|  | 打印机 | 1 | 个 | 惠普(HP) LaserJet MFP M433a A3 |
|  | 转椅 | 4 | 个 |  |
| 管制员席位 | 席位主机 | 6 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 30寸液晶显示器 | 2 | 个 | 面板类型 ：IPS面板 面板尺寸：30英寸 屏幕比例：16:10 最佳分辨率 ：2560 x 1600 应时间：6ms 亮度：340cd/m2 可视角度：178/178° LED背光 ：是 |
|  | 21寸液晶显示器 | 2 | 个 | 屏幕尺寸：21"宽屏 屏幕比例：16:9 分辨率：1920x1280 视频接口：VGA |
|  | 12寸液晶触摸屏 | 2 | 个 | 显示区域：249x188 显示对角尺寸： 12.1英寸 对比度：800:1 亮度：330cd |
|  | 语音盒 | 2 | 个 | 支持手持话筒、脚踏开关、通话耳机、话柄和通用耳麦接口。 |
|  | 手持开关及通话耳机 | 4 | 套 | SHS1890-15 |
|  | 模拟管制员席位机架 | 2 | 套 | 尺寸定制，台板为抗倍特板，其余均为优质电解板，表面喷粉 |
|  | 转椅 | 8 | 个 |  |
|  | 进程单夹子 | 100 | 个 | 与进程单架匹配 |
| 模拟机长席位 | 席位主机 | 4 | 个 | CUP：Intel i7 内存：4G 硬盘：500G(SATA) 操作系统：Windows 10 |
|  | 24寸液晶显示器 | 2 | 个 | 屏幕尺寸：24"宽屏 屏幕比例：16:9 分辨率：1920x1280 视频接口：VGA |
|  | 12寸液晶触摸屏 | 2 | 个 | 显示区域：249x188 显示对角尺寸： 12.1英寸 对比度：800:1 亮度：330cd |
|  | 语音盒 | 2 | 台 | 支持手持话筒、脚踏开关、通话耳机、话柄和通用耳麦接口。 |
|  | 耳机脚踏 | 4 | 套 | HW251 |
|  | 模拟机长席位机架 | 2 | 套 | 尺寸定制，样式符合现场布局要求 |
|  | 转椅 | 4 | 个 |  |

- 系统集成

1、卖方应负责现场场地测量，并提供如下相关安装技术资料（但不仅限于）：

- 对机房基础及环境的要求；

- 必须具备系统详细的位置安装部署尺寸图；

- 供电要求；

- 有关系统集成的其他要求和建议；

2、卖方应负责对系统进行系统集成与调试：

- 卖方负责运输设备到指定地点，运输产生的费用由卖方承担；

- 卖方负责设备集成安装，集成安装产生的费用由卖方承担；

- 卖方负责系统安装调试，安装调试产生的费用由卖方承担；

3、卖方应负责对现有程序管制模拟机系统进行整体重新规划：

- 卖方负责现有设备重新规划集成安装，集成安装产生的费用由卖方承担；

- 卖方负责现有系统重新安装调试，安装调试产生的费用由卖方承担。

- 培训

培训包括工厂培训和现场培训。

1、工厂培训

卖方应在设备交付托运前向买方提供工厂培训，培训对象为管制教员和设备维护人员，培训人数不少于3人，时间不少于3天，并提供相应的培训教材，所涉及食宿、交通费用由卖方承担，列出清单。培训内容包括：

1.1系统维护培训

- 系统设备结构；

- 系统运行工作原理；

- 系统维护保养方法；

- 系统故障诊断及排除。

1.2系统操作培训

- 系统工作原理；

- 训练数据的创建与修改。

2、现场培训

卖方在现场系统集成及调试中提供系统维护和操作培训，培训对象为管制教员、设备维护人员和管制学员，培训人数不少于8人，时间不少于2天，如涉及费用由卖方承担，并列出清单。培训内容包括：

2.1系统维护培训

- 系统配置的详细说明；

- 系统设备运行参数说明。

2.2系统操作培训

- 各席位的操作方法。

- 交付

1、交货地点：

2、交货期：合同生效后3个月内完成现场系统集成、调试及验收。

3、技术文件

卖方应提供下列两套中文手册。

3.1安装技术手册

制造商在合同签订后20天内将安装技术手册提供给买方，资料若有变动应通知买方。

安装技术手册至少包括：

  - 线路和安装初步要求；

  - 主要技术和场地说明；

  - 系统说明和线路图。

3.2系统用户手册

  - 系统总体描述、原理、配置及功能；

  - 软件和硬件的操作规程及维护程序；

  - 故障诊断和故障处理流程。

以上资料除印刷版外，还应提供一套电子版资料。

- 验收

验收采用现场验收方式，现场验收主要包括：参数测试、功能测试和考机实验。

如下条件满足标志现场验收成功：

- 现场测试大纲成功完成；

- 所有资料齐全；

- 所有备件齐全，且上机检测正常；

- 考机实验成功。

- 售后服务

1、设备保修期

（1）设备从现场验收合格之日起，保修期为三年。（人为因素、接地不良、雷击、供电质量不良和接入信号标准超过允许范围等原因导致设备损坏除外）。

（2）在保修期间，免费提供现场硬件保修、软件维护。

（3）长期提供技术支持和服务。

（4）保修期满后，因产品本身质量问题导致的故障，厂家负责免费维修。

（5）保修期满后，厂家免费提供技术支持以及设备维修服务，且只收取备件成本费。

（6）服务器、计算机设备等部件停产后，厂家需提供替代产品型号和软件支持。

2、售后服务响应时间

（1）支持7*24小时服务；

（2）故障响应时间：3小时

（3）备件供应方式：不超出市场平均价的10%，保证10年内提供备品备件。

- 三、供应商须知

- （一）、供应商资格要求

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （二）、响应文件应包括

1、提供企业营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（副本），三证合一则为一个。

2、产品最终报价表，报价货物详细技术参数。

3、公司对公账号。

4、售后服务承诺：含售后服务地点、网点，最长质保期限，服务响应及解决问题时限等。

5、业绩证明（近2年同类产品业绩证明，中标通知书或合同。价格及公章需清晰可见）。

6、其他产品质量保证等佐证材料。

7、招标文件响应程度。

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

- （三）、评标与中标

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1.公布递交响应文件投标人名称。监督人员在磋商现场检查响应文件的密封情况，响应文件的密封情况经确认无误后，工作人员当众拆封。

2.磋商小组从供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照竞争性磋商文件规定装订、密封、签署、盖章的，按无效投标处理。

3.磋商与报价

A.磋商

磋商小组对投标文件响应情况、报价比例、质保期、服务承诺、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，做好磋商准备。

磋商小组通过投标人抽签的顺序确定参加磋商投标人的磋商顺序，所有磋商小组成员集体与每位投标人分别进行单独磋商，磋商轮次由小组成员视情况而定。

B.报价

每一个磋商轮次进行一次报价，报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认后送交磋商小组。

4. 评标办法与确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，磋商小组按照综合评分法，根据报价情况由低到高排列供应商顺序并推荐中标候选人，报价相同时，业绩多者优先。

（2）在磋商结束后，按照磋商小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，磋商小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

（3）评分细则

1.价格权重50%

最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基础价÷投标报价）×50%×100。

- 2.商务及技术权重50%

| 评分因素及分值权重 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- |
| 商务（满分：30分） | 2017年1月1日至投标截止日，提供合同金额达到50万的空中交通管制程序/雷达模拟机的应用案例每个案例得2分。最多10分，须提供合同复印件（合同须采购内容、金额明细、签订日期、双方签字盖章内容），否则不得分。 | 10分 |
|  | 投标产品符合《程序模拟机需求技术规范》且获得相应等级要求。达到等级Ⅱ类B级(含)以上得10分，Ⅱ类B级以下不得分。 | 10分 |
|  | - 质保期每延长1年加2分，最多加6分。 | 6分 |
|  | - 故障响应时间12小时（含）以内，4分；12小时以上、24小时（含）以下，2分；24小时以上，0分。 | 4分 |
| 技术（满分：20分） | 评委根据投标文件，对投标人提供的系统功能方案描述，满分共20分。优（优于招标要求）15-20分；中（仅满足招标要求）10-15分；差（不满足招标要求或无描述）0-10分。 | 20分 |

3.项目中标结果将于2-4个工作日后在鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页上进行公布，供应商可自行登陆查询，不再另行通知。

# 四、响应文件格式与要求

- 竞争性磋商响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

1、企业资质文件。

2、法定代表人授权委托书

3、投标报价表

4、服务承诺书

5、企业资格等级证书

6、人员技术职称证书及工作业绩

7、企业资信证明

8、业绩证明材料

1.企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

2.法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 3.投标报价表

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

服务承诺（格式自定）

企业资格等级证书

人员技术职称证书及工作业绩

企业资信证明

业绩证明材