项目名称：空勤登机验证仪采购项目

项目编号：CG/JCGS-20-001-N

2020年2月21日

# 目录

一、单一来源公告	3

（一）、项目概况	3

（二）、获取采购文件的时间、地点、方式	3

（三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点	3

（四）、联系方式	3

二、采购人需求	4

（一）、项目基本情况	4

（二）、参数要求：	4

三、供应商须知	7

（一）、供应商资格要求	7

（二）、响应文件应包括	7

（三）、评标与中标	7

四、响应文件格式与要求	9

# 一、单一来源公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用单一来源的方式进行空勤登机验证仪采购，现邀请民航成都电子技术有限责任公司参与此次单一来源采购。

- （一）、项目概况

- 项目名称：空勤登机验证仪采购项目

- 项目编号：CG/JCGS-20-001-N

- 采购人： 鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

- 控制价：8.132万元。

- 资金来源：企业自筹

- 采购内容：手持空勤登机验证仪4台，配套数字证书同步软件授权2个。

- （二）、获取采购文件的时间、地点、方式

- 符合上述条件的供应商可于2020年2月26日起登录鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

- （三）、响应文件接收截止（开标）时间及地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年3月4日中午12:00

递交响应文件截止（评标）时间：2020年3月5日下午9:30

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯飞机场综合办公楼2楼208室

- （四）、联系方式

联系人： 霍女士

联系电话：0477-3855901

邮    箱：597809252@qq.com

# 二、采购人需求

- (一)、项目基本情况

- 项目基本情况：不可转包、分包。

- 供货期限：合同生效后10天内到货，中标供应商必须在到货后7天内完成所有设备的安装、调试、试运行，验收交付用户使用。

- 质保要求：不少于1年，终身提供免费技术支持。

- 付款方式：无预付款，产品验收合格，中标人提供全额13%增值税发票后10个工作日内支付95％款项，剩余5％款项为质保金，质保期结束后10个工作日内支付。

- （二）、参数要求：

- 1.手持空勤登机验证仪（MHSC-020）技术参数：

- 设备需采用安卓7.0系统,四核高速处理器, RAM不低于2 GB ，ROM不低于16GB;支持32GBTF卡扩展,运行速度快,性能稳定；可轻松处理各项任务指令,识别各类空勤登机证，支持多项任务流畅处理；集成4G全网通、WiFi、蓝牙等多种无线通训方式； 达到IP65工业三防等级,抗1.5米自然跌落,显示屏可戴手套触摸,4500mAh大容量电池,可连续工作12小时以上,出色适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。

- 整机尺寸：小于170×85×240mm。

- 整机重量：小于400克。

- 显示屏：5寸IPS高清屏,分辨率不低于720*1280。

- 触控屏：康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏。

- 扩展插槽：1个sim卡槽,2个PSAM卡槽1个 Microsd(TF)卡槽。

- 通讯接口：高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口。

- 音频：支持语音播报。

- 指示灯：网络指示灯,充电指示灯。

- 键盘：扫描鍵,功能鍵。

- 摄像头：后置800万摄像头,带闪光灯,带自动对焦功能。

- 手电筒：低功耗LED灯照明,应急使用。

- GPS导航：内置GPS全球定位系统,误差范围±5m。

- CPU：四核64位 Cortex-A53。

- 内存容量：RAM: 2GB； ROM: 16GB。

- 操作系统：Android7.0。

- 扩展内存：支持32 G MICRO SD卡。

- 数据通讯：支持2G,3G，4G，WIFI及Bluetooth。

- 工作环境：-20℃—50℃。

- 防护等级：主机IP65。

- 电池容量：4500mAh聚合物锂电池。

- 待机时间：关闭无线通讯等功能可待机320小时。

- 工作时间：12小时以上(一次充满电)。

- 充电时间:小于4.5小时。

- 附件：锂电池、充电头、DC充电线、USB充电线、腕带各1个。

- 2.数字证书同步软件授权技术参数：

- 空勤证数字证书同步软件实现空勤证数据中心和手持终端自动连接,完成空勤证数据中心和手持终端之间的数据交换,空勤证人员数据下载和手持终端通行数据上传,同时实现多种辅助管理功能。

- 数字证书同步软件以数字证书方式登录,保证空勤证信息的安全。同步软件自动连接空勤证数据中心和手持终端,自动分发数据与配置参数,提供便捷的自动化操作。

- 数字证书验证:使用空勤证加密的数字证书,保证用户使用的安全性和空勤证信息的安全及保密性。

- 用户管理:用户新增及删除

- 配置管理:安装及卸载软件,管理及修改配置参数,空勤证数据中心1P配置等。

- 设备管理:手持终端用户的新增、修改、删除,并下载到手持终端。

- 网络管理:自动连接数据中心,自动检查网络,自动搜索手持终端,支持LAN和WLAN工作。

- 数据交换管理:连接到空勤证数据中心后自动下载新増、删除、黑名单空勤人员信息,手持终端通行信息自动上传。

- 通行信息管理:空勤人员通行信息记录管理,上传情况以及是否通过的查看等。

- 操作系统支持: Microsoft windows XP/Microsoft windows 7/ Microsoft windows 10。

- 支持设备种类：支持空勤证验证终端MHSC-020设备。

- 其他功能: 自动化设计,减少用户操作,降低维护、培训成本

- 单机和联网运行均可运行,支持在线和离线工作，支持民航二所空勤证手持验证终端的自动升级。

# 三、供应商须知

- （一）、供应商资格要求

- 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- （二）、响应文件应包括

投标人编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、投标人须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含三证合一营业执照（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）投标人认为需提供的相关证明文件及资料

注：以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本2份，PDF格式电子文档1份(光盘或优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章密封邮寄到我处。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论投标单位是否中标均不予退还。

- （三）、评标与中标

鄂尔多斯机场管理集团采购管理部门组织成立单一来源小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

（1）规划发展部公布投标人名称，监督人员检查投标文件的密封情况。投标文件密封情况经检查确认无误后，监督人员当众拆封。

（2）采购小组对投标人递交的投标文件的有效性、完整性和对单一来源文件的响应程度进行审查。经审查，递交响应文件供应商法定代表或其委托授权人身份与响应文件不符的；或未按照单一来源文件规定装订、密封、签署、盖章的均视为无效文件。

（3）报价

本次报价要求为一次性报价，报价应为贵公司能够给予的最低价格。报价超过预算控制价的视为无效报价文件。采购小组对投标文件响应情况、报价金额、执行能力等方面进行全面比较与评价，我公司采购小组将依据合理低价法原则进行评审。

评标

采购小组会针对以下内容进行评标：

a、对采购文件的响应情况

b、价格

c、供货时间

d、供应商履行合同的能力

e、承诺的售后服务

f、其他投资管理委员会认为必须考虑的因素

中标

（1）在满足单一来源文件全部内容的基础上，采购小组综合考虑投标人资质、报价情况进行评估，按照合理最低投标价法原则，即能够满足招标文件的各项要求，投标价格最低的投标即可作为中选投标。若最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，单一来源活动终止。

（2）在评标结束后，按照采购小组推荐的成交候选人，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，采购小组可以取消该供应商的中标资格。

# 四、响应文件格式与要求

- 单一来源响应文件

- （正本/副本）

- 项目名称：

- 项目编号：

- 竞标人名称

- 年    月    日

- 目录

- 1、企业资质文件。

- 2、法定代表人授权委托书

- 3、投标报价表

- 4、服务承诺书

- 5、企业资格等级证书

- 6、人员技术职称证书及工作业绩

- 7、企业资信证明

- 8、业绩证明材料

- 1、企业资质文件

企业营业执照（副本）复印件

组织机构代码证复印件

税务登记证（副本）复印件

- 2、法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

- 投标报价表

以上报价表仅供参考，报价为含税价，请标明税率。

投标人法定代表人（或法定代表授权人）签字：

投标人（签章）：

年    月    日

- 4、服务承诺（格式自定）

- 5、企业资格等级证书

- 6、人员技术职称证书及工作业绩

- 7、企业资信证明

- 8、业绩证明材