鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

竞争性磋商

项目名称：鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目钢结构第三方检测单位      选定项目

项目编号：GCCG/JCGS-22-07-N

2022年8月10日

目录

第一章、招标公告	3

一、项目概况	3

二、服务单位的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、检测内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、检测内容及要求	5

第三章、检测单位投标人须知	6

一、检测单位资格要求	6

二、响应文件的构成	6

三、评标与中标	6

第四章、响应文件格式与要求	12

格式一：	12

格式二：	13

格式三	14

格式四	15

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目钢结构第三方检测单位选定项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目钢结构第三方检测单位选定项目。

（二）项目编号：GCCG/JCGS-22-07-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）内容：

鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目建设地点位于鄂尔多斯伊金霍洛机场规划的航空公司机务维修用地地块内，主要建设内容有维修机库、航化品库、动力站及库前机坪和滑行道，配套建设给排水、消防、暖通、电气、弱电、安防、助航灯光、外线、室外工程等。总建筑面积7383.59㎡，其中维修机库6152.21㎡，航化品库299.52㎡，动力站931.86㎡。

## 二、投标人的资格要求

1.投标人须是中华人民共和国境内正式注册并具有有效独立法人资格的企业或其他组织。

2.投标人须具备建设主管部门颁发的建设工程质量检测机构资质证书；证书检测内容包含建筑钢结构各项检测内容和钢结构焊缝无损检测内容。检验检测能力附表包含钢结构工程，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.投标人需在鄂尔多斯当地建设行政主管部门或有关部门备案和上传检测成果。

4.投标人至少提供一个近三年同类项目的检测业绩（不限规模及金额）。

5.投标人在投标截止日前没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；投标截止日前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单。

6.联合体要求：不接受联合体投标。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标接受联合体投标。

## 三、踏勘现场

检测单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在检测投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2022年 8 月 16 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2022年 8月22 日下午 17:00，递交响应文件截止（评标）时间：2022年 8月23 日下午14:30。开标方式为现场谈判。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、投标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，公布项目名称、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

招标失败

截止报名时间，承包单位少于三个的，建设单位应当重新组织招标。重新组织后承包单位仍少于三个的，评标小组可直接与报名承包单位或邀请符合资质要求的企业进行议价（最终议价结果不得高于控制价）。

废标的规定如下：

“ 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。”

《招标投标法实施条例》第五十一条规定：

“有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。”

第二章、  检测项目技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务周期： 过程中检测直至工程完工。

（三）控制价：本项目控制价为280000元。

（四）项目要求：所检测的报告必须符合国家相关的质量标准和技术规范要求.

（五）付款方式：

本项目无预付款，乙方提交检测报告后，20日内甲方支付合同价款的70%，付款时乙方应先行向甲方开具增值税专用发票，剩余的30%，待工程完工后给与支付。

- （六）检测内容：

- 1. 钢结构焊缝质量无损检测。

- 2. 钢结构防腐及防火涂装检测。

- 3.钢结构节点、机械连接用紧固标准件

4.钢网架结构变形检测

5.焊缝检测数量是按钢结构制作和安装的全部焊缝按规范规定的抽检进行检测。

第三章、检测单位须知

## 响应文件的构成

投标单位检测的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、检测单位近3年类似项目的相关业绩证明

6、检测单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）检测单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成评标小组，与检测单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重50%

| 投标报价 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算方法如下： （1）当有效投标人数量≤7家时，计算所有有效投标人投标报价的算术平均值； （2）当有效投标人数量＞7家时，去掉1个最高和1个最低的有效投标人投标报价后，再计算其余有效投标人投标报价的算术平均值。 注：有效投标人是指通过初步评审和未被评标委员会否决其投标的投标人。 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价偏差率p计算公式 | p（偏差率）= 100%× (有效投标人的投标报价-评标基准价)/评标基准价。 |
|  | 投价得分 （50分） | - 当P=0时，投标人的投标报价得分为50分； - 当P<0时，偏差率每有-1%减0.5分，从50分减起，减分减至0分； - 当P>0时，偏差率每有+1%减1分，从50分减起，减分减至0分（注：四舍五入，保留两位小数）。 |

- 、商务及技术权重50%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场基础设施建设（航空器维修基地）项目钢结构第三方检测单位选定项目 项目编号：GCCG/JCGS-22-07-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 企业业绩（20分） | 投标人近3年（2019年3月至今）承担过同类项目的钢结构检测： - 钢结构检测合同金额≥20万元（包含）的，每有一项得3分，最高得12分。 - 钢结构检测≥10万元<20万元的每有一项可得2分，最高可得8分。 - 10万元以下不得分 以上两项最高合计得20分。 |
| 质量检测工作仪器、设备配备（10分） | - 具备检测工作仪器台账、设备已检定，完全符合检测要求，得（5-10）分。 - 具备检测工作仪器台账、设备已检定，基本符合检测要求，得（1-4）分。 - 检测工作仪器台账、设备配置不完整，不符合要求，不得分（0分） |
| 企业资质（8分） | - 公司应具有相应的检测资质，持有“特种设备检验检测机构核准证资质”加3分，持有 “检验检测机构资质认定证书（CMA）”加3分，持有CNAS认可资质加2分 |
| 检测时效性（7分） | - 能提供完整检测时效性明细，并承诺可以在时效性内完成检测出具检测结果（4-7分）。 - 基本可以按照委托承诺日期完成检测出具检测报告（1-3分）。 3、不能够提供完整检测时效性，不能够按时完成检测报告不得分（0分） |
| 服务承诺（5分） | - 服务承诺内容全面、保障措施实施实用效高可得（3-5分） - 服务承诺内容全面、保障措施实施一般实用效性一般得（1-2分） - 服务承诺不全面，保证措施实施差，不具有实用性不得分（0分） |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，检测单位可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

招标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

四、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

五、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：                    传    真：

详细地址：                       邮政编码：

电    话：                       电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日