鄂尔多斯市空港实业有限公司

招标文件

项目名称：凤凰城机场公寓房间维修项目

项目编号：WX/SYGS-23-01-W

2023年 5 月 29日

目录

第一章、招标公告	3

一、项目概况	3

二、承包方的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	7

二、施工内容及要求	6

第三章、承包方须知	18

一、施工方资格要求	18

二、响应文件的构成	48

三、评标与中标	48

第四章、响应文件格式与要求	50

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、招标公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用招标的方式进行凤凰城机场公寓房间维修项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：凤凰城机场公寓房间维修项目

（二）项目编号：WX/SYGS-23-01-W

（三）采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）施工内容：

具体施工内容详见清单。

## 二、承包方的资格要求

（一）在“国家企业信用信息公示系”（http://gsxt.saic.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单，投标文件中附网页查询结果截图，在评标过程中招标人将在上述网站对投标人进行核实，核实投标人被列入失信被执行人名单的，评标委员会将否决其投标。

（二）投标人在近年（2020年4月至今）财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖企业公章的信誉承诺书，新注册企业提供从公司成立年度至今的信誉承诺书)

（三）承包单位必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。（提供营业执照复印件并加盖公章）

（四）承包单位需具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。

三、踏勘现场

施工单位自愿组织现场踏勘

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

（四）获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的承包商可于2023年5月31日起登录鄂尔多斯市空港实业有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## （五）、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2023年6月5日下午16:00递交响应文件截止（评标）时间：2023年6月6日上午9:30。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼208室。

四、开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，公布项目名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

五、招标失败

截止报名时间，承包单位少于三个的，招标单位应当重新组织招标。重新组织后承包单位仍少于三个的，评标小组可直接与报名承包单位或邀请符合资质要求的企业进行议价（最终议价结果不得高于控制价）。

废标的规定如下：

“ 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依照本法重新招标。”

《招标投标法实施条例》第五十一条规定：“有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（一）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

（二）投标联合体没有提交共同投标协议；

（三）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

（四）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（五）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

（六）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。”

## 六、联系方式

联 系 人：尉迟先生

联系电话：0477-3855615

第二章、施工内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：40日历天。

（三）工程控制价：219506元，投标单位的报价为最终报价，不进行二次报价。

（四）工程施工质量标准：标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

（五）付款方式：按工程施工实际情况进行最终结算，并支付工程款。无预付款，工程验收合格并经甲方审计结算，乙方向甲方开具全额增值税专用发票后，支付至结算工程款的95%，留5%作为质保金。

（六）质保期：一年。

## 二、招标工程量清单:

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011613001001 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011612002001 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031003001001 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031003001002 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404034001 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011613001002 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011613001003 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011613001004 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011613001005 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011612002002 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404036001 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031004014001 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 031004014002 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 031003001003 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031003001004 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031003010001 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404034002 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030404034003 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030412005001 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030412001001 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030412004001 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 2 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 22 | 030412004002 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 031004010001 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030404034004 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030404035001 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030411006001 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030411006002 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030413002001 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030411001001 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030411004001 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030411004002 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011605001001 |  | 平面块料拆除 |  |  |  | 1.饰面材料种类:地面砖 |  |  |  |  | m2 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 011102003001 |  | 块料楼地面 |  |  |  | 1.名称：地砖 2.规格： 800*800mm |  |  |  |  | m2 |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 011406003001 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 011408001001 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 011610002001 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 011408001002 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011507003001 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011613001086 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011612002035 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 031003001069 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 03100300107 |  | 阀门拆 |  |  |  | 1.类型:混水阀 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 3 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 0 |  | 除 |  |  |  | 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030404034069 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 011613001087 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011613001088 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011613001089 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011613001090 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011612002036 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030404036018 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 031004014035 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 031004014036 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 031003001071 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 031003001072 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 031003010018 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030404034070 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030404034071 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030412005018 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030412001018 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030412004035 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 030412004036 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 031004010018 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 030404034072 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 030404035018 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 030411006035 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 4 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 030411006036 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 030413002018 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 030411001018 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 030411004035 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 030411004036 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011406003018 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011408001035 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011610002018 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 011408001036 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 011507003018 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 011613001091 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 011612002037 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 031003001073 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 031003001074 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 030404034073 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 011613001092 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 011613001093 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 011613001094 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 011613001095 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 011612002038 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 030404036019 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 5 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 031004014037 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 031004014038 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 031003001075 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 031003001076 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 031003010019 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 030404034074 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 030404034075 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 030412005019 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 030412001019 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 030412004037 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 030412004038 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 031004010019 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 030404034076 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 030404035019 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 030411006037 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 030411006038 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 030413002019 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 030411001019 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 030411004037 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 6 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 030411004038 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 011406003019 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 011408001037 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 011610002019 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 011408001038 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 011507003019 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 011614002001 |  | 柜体拆除 |  |  |  | 1.洗漱台柜门拆除 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 011505001001 |  | 洗漱柜门 |  |  |  | 1.洗漱台柜门安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 011614002002 |  | 柜体拆除 |  |  |  | 1.洗漱台柜门拆除 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 011505001002 |  | 洗漱柜门 |  |  |  | 1.洗漱台柜门安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 011613001096 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 011612002039 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 031003001077 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 031003001078 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 030404034077 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 011613001097 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 011613001098 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 011613001099 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 011613001100 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 011612002040 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 030404036020 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明 24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 031004014039 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 031004014040 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 7 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 128 | 031003001079 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 031003001080 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 031003010020 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 030404034078 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 030404034079 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 030412005020 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 030412001020 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | 030412004039 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 030412004040 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 031004010020 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 030404034080 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 030404035020 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 030411006039 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 030411006040 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 030413002020 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 030411001020 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | 030411004039 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | 030411004040 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 011406003020 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 011408001039 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 011610002020 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 8 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 011408001040 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 011507003020 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 911 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | 011613001101 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | 011612002041 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 031003001081 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | 031003001082 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | 030404034081 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 011613001102 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | 011613001103 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | 011613001104 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | 011613001105 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | 011612002042 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 030404036021 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明 24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | 031004014041 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | 031004014042 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | 031003001083 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | 031003001084 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | 031003010021 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | 030404034082 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | 030404034083 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | 030412005021 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 9 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3.开孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | 030412001021 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | 030412004041 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | 030412004042 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | 031004010021 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | 030404034084 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | 030404035021 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | 030411006041 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 030411006042 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | 030413002021 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | 030411001021 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | 030411004041 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | 030411004042 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | 011406003021 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | 011408001041 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | 011610002021 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | 011408001042 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | 011507003021 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | 010904002001 |  | 楼(地)面涂膜 防水 |  |  |  | 1.名称：楼地面防水 2.材料： 2mm聚氨酯防水涂膜 |  |  |  |  | m2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | 011613001106 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 10 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 189 | 011612002043 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | 031003001085 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | 031003001086 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | 030404034085 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | 011613001107 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | 011613001108 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | 011613001109 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | 011613001110 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | 011612002044 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | 030404036022 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | 031004014043 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | 031004014044 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 031003001087 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | 031003001088 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 031003010022 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 030404034086 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 030404034087 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 030412005022 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 030412001022 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 030412004043 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | 030412004044 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 11 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 210 | 031004010022 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 030404034088 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 030404035022 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 030411006043 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | 030411006044 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | 030413002022 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 030411001022 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | 030411004043 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 030411004044 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | 011406003022 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 011408001043 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 011610002022 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | 011408001044 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | 011507003022 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 011613001111 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | 011612002045 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | 031003001089 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | 031003001090 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | 030404034089 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 011613001112 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | 01161300111 |  | 灯具拆 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 12 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 3 |  | 除 |  |  |  | 灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | 011613001114 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | 011613001115 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | 011612002046 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | 030404036023 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | 031004014045 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | 031004014046 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | 031003001091 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | 031003001092 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | 031003010023 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | 030404034090 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 241 | 030404034091 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | 030412005023 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | 030412001023 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | 030412004045 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | 030412004046 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | 031004010023 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | 030404034092 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | 030404035023 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | 030411006045 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | 030411006046 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | 030413002023 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 13 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | 030411001023 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | 030411004045 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | 030411004046 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | 011406003023 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | 011408001045 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | 011610002023 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | 011408001046 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | 011507003023 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | 011613001116 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 261 | 011612002047 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | 031003001093 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | 031003001094 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | 030404034093 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | 011613001117 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | 011613001118 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | 011613001119 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | 011613001120 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | 011612002048 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 | 030404036024 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明 24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | 031004014047 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | 031004014048 |  | 给、排水附(配) |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 14 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  | 件 |  |  |  | 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | 031003001095 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | 031003001096 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | 031003010024 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | 030404034094 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | 030404034095 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | 030412005024 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | 030412001024 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | 030412004047 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | 030412004048 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | 031004010024 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | 030404034096 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | 030404035024 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | 030411006047 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | 030411006048 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | 030413002024 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | 030411001024 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | 030411004047 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | 030411004048 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 291 | 011406003024 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | 011408001047 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 15 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 293 | 011610002024 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 294 | 011408001048 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | 011507003024 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 296 | 011614002003 |  | 柜体拆除 |  |  |  | 1.洗漱台柜门拆除 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 297 | 011505001003 |  | 洗漱柜门 |  |  |  | 1.洗漱台柜门安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | 011613001121 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | 011612002049 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | 031003001097 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 031003001098 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 030404034097 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 011613001122 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | 011613001123 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | 011613001124 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | 011613001125 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | 011612002050 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | 030404036025 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | 031004014049 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:卫生间水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 031004014050 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:厨房水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 311 | 031003001099 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 312 | 031003001100 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | 031003010025 |  | 软接头(软管) |  |  |  | 1.名称:马桶软管 2.规格:50cm |  |  |  |  | 根 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | 030404034098 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 16 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 315 | 030404034099 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | 030412005025 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 317 | 030412001025 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 030412004049 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | 030412004050 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | 031004010025 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 321 | 030404034100 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | 030404035025 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 323 | 030411006049 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 324 | 030411006050 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | 030413002025 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | 030411001025 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | 030411004049 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | 030411004050 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 329 | 011406003025 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | 011408001049 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | 011610002025 |  | 卧室镜子拆除 |  |  |  | 1.名称：镜子拆除 2.规格： 800*600mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | 011408001050 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | 011507003025 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | 011613001126 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 17 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 335 | 011612002051 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | 031003001101 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | 031003001102 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | 030404034101 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | 011613001127 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | 011613001128 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 341 | 011613001129 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | 011613001130 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | 011612002052 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | 030404036026 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | 031004014051 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | 031003001103 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | 031003001104 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | 030404034102 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | 030404034103 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | 030412005026 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 351 | 030412001026 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 352 | 030412004051 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | 030412004052 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | 031004010026 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | 030404034104 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 356 | 03040403502 |  | 插 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 18 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 6 |  | 座 |  |  |  | 座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | 030411006051 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 358 | 030411006052 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 359 | 030413002026 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 360 | 030411001026 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | 030411004051 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | 030411004052 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 363 | 011406003026 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 364 | 011408001051 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | 011408001052 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 366 | 011507003026 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 367 | 011302001001 |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.名称：吊顶安装 2.材质：铝扣板300*300mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | 011606003001 |  | 天棚面龙骨及饰 面拆除 |  |  |  | 1.名称：吊顶拆除 2.材质：铝扣板 |  |  |  |  | m2 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | 011614002004 |  | 柜体拆除 |  |  |  | 1.洗漱台柜门拆除 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | 011505001004 |  | 洗漱柜门 |  |  |  | 1.洗漱台柜门安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 371 | 011613001131 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | 011612002053 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | 031003001105 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | 031003001106 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | 030404034105 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 19 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 376 | 011613001132 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | 011613001133 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 378 | 011613001134 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 379 | 011613001135 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | 011612002054 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 030404036027 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 382 | 031004014052 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | 031003001107 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 384 | 031003001108 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 385 | 030404034106 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 386 | 030404034107 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 387 | 030412005027 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 388 | 030412001027 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | 030412004053 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 | 030412004054 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 391 | 031004010027 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 392 | 030404034108 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 393 | 030404035027 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | 030411006053 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 395 | 030411006054 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 396 | 030413002027 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 397 | 030411001027 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 20 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | 030411004053 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 030411004054 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 | 011406003027 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 401 | 011408001053 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | 011408001054 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 011507003027 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | 011613001136 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 405 | 011612002055 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | 031003001109 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 407 | 031003001110 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 408 | 030404034109 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 409 | 011613001137 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | 011613001138 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 411 | 011613001139 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 412 | 011613001140 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 413 | 011612002056 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | 030404036028 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 415 | 031004014053 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 416 | 031003001111 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 417 | 031003001112 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | 030404034110 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 21 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 419 | 030404034111 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | 030412005028 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | 030412001028 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | 030412004055 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | 030412004056 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | 031004010028 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | 030404034112 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | 030404035028 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | 030411006055 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | 030411006056 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | 030413002028 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | 030411001028 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | 030411004055 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | 030411004056 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | 011406003028 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | 011408001055 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | 011408001056 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | 011507003028 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | 011613001141 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | 011612002057 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | 03100300111 |  | 阀门拆 |  |  |  | 1.类型:角阀 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 22 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  | 3 |  | 除 |  |  |  | 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | 031003001114 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | 030404034113 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | 011613001142 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | 011613001143 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | 011613001144 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 445 | 011613001145 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 446 | 011612002058 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 447 | 030404036029 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 448 | 031004014054 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 449 | 031003001115 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 | 031003001116 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 451 | 030404034114 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 452 | 030404034115 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 453 | 030412005029 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 454 | 030412001029 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 455 | 030412004057 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 456 | 030412004058 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 457 | 031004010029 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 458 | 030404034116 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 459 | 030404035029 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 460 | 030411006057 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 23 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 461 | 030411006058 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 462 | 030413002029 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 463 | 030411001029 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 464 | 030411004057 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 465 | 030411004058 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 466 | 011406003029 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 467 | 011408001057 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 468 | 011408001058 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 469 | 011507003029 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | 011105003003 |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.踢脚线松动，重新粘贴 |  |  |  |  | m2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 804 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 471 | 011302001002 |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.名称：吊顶安装 2.材质：铝扣板300*300mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 472 | 011606003002 |  | 天棚面龙骨及饰 面拆除 |  |  |  | 1.名称：吊顶拆除 2.材质：铝扣板 |  |  |  |  | m2 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 473 | 011613001146 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 474 | 011612002059 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 475 | 031003001117 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 476 | 031003001118 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 477 | 030404034117 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 478 | 011613001147 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | 011613001148 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 24 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 480 | 011613001149 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 481 | 011613001150 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 482 | 011612002060 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 483 | 030404036030 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 484 | 031004014055 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 485 | 031003001119 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | 031003001120 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | 030404034118 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | 030404034119 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 489 | 030412005030 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 490 | 030412001030 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 491 | 030412004059 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 492 | 030412004060 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 493 | 031004010030 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 494 | 030404034120 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 495 | 030404035030 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 496 | 030411006059 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | 030411006060 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 498 | 030413002030 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 499 | 030411001030 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500 | 030411004059 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 25 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | 030411004060 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502 | 011406003030 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503 | 011408001059 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504 | 011408001060 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505 | 011507003030 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 506 | 011105003002 |  | 块料踢脚线 |  |  |  | 1.踢脚线松动，重新粘贴 |  |  |  |  | m2 |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507 | 030404031001 |  | 小电器拆除 |  |  |  | 1.名称:排风扇 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508 | 030404031002 |  | 小电器 |  |  |  | 1.名称:排气扇 2.规格:功率40W |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509 | 011302001003 |  | 吊顶天棚 |  |  |  | 1.名称：吊顶安装 2.材质：铝扣板300*300mm |  |  |  |  | m2 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 510 | 011606003003 |  | 天棚面龙骨及饰 面拆除 |  |  |  | 1.名称：吊顶拆除 2.材质：铝扣板 |  |  |  |  | m2 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511 | 011614002005 |  | 柜体拆除 |  |  |  | 1.洗漱台柜门拆除 |  |  |  |  | m2 |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | 011505001005 |  | 洗漱柜门 |  |  |  | 1.洗漱台柜门安装 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513 | 011613001151 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 514 | 011612002061 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 515 | 031003001121 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 516 | 031003001122 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 517 | 030404034121 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | 011613001152 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | 011613001153 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | 011613001154 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | 011613001155 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | 011612002062 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | 030404036031 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 26 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 24W |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 031004014056 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | 031003001123 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | 031003001124 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | 030404034122 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | 030404034123 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | 030412005031 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | 030412001031 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | 030412004061 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | 030412004062 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 533 | 031004010031 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 534 | 030404034124 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 535 | 030404035031 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 536 | 030411006061 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 537 | 030411006062 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 538 | 030413002031 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 539 | 030411001031 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 540 | 030411004061 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 541 | 030411004062 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 542 | 011406003031 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 543 | 011408001061 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 27 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
| 544 | 011408001062 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 545 | 011507003031 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546 | 030404031003 |  | 小电器拆除 |  |  |  | 1.名称:排风扇 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547 | 030404031004 |  | 小电器 |  |  |  | 1.名称:排气扇 2.规格:功率40W |  |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 548 | 011613001156 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549 | 011612002063 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 550 | 031003001125 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 551 | 031003001126 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 552 | 030404034125 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 553 | 011613001157 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | 011613001158 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 555 | 011613001159 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 556 | 011613001160 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 557 | 011612002064 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | 030404036032 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 559 | 031004014057 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 560 | 031003001127 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 561 | 031003001128 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 562 | 030404034126 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 563 | 030404034127 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 564 | 030412005032 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 565 | 030412001032 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 28 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.规格:40WLED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 566 | 030412004063 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 567 | 030412004064 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 568 | 031004010032 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 569 | 030404034128 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | 030404035032 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 571 | 030411006063 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 572 | 030411006064 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 573 | 030413002032 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 574 | 030411001032 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 575 | 030411004063 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 576 | 030411004064 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 577 | 011406003032 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 578 | 011408001063 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 579 | 011408001064 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 580 | 011507003032 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 581 | 011613001161 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:浴霸 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 582 | 011612002065 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:水龙头 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 583 | 031003001129 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 584 | 031003001130 |  | 阀门拆除 |  |  |  | 1.类型:混水阀 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 29 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.规格、压力等级:DN50以内 3.连接形式:丝接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | 030404034129 |  | 照明开关拆除 |  |  |  | 1.名称:照明开关拆除 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | 011613001162 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:厨卫灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | 011613001163 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:吸顶灯 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | 011613001164 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:筒灯 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | 011613001165 |  | 灯具拆除 |  |  |  | 1.灯具种类:牛眼灯 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | 011612002066 |  | 卫生洁具拆除 |  |  |  | 1.卫生洁具种类:花洒 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | 030404036033 |  | 其他电器 |  |  |  | 1.名称:浴霸 2.规格:取暖2600W、照明24W |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | 031004014058 |  | 给、排水附(配) 件 |  |  |  | 1.名称:水龙头 2.型号、规格:冷热水 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | 031003001131 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:角阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | 031003001132 |  | 螺纹阀门 |  |  |  | 1.类型:混水阀 2.连接形式:丝接 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | 030404034130 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:控制面板 2.规格:四联单控 |  |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | 030404034131 |  | 照明开关 |  |  |  | 1.名称:空白面板 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | 030412005033 |  | 荧光灯 |  |  |  | 1.名称:厨卫灯 2.规格:18WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 598 | 030412001033 |  | 普通灯具 |  |  |  | 1.名称:吸顶灯 2.规格:40WLED |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599 | 030412004065 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:筒灯 2.规格:12WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 030412004066 |  | 装饰灯 |  |  |  | 1.名称:牛眼灯 2.规格:6WLED 3.开孔 |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 601 | 031004010033 |  | 淋浴器 |  |  |  | 1.名称:花洒 2.规格:软管长1.5M |  |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 602 | 030404034132 |  | 插卡取电 |  |  |  | 1.名称:插卡取电 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 603 | 030404035033 |  | 插座 |  |  |  | 1.名称:床头加充电插座 |  |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 604 | 030411006065 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 | 030411006066 |  | 接线盒 |  |  |  | 1.名称:灯具接线盒 2.安装形式:暗装 |  |  |  |  | 个 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 606 | 030413002033 |  | 凿(压)槽 |  |  |  | 1.名称:墙面开槽并恢复 |  |  |  |  | m |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  | 第 30 页 共 30 页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  |  |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.规格:管道公称直径25mm 3.类型:砌块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 607 | 030411001033 |  | 配管 |  |  |  | 1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 |  |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | 030411004065 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | 030411004066 |  | 配线 |  |  |  | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 610 | 011406003033 |  | 满刮腻子 |  |  |  | 1.腻子刮白找平(2遍) |  |  |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 611 | 011408001065 |  | 墙纸裱糊 |  |  |  | 1.壁纸(对花) |  |  |  |  | m2 |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 612 | 011408001066 |  | 玻璃膜 |  |  |  | 1.浴室玻璃贴膜 |  |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 613 | 011507003033 |  | 灯箱 |  |  |  | 1.名称:配电箱装饰画 2.规格:可推拉， 500x400 |  |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垃圾外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 614 | 010103002001 |  | 余方弃置 |  |  |  | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:施工方自行考虑 |  |  |  |  | m3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |  |  | 调整费率(%) |  |  |  | 调整后金额( 元) |  |  | 备注 |
| 1 | 011707001 |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011707001001 |  |  | 安全文明施工与环境 保护费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 011707001002 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011707005001 |  |  | 雨季施工增加费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011707004001 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |  | 分部分项人工费+技 术措施项目人工费 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.“ 计算基础” 中安全文明施工费可为“ 定额基价”、“ 定额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“ 定 额人工费”或“ 定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“ 计算基础”和“ 费率”的数值，也可只填“ 金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出 处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 一 |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-2 |  |  |  |  |
| 3 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |  |  |  |  |
| 4 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |  |  |  |  |
| 5 |  | 材料检验试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 建筑工程能效测评费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 工程变更及现场签证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 提前竣工(赶工补偿) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 无负荷联合试运转费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 停窝工损失费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 施工期间未完工程保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 企业自有工人培训管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 建筑工人实名制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |
| 注：材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  | 标段：凤凰城机场公寓房间维修 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  | 计算基数 |  |  | 计算费率(%) |  |  |  | 金额(元) |  |  |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | 税前工程造价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人(造价人员)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人(造价工程师)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-13 |  |  |  |  |  |  |

第三章、承包方须知

## 一、响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1.投标承诺书

2.法定代表人授权委托书

3.项目分项报价明细表（价格及税费等）

4.项目质量保证承诺

5.承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(U盘)；所有资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论承包方是否中标均不予退还。

## 二、评标与中标

（1）实业公司组成评标小组，进行评标。

（2）项目评标方式采用综合评标价法。

1.价格权重60%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

- 2.商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：凤凰城机场公寓房间维修项目 项目编号：WX/SYGS-23-01-W |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（8分） | 投标企业提供近3（2020年4月至今）年相关类似项目业绩，单项合同金额≥20万元，（复印件加盖合同）每有一项得2分；最多可得8分。 25万元以下项目不得分。 本项最多得8分 |
| 企业资信（3分） | （1）获得质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境保护管理体系认证三证得1分，缺项不得分 （2）获得AAA级信用证书得1分 （3）获得工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”资格得1分 |
| 工期要求（5分） | 在满足招标文件的基础上，投标单位的工期每提前一天加一分，最多可得5分（5分） |
| 项目负责人任职资格（3分） | 从事项目经理工作5年（含）以上得3分，5年以下不得分（以建造师注册证书发证之日起计） |
| 施工方案与技术措施（5分） | 根据施工方案的合理性，技术措施对工程质量、工期和施工安全保障的针对性情况得0-5分 |
| 安全文明施工保证措施及承诺（8分） | - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划全面周到、完整。关键地点、工序、环节控制保证措施得力，责任人具体，承诺安全文明施工标准最高（5-8分） - 根据实际情况制定安全文明施工保证计划比较周到、比较完整。关键地点、工序、环节控制保证措施比较得力，承诺安全文明施工标准。（1-4） - 据实际情况制定安全文明施工保证计划不周到、不完整。关键地点、工序、环节控制保证措施不得力，不承诺安全文明施工。不得分 |
| 工程进度计划与措施（8分） | - 工程进度安排及措施科学合理，安全满足项目进度要求，（5-8分） - 工程进度安排及措施基本满足项目进度要求（1-4分） - 3.工程进度安排及措施可行性较差，不满足项目进度要求，不得分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

招标文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

投标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目质量承诺…………………………………………（ ）

五、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯市空港实业有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

承包商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

承包商开户银行：                  账号/行号：

承包商法人签字：

承包商法人授权代表签字：

承包商名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

承包名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五：各类资质证明材料（复印件加盖公章）

所提供的各类资质证明材料不限格式，如提供复印件需加盖公章。