鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

竞争性磋商文件

项目名称： 鄂尔多斯机场空港酒店（天骄航空培训中心）10KV输变电设计单位选定项目

项目编号：GCCG/JCGS-23-01-N

2023年7月17日

目录

第一章、竞争性磋商文件	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章、服务内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、服务内容及要求	6

第三章、服务单位须知	18

一、服务单位资格要求	18

二、响应文件的构成	14

三、评标与中标	15

第四章、响应文件格式与要求	16

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

- 竞争性磋商文件

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯空港酒店（天骄航空培训中心）10KV配电工程外线勘察设计及楼内配电室设计单位选定项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯空港酒店（天骄航空培训中心）10KV配电工程外线勘察设计及楼内配电室设计单位选定项目

（二）项目编号：GCCG/JCGS-23-01-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）项目内容：

由空港园区110KV变电站出两路电缆由空港园区市政强电管网至项目西配楼附近，全场2km，预计造价800万元（包含预估80万元高可靠供电费）。

## 二、服务单位的资格要求

1.资质要求：投标人需具备电力行业（变电工程、送电工程）专业设计丙级（含）以上资质。投标文件须附资质证书复印件，同时提供原件）。

2.项目负责人要求：具备电气专业高级工程师证 （投标文件须附注册证书复印件）。

3.业绩要求：投标人在近年（2020 年6月至今，以合同签订时间为准）至少承揽过 1 项合同金额 30万元（含）以上类似工程设计业绩（以合同为准，投标文件须附合同复印件，同时提供原件）。

4.信誉要求：投标人不得存在下列情形之一：①被责令停业，投标资格被暂停或取消，财产被接管、冻结，破产状态；②近3年（2020年6月至今）内有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题；投标人须提供相关承诺书。

5.财务要求：投标人财产没有处于被接管、冻结，破产状态（提供加盖公章的信誉承诺）

6.联合体投标要求：不接受联合体投标。

## 三、踏勘现场

服务单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2023年 7 月 25 日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2023年 7月 31 日下午17:00  递交响应文件截止（评标）时间：2023年 8 月 1 日上午9:30 。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯机场管理集团有限公司办公楼208室。

开标程序：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，公布项目名称、投标报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、设计内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务工期：30日历天。

（三）控制价：费率3%。预计投资800万元，设计费最终按照实际投资额乘以报价费率调整，此报价不是最终报价，现场还需按费率进行报价。

（四）设计要求及技术标准：

（1）时限要求:30日内完成全部设计成果交付并确保通过图纸审查。

（2）本次工程实施后，给水源地提供电源，提高供电安全性、供电可靠性，使其成为满足当前国家电网公司及内蒙古电力（集团）有限责任公司关于配电网工程典型设计的相关要求的标准化线路。

（3） 本工程的设计，必须认真执行国家的技术经济政策，并应做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。

（4）本工程的设计，应符合现行的有关国家标准和规范的规定

设计要求：

10kV线路设计原则

（1）线路供电半径根据负荷密度来确定，一般城镇不超过4千米，农村牧区不超过15千米。用户特别分散地区供电半径可适当延长，但要采驭适当措施，满足电压质量要求。

当供电半径超过标准时，要进行电压降验算。电压降验算可分段进行，根据导线电阻率、电感率和线路长度、额定电压，额定电压应注意采用变电站10千伏母线电压的实际值。

即便供电半径没有超过标准值，但当线路负荷矩过大（一般超过72000千瓦•千米）且集中于末端时，亦应验算末端电压，计算时要考虑负荷形状调节系数。

如末端电压不满足规程要求（10千伏线路为±7%），线路可考虑以下几种方式：一是从邻近电源点切改线路，缩短供电半径；二是增大导线型号；如两种方式均无可能，可考虑在线路上串联自耦式自动调压器，调压器的安装位置和容量应以满足电压降条件下，线损最小设置。

（2）杆塔的呼称高必须满足设计规程中对于交叉跨越垂直和水平距离的要求。

（3）城镇线路档距一般不超过50米，农村牧区线路档距一般不超过70米。山区、河沟等大跨越地段，可根据现场实际条件设计，但要进行导线、电杆、拉线和承力金具的应力验算。

（4）对雷害多发地区及架空绝缘线路要有加强防雷击断线的措施。

架空绝缘导线雷击后易发生断线，因此在重雷害区宜不采用绝缘导线。

线路防雷要根据运行经验划定的落雷点，确定防雷装置安装位置。

防雷装置一般有：线路避雷器、间隙放电器、避雷针、防雷绝缘子等。无论何种防雷形式，均要求有良好的接地通道，接地电阻应小于10欧姆。

（5） 10千伏配电线路一般采用架空方式，城镇、林区、人群密集（或存在房线矛盾、树线矛盾）区域要采用架空绝缘导线；在C级以上污秽区，由于化工粉尘腐蚀导线、金具和连接部位，造成接触电阻增大，易发生烧断线的故障，因此也要采用架空绝缘导线；双回及以上的线路，因导线间距小，为防止最大风偏时造成相间短路，也应采用架空绝缘导线。

（6）下列情况可采用电缆线路：

走廊狭窄，因架空线路难以通过而不能满足供电需求的地区：

变电站出线走廊困难；

电网结构或安全运行的特殊需要。

电缆线路路径按照地区建设规划统一安排，结合道路建设同步进行，重要道路两侧均要预留电缆通道，通道的宽度、深度及电缆容量要考虑远期发展的要求。主要道路路口要预留电缆横穿过街管道。

（7）线路路径应取得当地乡镇政府的许可。

0.4kV线路设计原则

（1） 0.4千伏低压（以下简称低压）配电网坚持分区供电原则，低压线路要有明确的供电范围。低压配电网要结构简单、安全可靠，一般采用单电源辐射接线和单电源环网接线。

（2）低压线路供电半径：城镇不超过500米，农村牧区不超过1000米。用户特别分散地区供电半径可适当延长，但要采取适当措施，满足电压质量要求。

（3）低压主干线路导线截面要参考供电区域饱和负荷值，按经济电流密度选取。

（4）城镇和人口密集地区、穿越林区低压架空线路采用绝缘导线；为防止鼠害、蚁害和外力破坏，并缩小线路走廊宽度，排灌低压线路应采用带铠的低压电缆，其截面要充分考虑农灌区负荷长远的发展。

（5）低压线路只能与同一电源10千伏配电线路同杆架设。

（6）低压电缆线路要采用有外护层的交联聚乙烯绝缘铠装电缆。

（7）线路路径应取得当地乡镇政府的许可。

配电设备设计原则

（1）配电变压器要按照“小容量、密布点、短半径’’的原则建设与改造。变压器要布置在负荷中心，一般采用台架安装方式，变压器底部距地面高度不应低于2.5米。对人口密集、安全性要求高的地区可采用箱式变压器或配电站。

（2）配电变压器容量要按近期规划负荷选择，适当考虑负荷发展。台架式配电变压器容量不大于400kVA。单台箱式变压器容量要不大于500kVA，单台干式变压器容量要小于1250kVA。

（3）配电变压器的高压侧采用熔断器，低压侧装设刀熔开关或自动开关保护。

（4）配电变压器的低压配电装置要具有防雷、过流保护、无功补偿、剩余电流动作保护、计量、测量（包括电压、电流、有功、无功监测和报警）等功能，壳体采用不锈钢或新型坚固复合塑料材质。

（5） 400kVA及以上配变采用高供低计计量方式，组合互感器应采用干式，并位于控制开关的电源侧（防止窃电）。

（6）无功补偿装置

坚持“全面规划、合理布局、全网优化、分级补偿、就地平衡’’的原则。按照集中补偿与分散补偿相结合，高压补偿与低压补偿相结合，调压与降损相结合的补偿方式，确定最佳补偿方案。

农村牧区电网无功优化补偿建设要从电压无功信息采集、无功优化计算、装置配置、控制与管理等方面开展。积极应用信息和自动化技术，实现电压无功综合治理和优化控制。

功能要求

当前电网存在网架薄弱、设备老旧、线路重载等情况，难以满足区域内供电可靠性的要求。

本工程加强网架结构改造，对线路进行升级改造，提高该线路的网架结构，将线路改造成满足当前国家电网公司及内蒙古电力（集团）有限责任公司关于配电网工程典型设计的相关要求的标准化线路。

（1）线路目前存在主干线路杆型不统一、部分电杆老化严重、架空导线线径偏小、金具老化、接地破坏等相关问题，存在严重安全隐患。为了进一步贯彻公司内电发展（2016）79号文件精神，需对线路进行改造，提升建设水平，提升装备水平，提高线路可靠性。

（2）提高电能质量水平。综合电压合格率达到98%以上，农村电压合格率达到95%以上。对特殊用户应通过技术经济论证后采取特殊措施，满足其安全生产运行所需的电压调节和短暂电压跌落允许值。

（3）提高用户供电可靠率，缩短供电半径，提高功率因数，努力降低低压电网线损率，积极稳妥推进电压时间型10kV线路馈线自动化建设，尽可能减少中压配电网故障停电时间，电网的用户供电可靠率达到一流供电企业标准(即99.96%-99.99%)。

（4）实现电网线损率稳中有降。实施区域内平均线损率下降0.2-0.3个百分点。

（5）以城市规划和电网规划为基础，预测电力需求，分析电力供需平衡，合理对电力设施空间布局，对电网输电设施的变电站站址、线路通道走廊及配套设施进行规划预留。形成城市规划建设与电力设施布局规划相衔接，同时符合电网要求的电力设施布局规划。

综上所述，通过本工程的实施，可以有效地改善该地区供电的安全性和可靠性，提升了线路建设水平，提高了电压质量，满足了负荷发展的需求，所以本工程是十分必要的。

设计指导意见

关于初步设计说明文本及图纸编制的说明

1.严格执行内蒙古电力公司配电网初步设计深度要求、初设模板及相关的导意见。

2.初设模板中章节不可随意删减，各设计单位可根据工程实际情况，增加分章节细化设计方案、设备选型及相关图纸等内容。

3.明确初设阶段的核心阐述是技术方案的描述；为了和可研呼应，可根据、程项目属性进行分类，简单描述工程必要性（200字以内）。

4.初步设计说明书中必须明确工程所涉及到的每一种设备的选型。

5.初设文件中必须附上内审纪要、可研批复及相关政府部门批准的支持性件(初设时提供带坐标的路径函，重新向政府部门复核协议并取得相关手续)。

6.初设时工程投资不能超可研投资且差额控制在10%以内，个别项目投资化差异较大，必须进行专项说明并上报公司。

7.初设报告签字页后增加设计总说明目录（按卷册列出目录）。

8.重点参照图纸模板及初设编制深度要求。

图纸要求：

1.图例标准化，字体比例合乎要求。图幅可以选用A1 、A2 、A3 、A4。

2.地理信息中的周边建筑物、地址、地形、交叉跨越必须进行说明，坐标准确。

3.改造工程必须有工程现状描述。

4.图纸严格执行图纸模板中相关的图纸绘制要求，图纸中内容可以根据工程特殊情况进行补充增加，但不可以删减模板中要求的内容。

5.初设报告及图纸必须有批准、审核、设计等签字，说明书封面必须有设计单位盖章。

6.中标人中标后需提供正式图纸8套。

关于技术方案的说明

1.除指导意见中要求的设备外，其他设备选型均按可研批复执行。

2.设备材料，名称规格要统一标准化，与典设一致。

（六）付款方式：乙方一次性提交设计成果文件并经图纸审查通过后，乙方开具全额有效的增值税专用发票，甲方付款至90%；待项目完工并通过验收后，支付设计尾款10%。

第三章、投标单位须知

## 响应文件的构成

投标单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目服务及质量保证承诺

5、设计单位近三年（2020年6月至今）类似项目的相关业绩证明（合同复印件加盖公章）

6、设计单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）设计单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成招标小组，进行设计单位的选定。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重60%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

- 商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯空港酒店（天骄航空培训中心）10KV配电工程外线勘察设计及楼内配电室设计单位选定项目 项目编号：GCCG/JCGS-23-01-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| - 整体设计方案（0-5分） | - 整体设计方案新颖、合理、有创意、有针对性4-5分 - 整体设计方案基本合理、有针对性2-3分 - 整体设计方案一般1分 - 无整体设计方案0分 |
| - 设计方案合理性、实用性、科学性、先进性等（0-4分） | - 设计方案非常合理、实用性高、科学性高、先进性高3-4分 - 设计方案基本合理、实用性良好、科学性良好、先进性良好2-3分 - 设计方案一般、实用性一般、科学性一般、先进性一般1分 - 设计方案合理性、实用性差、科学性、先进性差0分 |
| - 设计进度（0-4分） | - 设计进度提前一天加一分，最多加4分。 - 满足招标文件进度要求不得分。 |
| - 工作协调措施 （0-4分） | - 工作协调措施很全面、有效、明确得 3-4分 - 工作协调措施较全面、有效，较明确得1-2分 - 工作协调措施不全面、不明确得0分 |
| 工程估算或方案经济性（0-4分） | 工程估算或方案经济性完全满足要求3-4分 工程估算或方案经济性基本满足要求1-2分 工程估算或方案经济性不满足要求0分 |
| 施工现场技术服务计划及承诺(0-4分） | 施工现场技术服务计划及承诺合理、保证措施得力3-4分 施工现场技术服务计划及承诺基本合理、保证措施基本得力1-2分 施工现场技术服务计划及承诺不合理、保证措施不得力0分 |
| 拟配备人员资格和能力（5分） | 具有电气专业高级工程师证职称得3分，电气专业中级工程师证职称得2分，其他不得分；（投标文件附有效的职称证扫描件） 其他专业人员配置（2分）：其他专业人员配置中每有一人具有中级及以上技术职称得1分，最多得2分。（投标文件附有效的职称证扫描件） |
| 投标人业绩 （7分） | 近年（2020年6月至今，以合同签订时间为准）类似业绩，合同金额≥30万元每增加1项得1分，最多得 7分，低于30万元以下不得分。（投标文件附有效的合同和相对应的中标通知书扫描件） |
| 体系认证 （3分） | 质量管理体系认证，ISO环境管理体系认证、GB职业健康安全管理体系认证，每通过一项得1分，此项最多得3分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件                     （正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目设计要求及技术标准…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

服务名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

服务单位开户银行：                  账号/行号：

服务单位法人签字：

服务单位法人授权代表签字：

服务单位名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

服务单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目设计标准（格式自定）

各类资质证明材料（格式自定）